ООО «С-Проект»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Кокошинского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области

ТОМ 2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

г. Екатеринбург

2023 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Директор |  | И.В. Бурнатов |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | А. О. Якубова |
| Инженер проекта |  | А.А. Мусихина |

Состав проектных материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |
|  | Текстовые материалы |
| 1 | Внесение изменений в генеральный план Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области. Положение о территориальном планировании. Том 1 |
| 2 | Сведения о границах населенных пунктов |
|  | Графические материалы |
| 3 | Внесение изменений в генеральный план Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. М 1: 25 000. |
| 4 | Внесение изменений в генеральный план Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области. Карта функциональных зон поселения. М 1: 25 000. |
| 5 | Внесение изменений в генеральный план Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. М 1:25 000. |
| 6 | Внесение изменений в генеральный план Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области. Карта функциональных зон населенных пунктов. М 1: 5 000. |
| Обосновывающие материалы |  |
|  | Текстовые материалы |
| 1 | Внесение изменений в генеральный план Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | Графические материалы |
| 2 | Внесение изменений в генеральный план Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области. Карта современного использования территории муниципального образования. М 1: 25 000. |
| 3 | Внесение изменений в генеральный план Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области. Карта современного использования территории населенных пунктов. М 1: 5 000. |
| 4 | Внесение изменений в генеральный план Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области. Основной чертеж. М 1: 25 000. |
| 5 | Внесение изменений в генеральный план Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области. Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1: 25 000. |
| Электронные материалы |  |
| 1 | Текстовые материалы в формате Word. Графические материалы в формате Jpg и MapInfo. |

- Содержание

- Состав проектных материалов	3

Содержание	4

Введение	6

Обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального, регионального и местного значения на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	8

1	Общие сведения о Кокошинском сельсовете	8

1.1	Экономико-географическое положение сельсовета	8

1.2	Ресурсный потенциал	8

1.2.1	Климат.	8

1.2.2	Геология, гидрология и инженерная геология	11

1.2.3	Водные объекты	13

1.2.4	Рельеф.	14

1.2.5	Растительность и животный мир.	14

1.2.6	Минерально-сырьевые ресурсы	15

1.2.7	Лесные ресурсы	15

1.3	Объекты культурного наследия	15

2	Планировочная структура и  функциональное зонирование территории	17

2.1	Планировочная структура	17

2.2	Предложения по установлению границ населенных пунктов	18

2.3	Функциональное зонирование	24

2.4	Зоны с особыми условиями использования территории	34

3	Оценка демографического потенциала территории	51

3.1	Население. Современное состояние	51

3.2	Трудовые ресурсы. Современное состояние	53

3.3	Прогноз демографического развития	54

3.4	Прогноз занятости населения	57

4	Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	59

4.1	Учреждения образования	59

4.2	Учреждения культуры	62

4.3	Учреждения здравоохранения	64

4.4	Объекты для занятий физической культурой и спортом, плоскостные объекты	67

4.5	Административные, общественные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания	68

4.6	Учреждения социального обслуживания. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	70

4.7	Организация ритуальных услуг	71

5	Жилищный фонд	73

6	Потенциал основных отраслей экономики	75

7	Транспортная инфраструктура	78

8	Инженерная инфраструктура	82

8.1	Водоснабжение	82

8.2	Водоотведение	85

8.3	Теплоснабжение	86

8.4	Газоснабжение	88

8.5	Электроснабжение	90

8.6	Средства связи и коммуникаций	91

8.7	Санитарная очистка	92

9	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, территориального планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах, о решениях органов местного самоуправления, предусматривающих создание объектов федерального, регионального, местного значения на территории сельского поселения	97

9.1	Объекты федерального значения	97

9.2	Объекты регионального значения	97

9.3	Объекты местного значения муниципального района	98

9.4	Объекты местного значения сельского поселения	101

10	Охрана окружающей среды	101

10.1	Охрана атмосферного воздуха	101

10.2	Охрана водных ресурсов	102

10.3	Охрана почвенного покрова	103

10.4	Озеленение и благоустройство территории	105

10.5	Соблюдение режима зон с особыми условиями использования территории	106

11	Основные факторы риска возникновения  чрезвычайных ситуаций	107

11.1	Факторы риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного характера	107

11.2	Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций	109

11.3	Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	109

11.4	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	111

11.5	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.	113

Технико-экономические показатели генерального плана	116

Список используемых нормативных актов	121

- Введение

Проект «Генеральный план муниципального образования Кокошинский сельсовет Чулымского района Новосибирской области» (далее – Проект) разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 08516000023230000170001 от 06.03.2023 г., заключенным между Администрацией Чулымского района Новосибирской области и ООО «С-Проект».

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Кокошинского сельсовета в границах, определенных Законом Новосибирской области от 02 июня 2004 года N 200-ОЗ. Сведения о границе Кокошинского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Работы осуществлялись в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Чулымский район Новосибирской области и муниципального образования Кокошинский сельсовет Чулымского района Новосибирской области.

В проекте учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Новосибирской области, схемы территориального планирования Чулымского района, ведомственные и статистические материалы, стратегии, программы социально-экономического развития федерального, областного и муниципального уровней.

Основной целью генерального плана муниципального образования Кокошинский сельсовет, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития сельсовета, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

- создание электронной основы проекта генерального плана сельсовета с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Проект генерального плана муниципального образования Кокошинский сельсовет разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2023 г.,

I этап (первая очередь) – 2028 г.;

II этап (расчетный срок) – 2043 г.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального, регионального и местного значения на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

# Общие сведения о Кокошинском сельсовете

## Экономико-географическое положение сельсовета

Кокошинский сельсовет расположен в западной части Чулымского муниципального района, в центральной части Новосибирской области.

Сельсовет граничит в северной части с Верх-Каргатским сельсоветом Каргатского района, в южной части с Каякским сельсоветом, в западной части с Каргатским районом, в восточной части с Куликовским сельсоветом, а также с г. Чулым. Территория сельсовета имеет вытянутую форму по направлению с северо-востока на юго-запад.

Площадь сельсовета определена картометрическим методом и равна 373,29 км2. Численность населения сельсовета по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 720 человек (по данным Федеральной службы государственной статистики). Плотность населения составляет 1,93 человек на км2.

В состав сельсовета входят 5 населенных пунктов: с. Кокошино, п. Красновка, п. Суворинский, п. Чувашкино, о.п.3192 км.

Административный центр сельсовета – с. Кокошино, располагающийся в 28,9 км от районного центра г. Чулым и в 154,7 км от областного центра г. Новосибирск.

Транспортные связи на территории сельсовета осуществляются по автомобильной дороге общего пользования федерального значения «Иртыш Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск», по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Экономика сельсовета представлена в основном сельскохозяйственной отраслью.

## Ресурсный потенциал

### Климат.

Кокошинский сельсовет расположен в лесостепной зоне (подзоло-дернисто-луговая). Климат – резко континентальный.

Продолжительность вегетационного периода 150-160 дней. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%. Территория Кокошинского сельсовета подвержена действию периодических засух и суховеев. Весенне-летние засухи повторяются через 3-4 года. Промерзание почв на открытых гривах начинается уже в октябре, в ноябре оно распространяется на приболотный пояс, низинные и верховые болота. Глубина промерзания на гривах достигает 185 см, в приболотном поясе – 130 см, в низинных болотах до – 100 см. Весной раньше всего прогреваются гривы, понижения, поверхность которых защищена слоем торфа, прогревается медленнее, к концу мая оттаивает только верхний полумертвый слой.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория Кокошинского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.

Согласно карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория сельсовета относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50 лет).

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле. Данные климатической оценки представлены в таблицах 1.2.1.1-1.2.1.3.

Таблица 1.2.1.1 Характеристика климатического района I B

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Средне-месячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Средне-месячная температура воздуха в июле, 0С | Средне-месячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | От -14 до -28 | 5 и более | От +12 до +21 | - |

Таблица 1.2.1.2. Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средн. | -19,5 | -17,9 | -11,1 | 0,3 | 10,1 | 16,4 | 18,5 | 15,5 | 9,7 | 1,3 | -9,3 | -17,0 | -0,2 |

Таблица 1.2.1.3. Направления и скорость ветра

| Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с; повторяемость штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
| 5 | 12 | 7 | 10 | 25 | 35 | 4 | 2 | 9 |
| 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 5,2 | 6,2 | 4,5 | 2,8 |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
| 12 | 17 | 8 | 11 | 12 | 18 | 12 | 10 | 10 |
| 3,0 | 3,4 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,1 |  |

Рисунок 1.2.1.1 Преобладающие направления ветров

Самый теплый месяц – июль.

Самый холодный месяц – январь.

Климатические параметры холодного и теплого периодов года приведены в Таблице 1.2.1.4-1.2.1.5.

Таблица 1.2.1.4. Климатические параметры холодного периода года

| Климатическая характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  |  | 0,98 | -44 |
|  |  |  | 0,92 | -42 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  |  | 0,98 | -42 |
|  |  |  | 0,92 | -39 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью |  |  | 0,94 | -25 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  |  | -52 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |  |  | 9,2 |
| Период со средней суточной температурой воздуха | менее 0°С | продолжительность |  | 177 |
|  |  | средняя температура |  | -12,7 |
|  | менее 8°С | продолжительность |  | 230 |
|  |  | средняя температура |  | -8,8 |
|  | менее 10°С | продолжительность |  | 244 |
|  |  | средняя температура |  | -7,8 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  |  | 80 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, % |  |  |  | 79 |
| Кол-во осадков за период с ноября по март, мм |  |  |  | 111 |
| Преобладающее направление ветра за период с декабря по февраль |  |  |  | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |  |  | 6,2 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С |  |  |  | - |

Таблица 1.2.1.5. Климатические параметры теплого периода года

| Климатическая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление, гПа |  | 990 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью | 0,95 | 22,3 |
|  | 0,98 | 26,5 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 24,7 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, °С |  | 40 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 12,4 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % |  | 73 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, % |  | 56 |
| Кол-во осадков за период с апреля по октябрь, мм |  | 310 |
| Суточный максимум осадков, мм |  | 56 |
| Преобладающее направление ветра за период с июня по август |  | ЮЗ |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  | 3,4 |

### Геология, гидрология и инженерная геология

По природно-геологическим условиям Чулымский район не располагает разнообразием полезных ископаемых, тем не менее имеются значительные запасы кирпичных суглинков, в пределах 718 тысяч куб.м, пригодные для изготовления кирпича марки 75 и 100, запасы составляют 718 тыс. куб.м.

### Водные объекты

Территория сельсовета характеризуется неразвитой гидрографической сетью. Основными водными объектами сельсовета являются озера и болота.

### Рельеф.

Территория Новосибирской области находится на стыке двух крупнейших структурных элементов земной коры – Западно-Сибирской плиты и Алтае-Саянской складчатой области, представленной своими северо-западными ответвлениями – Салаиром и Колывань-Томской складчатой зоной на сочленении между которыми располагаются структуры Горловского прогиба и Инского залива Кузбасса.

Фундамент Западно-Сибирской плиты, состоящий из плотных пород, собранных в гигантские складки докембрийского и палеозойского возраста, перекрыт осадочным чехлом рыхлых пород мощностью до 3000 м. Западно-Сибирская плита большую часть времени своего существования находилась в фазе погружения и над ней когда-то располагались морские мезозойские и раннепалеозойские бассейны. Если жизнь основного тела Западно-Сибирской плиты была относительно спокойной, то на ее периферии происходили бурные геологические катаклизмы. Эти регионы периодически то поднималась, то опускалась. Во время одного из таких поднятий образовались Уральские горы, а во время второго – горные массивы Алтае-Саянской области. С течением времени многие горы разрушились, а их материал заполнил древнюю морскую котловину трехкилометровым слоем осадочных пород.

Юго-восточная часть Западно-Сибирской низменности существенно не отличается от других ее регионов. Это типичная озерно-аллювиальная равнина с гривно-лощинным типом рельефа. Здесь нет выходов коренных пород, так как они погребены под многокилометровым слоем разновозрастных осадочных пород – от докембрийских до четвертичных. Две обширных впадины древнего фундамента соответствуют современным низменностям: Барабинской и Кулундинской, разделенным Приобским плато.

### Растительность и животный мир.

Растительность. Большая часть территории (более 60%) распахана. Сохранившиеся участки естественной растительности представлены лиственными лесами, в основном это высококачественные породы березы и осины, есть небольшие запасы хвойного леса (сосна). Кроме того, присутствуют других ценные растительные ресурсы: грибы, ягоды, лекарственное сырье.

Основные почвы – луговые и лугово-черноземные пригодны для выращивания ранних сортов пшеницы, овса, ячменя, ржи, рапса, гороха.

Животный мир. В лесах района водятся лоси, косули, кабаны, бурые медведи, встречается рысь, норка, в заболоченных местах в изобилии водится ондатра.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Полезные ископаемые — природные минеральные образования в земной коре неорганического и органического происхождения, которые при данном уровне техники могут быть использованы в народном хозяйстве в естественном виде или после соответствующей переработки. Скопления полезных ископаемых в земной коре образуют месторождения.

На территории Кокошинского сельсовета находится месторождение торфа.

Таблица 1.2.6.1 Перечень лицензионных участков, предоставленных недропользователям на территории Кокошинского сельсовета

| Наименование лицензионного участка | Основное полезное ископаемое | Недропользователь | Лицензия |
| --- | --- | --- | --- |
| Кокошинский | торф | ООО «Сибирский торф» | НОВ80130ТР |

### Лесные ресурсы

Кокошинский сельсовет расположен в Западно - Сибирском подтаежно-лесостепном районе.

Лесопользование на территории сельсовета осуществляется Чулымским лесничеством в соответствии с Лесохозяйственным регламентом. На территории сельсовета располагаются лесохозяйственные кварталы Чулымского лесохозяйственного участка.

Земли лесного фонда на территории сельсовета указанным Лесохозяйственным регламентом отнесены к защитным лесам (ценные леса: леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах) и к эксплуатационным лесам.

В границах населенных пунктов отсутствуют городские леса.

В границах Кокошинского сельсовета отсутствуют особо охраняемые природные территории.

## Объекты культурного наследия

На территории Кокошинского сельсовета отсутствуют объекты культурного наследия (далее – ОКН), включенные в единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

На территории Кокошинского сельсовета отсутствуют выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками культурного наследия (в том числе археологического).

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренные ст. 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ), и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектом историко-культурной экспертизы.»

# Планировочная структура и 
функциональное зонирование территории

## Планировочная структура

Градостроительная организация территории характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных территорий, основных планировочно-композиционных узлов.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории сельсовета, рациональное использование природных ресурсов, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Территория сельсовета имеет вытянутую с севера на юг форму.

Пространственная организация (планировочная структура) любого объекта территориального планирования может быть представлена в виде ее модели – системы определенным образом взаимосвязанных точечных, линейных и планарных компонентов графического изображения этого объекта: планировочных центров, осей, районов и зон.

Планировочные центры и планировочно-коммуникационные оси образуют пространственный каркас территории, который оказывает определяющее влияние на характер ее развития. Планировочно-коммуникационные оси создаются вдоль транспортных коридоров (железных и автомобильных дорог). Вдоль планировочно-коммуникационных осей группируются населенные пункты, зоны экономической активности.

В планировочной структуре сельсовета выделяются три типа основных планировочных элементов:

– точечные (планировочные центры) – существующие населенные пункты;

– линейные (планировочные оси) – автодороги общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, железная дорога;

– плоскостные (планировочные зоны) –сельскохозяйственные угодья.

В единую систему населенные пункты связаны главными планировочными осями сельсовета – автомобильной дорогой регионального или межмуниципального значения «Кокошино - Красновка», автомобильной дорогой федерального значения «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск – Новосибирск», которые обеспечивают связь между населенными пунктами, а также связь Кокошинского сельсовета с соседними сельсоветами, выход на районный центр Чулымского муниципального района – г. Чулым и г. Новосибирск.

В течение проектируемого срока основные планировочные элементы сохранят свои функции.

Населенные пункты сельсовета формировались в течение достаточно продолжительного времени. Факторами экономико-географического положения сельсовета обусловлены предложения по размещению предприятия по деревопереработке.

В связи с мелкоселенностью территории увеличиваются затраты на поддержание дорогостоящей инфраструктуры, комплекса дорог, инженерных систем и объектов обслуживания. Особую важность приобретает задача сопряженного развития дорожной сети местного значения, сети населенных пунктов и системы объектов социальной сферы.

В проектируемый период основу системы расселения Кокошинского сельсовета должно составить, как и в настоящее время, с. Кокошино.

Исходя из вышеперечисленных положений, проектом выделяются две группы населенных пунктов, имеющих различия в направлениях их дальнейшего развития:

1. Развиваемые населенные пункты. Эти населенные пункты имеют базу для дальнейшего экономического развития ввиду удачного расположения относительно мест приложения труда и более развитой социальной инфраструктуры.

2. Сохраняемые населенные пункты. Для этих населенных пунктов экономическая база развития ко времени проектирования не выявлена.

Информация о развитии планировочной структуры и функционального зонирования территории сельсовета графически отражены на «Карте функциональных зон».

## Предложения по установлению границ населенных пунктов

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Согласно ст.84 Земельного кодекса Российской Федерации, установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов.

Сведения о границах населенных пунктов с. Кокошино, п. Красновка, п. Суворинский внесены в ЕГРН.

В графическом виде границы населенных пунктов Кокошинского сельсовета отображены на карте: «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения».

Таблица 2.2.1. Расчетные площади населенных пунктов Кокошинского сельсовета

| Наименование населенного пункта | Площадь населенного пункта в существующих границах, га | Площадь населенного пункта в проектируемых границах, га |
| --- | --- | --- |
| с. Кокошино | 358,94 | 351,16 |
| п. Красновка | 84,37 | 79,32 |
| п. Суворинский | 43,56 | 43,15 |
| п. Чувашкино | 24,87 | 23,55 |
| нп. 3192 км | 14,55 | 14,52 |

В границах населенных пунктов имеются спорные земельные участки, принадлежащие по сведениям ЕГРН к землям населенных пунктов, а по сведениям лесного реестра – к землям лесного фонда. По сведениям, содержащимся в ЕГРН, в границы населенных пунктов также включены земли иных категорий (земли транспорта).

Т.к. права собственности на такие участки возникли до 1 января 2016 года (см. Том 3 приложение 1), в границах таких участков отсутствуют ООПТ и ОКН (см. Том 3 приложение 2), проектом предлагается исключить сведения об этих участках из государственного лесного реестра и считать их землями населенных пунктов в соответствии со ст.14 Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ.

Перечень спорных участков, предлагаемых к исключению из государственного лесного реестра, приведен в таблице 2.2.2.

Настоящим проектом предлагается изменение границ населенных пунктов с целью:

- исключения из границ населенного пункта земель иных категорий;

- исключения из границ населенного пункта земель лесного фонда;

- включения в границы населенного пункта земель населенных пунктов.

Перечень участков, предлагаемых к включению и исключению из границ населенных пунктов Кокошинского сельсовета приведен в таблице 2.2.3-2.2.4.

Таблица 2.2.2. Перечень спорных участков, предлагаемых к исключению из государственного лесного реестра

| № п/п | Местоположение лесного участка (лесничество, участковое лесничество) | Кадастровый номер земельного участка, имеющего пересечения с землями лесного фонда | Площадь земельного участка, га/ площадь наложения, га | Категория земель, земельного участка имеющего пересечения с лесным участком | Вид разрешенного использования земельного участка (при наличии сведений – фактическое использование) | Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, дата возникновения прав | Информация о нахождении земельного участка в границах ООПТ (включая ООПТ регионального значения), территории объекта культурного наследия | Основание включения земельного участка в земли населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Суворинский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чулымское лесничество, Чулымский лесохозяйственный участок | 54:30:021301:20 | 0,150/ 0,020 (кв. 163, выд. 2) | Земли населенных пунктов | Для ведения подсобного хозяйства | Собственность, № 54-54-10/004/2006-447 от 14.11.2006, собственность по договору дарения, № 54-54/010-54/001/705/2016-594/2 от 17.10.2016 | ООПТ, территории объектов культурного наследия отсутствуют | Согласно пункту 3 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» |
| 2 | Чулымское лесничество, Чулымский лесохозяйственный участок | 54:30:021301:21 | 0,399/ 0,338 (кв. 163, выд. 2) | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Постоянное бессрочное пользование, № 43 от 11.11.1992 | ООПТ, территории объектов культурного наследия отсутствуют | Согласно пункту 3 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» |
| п. Чувашкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чулымское лесничество, Чулымский лесохозяйственный участок | 54:30:020901:73 | 0,301/ 0,059 (кв. 111, выд. 14) | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Сведения отсутствуют, дата присвоения кадастрового номера 12.12.2011 | ООПТ, территории объектов культурного наследия отсутствуют | Согласно пункту 3 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» |

Таблица 2.2.3. Перечень участков, предлагаемых к исключению из границ населенных пунктов Кокошинского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Кадастровый номер участка | Площадь земельного участка, га, предлагаемая к исключению из границы населенного пункта | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Причина перевода, планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кокошино | 54:30:026501:1212, 54:30:026501:1211, 54:30:026501:1210, 54:30:026501:1209 (ЕЗ 54:30:026501:1221), 54:30:026501:1083, 54:30:026501:1082, 54:30:026501:1081 (ЕЗ 54:30:026501:1089) | 0,004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | Исключение земель иных категорий из границ НП |
| 2 | с. Кокошино | Земли лесного фонда | 8,09 | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | Исключение земель лесного фонда из границ НП |
| 3 | с. Кокошино | 54:30:021205:13 (ЕЗ 54:00:000000:4) | 0,0004 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | Исключение земель иных категорий из границ НП |
| 4 | п. Красновка | 54:30:021001:85, 54:30:021001:86, 54:30:021001:90, 54:30:021001:91, 54:30:021001:92, 54:30:021001:93, 54:30:021001:94, 54:30:021001:95, 54:30:021001:108, 54:30:021001:96, 54:30:021001:97, 54:30:021001:98, 54:30:021001:99, 54:30:021001:100, 54:30:021001:101, 54:30:021001:102, 54:30:021001:103, 54:30:021001:104 (ЕЗ 54:30:021001:109) | 0,013 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | Исключение земель иных категорий из границ НП |
| 5 | п. Красновка | Земли лесного фонда | 5,02 | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | Исключение земель лесного фонда из границ НП |
| 6 | п. Красновка | 54:30:026501:1190, 54:30:026501:1191, 54:30:026501:1192 (ЕЗ 54:30:026501:1221) | 0,002 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | Исключение земель иных категорий из границ НП |
| 7 | п. Суворинский | Земли лесного фонда | 0,41 | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | Исключение земель лесного фонда из границ НП |
| 8 | п. Суворинский | 54:30:026501:913 (ЕЗ 54:30:026501:1089) | 0,0005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | Исключение земель иных категорий из границ НП |
| 9 | п. Чувашкино | Земли лесного фонда | 1,32 | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | Исключение земель лесного фонда из границ НП |
| 10 | нп. 3192 км | Земли лесного фонда | 0,03 | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | Исключение земель лесного фонда из границ НП |

Таблица 2.2.4. Перечень участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов Кокошинского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Кадастровый номер участка | Площадь земельного участка, га, предлагаемая к исключению из границы населенного пункта | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Причина перевода, планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кокошино | 54:30:026501:3492 | 0,32 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Включение в границ НП |

## Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования территории на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Настоящим проектом территория сельсовета подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10, в границах сельсовета выделены следующие зоны:

- Жилые зоны (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) предназначены для застройки жилыми домами соответствующего типа в границах населенного пункта. В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

- Общественно-деловые зоны (Многофункциональная общественно-деловая зона, Зона специализированной общественной застройки) – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными и иными общественными зданиями и сооружениями.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Производственная зона - предназначена для размещения промышленных предприятий, производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон. Зона инженерной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры: объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи и иных объектов инженерной инфраструктуры. Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры: объектов автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного, трубопроводного транспорта и иных видов объектов транспортной инфраструктуры.

- Зоны сельскохозяйственного использования. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – территории, предназначенные для производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Предназначена в том числе для размещения производственных зданий, строений, сооружений, связанных с сельскохозяйственным производством и требующих организации санитарно-защитных зон. Зона сельскохозяйственных угодий – территории, занятые сельскохозяйственными угодьями (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, залежи, огороды).

- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) – территории, занятые природными и искусственно созданными садово-парковыми комплексами и объектами.

- Зона лесов – территории, занятые лесной растительностью, в том числе земли лесного фонда.

- Зоны специального назначения. Зона кладбищ – территории специального назначения, связанные с захоронениями.

- Зона складирования и захоронения отходов – территории, предназначенные для размещения объектов по хранению и захоронению отходов.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Перечень зон, выделенных на территории Кокошинского сельсовета приведен в таблице 2.3.1. Параметры зон приведены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.1. Перечень и характеристика функциональных зон, выделенных на территории Кокошинского сельсовета

| № | Наименование зоны | Назначение зоны | Характеристики зоны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Показатель |
| 1 | Жилые зоны (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Для застройки жилыми домами. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду | максимальный коэффициент застройки зоны | 0,4 |
|  |  |  | коэффициент застройки земельного участка | 1) При застройке индивидуальными жилыми домами– 0,7; 2) При застройке блокированными жилыми домами– 0,7; 3) При застройке малоэтажными жилыми домами – 0,64. |
|  |  |  | максимальная этажность застройки зоны | 4, включая мансардный |
|  |  |  | плотность населения (тыс. чел./га) | 0,05 |
| 2 | Общественно-деловые зоны (Многофункциональная общественно-деловая зона) | Для размещения преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными и иными общественными зданиями и сооружениями | максимальный коэффициент застройки зоны | 1,0 |
|  |  |  | коэффициент застройки земельного участка | 1) не более 0,8 – для объектов делового и общественного управления; 2) не более 0,5 – для объектов спортивного назначения, культурного, социального, медицинского обслуживания, коммерческого назначения; 3) не более 0,2 – для объектов дошкольного образования; 4) не более 0,4 – для объектов общеобразовательного назначения. |
|  |  |  | максимальная этажность застройки зоны | 4 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Для размещения объектов производственных предприятий, объектов инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, недропользования | максимальный коэффициент застройки зоны | Не подлежит установлению |
|  |  |  | максимальная этажность застройки зоны | Не подлежит установлению. Параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами в каждом конкретном случае |
|  |  |  | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства | В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Территории, занятые природными и искусственно созданными садово-парковыми комплексами и объектами. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения | максимальный коэффициент застройки зоны | не подлежит установлению |
| 5 | Зона кладбищ | Территории специального назначения, связанные с захоронениями | максимальный коэффициент застройки зоны | не подлежит установлению |
|  |  |  | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства | В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | Зона складирования и захоронения отходов | Территории, занятые объектами складирования и захоронения отходов | максимальный коэффициент застройки зоны | Не подлежит установлению. Параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами в каждом конкретном случае |
|  |  |  | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства | В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | Зона сельскохозяйственных угодий | Территории, занятые сельскохозяйственными угодьями (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, залежи) | Ограничения использования зоны | В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации |
| 8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Территории, предназначенные для производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Предназначена в том числе для размещения производственных зданий, строений, сооружений, связанных с сельскохозяйственным производством и требующих организации санитарно-защитных зон | Ограничения использования зоны | В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9 | Зона лесов | Территории, занятые лесной растительностью, в том числе земли лесного фонда | Ограничения использования зоны | В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации |
| 10 | Зона отдыха | Для размещения детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей, объектов санаторно-курортного лечения, дач, иных объектов отдыха и туризма, объектов особо охраняемых природных территорий | Ограничения использования зоны | Положение о режиме особой охраны территории данного памятника природы утверждены Постановлениями администрации Новосибирской области от 02.11.2007 № 151 -па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Гуськовский рям» Новосибирской области» |

Таблица 2.3.2. Параметры функциональных зон, выделенных на территории Кокошинского сельсовета

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год |  | Расчетный срок |  | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | 37329,12 | 100 | 37329,12 | 100 |  |
| 1 | Территории вне границ населенных пунктов, в том числе: | 36802,83 | 98,59 | 36817,42 | 98,63 |  |
| 1.1 | Зона кладбищ | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | - |
| 1.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 464,64 | 1,24 | 464,64 | 1,24 | - |
| 1.3 | Зона сельскохозяйственных угодий | 24832,14 | 66,52 | 24832,14 | 66,52 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) |
| 1.4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | - |
| 1.5 | Зона лесов | 11428,03 | 30,61 | 11442,62 | 30,65 | - |
| 1.6 | Зона складирования и захоронения отходов | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | - |
| 1.7 | Производственная зона | 75,12 | 0,20 | 75,12 | 0,20 | - |
| 2 | Территории в границах населенных пунктов, в том числе: | 526,29 | 1,41 | 511,70 | 1,37 |  |
| 2.1. | с. Кокошино | 358,94 | 100 | 351,16 | 100 |  |
| 2.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 233,33 | 65,01 | 233,33 | 66,45 | Реконструкция дошкольной образовательной организации. Предприятия бытового обслуживания. Объект торговли |
| 2.1.2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 1,03 | 0,29 | 1,03 | 0,29 | - |
| 2.1.3 | Зона специализированной общественной застройки | 7,53 | 2,10 | 7,53 | 2,14 | Плоскостное спортивное сооружение. Реконструкция общеобразовательной организации (размещение спорт.зала). |
| 2.1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,40 | 0,11 | 0,40 | 0,11 | - |
| 2.1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | 51,63 | 14,38 | 51,63 | 14,70 | - |
| 2.1.6 | Производственная зона | 38,28 | 10,66 | 38,28 | 10,90 | Производство деревянных отделочных материалов и мебельное производство (предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева) |
| 2.1.7 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 18,96 | 5,28 | 18,96 | 5,40 | - |
| 2.1.8 | Зона лесов | 7,78 | 2,17 | - | - | - |
| 2.2. | п. Суворинский | 43,56 | 100 | 43,15 | 100 |  |
| 2.2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 41,17 | 94,51 | 41,17 | 95,41 | Объект культурно-досугового (клубного) типа (строительство нового КДЦ) |
| 2.2.2 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,21 | 0,48 | 0,21 | 0,49 | - |
| 2.2.3 | Зона кладбищ | 1,77 | 4,06 | 1,77 | 4,10 | - |
| 2.2.4 | Зона лесов | 0,41 | 0,94 | - | - | - |
| 2.3. | п. Красновка | 84,37 | 100 | 79,32 | 100 |  |
| 2.3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 72,75 | 86,23 | 72,75 | 91,72 | - |
| 2.3.2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,56 | 0,66 | 0,56 | 0,71 | - |
| 2.3.3 | Производственная зона | 2,21 | 2,62 | 2,21 | 2,79 | Водозаборная скважина. Водонапорная башня |
| 2.3.4 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 3,80 | 4,50 | 3,80 | 4,79 | - |
| 2.3.5 | Зона лесов | 5,05 | 5,99 | - | - | - |
| 2.4 | п. Чувашкино | 24,87 | 100 | 23,55 | 100 | - |
| 2.4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15,23 | 61,24 | 15,23 | 64,67 | - |
| 2.4.2 | Производственная зона | 4,15 | 16,69 | 4,15 | 17,62 | - |
| 2.4.3 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 4,17 | 16,77 | 4,17 | 17,71 | - |
| 2.3.10 | Зона лесов | 1,32 | 5,31 | - | - | - |
| 2.4 | нп. 3192 км | 14,55 | 100 | 14,52 | 100 | - |
| 2.4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11,56 | 79,45 | 11,56 | 79,61 | - |
| 2.4.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,96 | 20,34 | 2,96 | 20,39 | - |
| 2.4.3 | Зона лесов | 0,03 | 0,21 | - | - | - |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом.

## Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории сельсовета выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса РФ к зонам с особыми условиями использования территорий на территории сельсовета отнесены:

- охранная зона объектов электроэнергетики;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона трубопроводов;

- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов;

- охранная зона линий и сооружений связи;

- охранная зона тепловых сетей;

- водоохранная (рыбоохранная) зона;

- прибрежная защитная полоса;

- береговые полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зоны затопления и подтопления;

- санитарно-защитная зона;

- зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства.

##### Охранная зона объектов электроэнергетики.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160, охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередачи, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 300, 400, 500 | 30 |

Охранная зона вдоль кабельных линий устанавливается в виде части поверхности земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних кабелей на расстоянии 1 м.

Вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевой организации предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сетевой организации.

##### Придорожные полосы автомобильных дорог.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования – участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- для автомобильных дорог V категории – 25 м;

- для автомобильных дорог IV и III категорий – 50 м;

- для автомобильных дорог II и I категорий – 75 м;

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

По территории сельсовета проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения «Иртыш» Челябинск - Курган -Омск - Новосибирск». Придорожная полоса автомобильной дороги установлена в законном порядке.

##### Охранная зона трубопроводов. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов.

Охранные зоны распределительных газопроводов. В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», установленными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 для распределительных газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны:

  - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

  - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

  - вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

При этом в соответствии с СП 62.13330.2011 расстояние от подземного газопровода до фундаментов зданий и сооружений в свету составляет:

- 2 м для газопровода давлением до 0,1 МПа;

- 4 м для газопровода давлением св. 0,1 до 0,3 МПа;

- 7 м для газопровода давлением св. 0,3 до 0,6 МПа;

- 10 м для газопровода давлением св. 0,6 Мпа.

Охранная зона, зона минимальных расстояний магистрального трубопровода. В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопровода в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Гостехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, Минтопэнергии России от 29.04.1992 г. устанавливается охранная зона шириной  25  метров вдоль трасс многониточного трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанном расстоянии от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопровода без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съёмочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Земельные участки, входящие в охранную зону трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

Размер зоны минимальных расстояний линейных сооружений – магистральных трубопроводов принимается согласно СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы.

В зоне минимальных расстояний объектов системы газоснабжения, без согласования с организацией-собственником или уполномоченной ею организацией запрещено строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения. Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения. Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения, не уполномоченных на то юридических и физических лиц запрещается. Владельцы земельных участков не имеют права препятствовать организации-собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий, возникших на них аварий, катастроф.

По территории Кокошинского сельсовета проходят магистральный нефтепродуктопровод «Омск-Сокур-Плотниково-Кемерово», магистральный нефтепровод «Омск-Иркутск» ОАО «Транссибнефть» и магистральный газопровод «Омск-Новосибирск-Кузбасс». Охранные зоны нефтепровода и нефтепродуктопровода установлены в законном порядке.

##### Охранная зона линий и сооружений связи.

Размеры охранных зон устанавливаются согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

##### Охранная зона тепловых сетей.

В соответствии с «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденными Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 августа 1992 года №197, охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 "Тепловые сети".

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

##### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Также в соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ устанавливается береговая полоса – полоса вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев длиной не более, чем 10 км, составляет 5 м.

Таблица 2.4.1 Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов, располагающихся в границах сельсовета

| Наименование реки | Длина водотока, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие реки и ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными ограничениями в водоохранных зонах, также запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

##### Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

I пояс ЗСО источника водоснабжения (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница I пояса подземных источников водоснабжения устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Мероприятия по I поясу для подземных источников водоснабжения:

- Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие

2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

• вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

• вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

• по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

• в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Мероприятия по I поясу для поверхностных источников водоснабжения:

- На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п.п. 1-3 мероприятий по I поясу для подземных источников водоснабжения.

- Не допускается спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

II и III пояса ЗСО источников водоснабжения (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы II и III пояса ЗСО подземных источников водоснабжения определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора, химическое загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами третьего пояса, не достигает водозабора.

Мероприятия по II и III поясам для подземных источников водоснабжения:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещена закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по II поясу для подземных источников водоснабжения. Кроме мероприятий, указанных в п. 1-5, в пределах II пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

- Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, было не менее 5 суток - для IА, Б, В и Г, а также IIА климатических районов, и не менее 3 суток - для IД, IIБ, В, Г, а также III климатического района.

Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

- Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

3. Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1 000 м при крутом.

4. Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10 % и 5 км - при наличии наганных ветров более 10 %.

5. Граница 2 пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км в соответствии с п. 4 и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500-1000 м в соответствии с п. 3.

6. В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Мероприятия по II и III поясу для поверхностных источников водоснабжения.

1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4. Все работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Мероприятия по II поясу для поверхностных источников водоснабжения.

Кроме мероприятий, указанных в п. 1-6, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению мероприятия:

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Не допускается:

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

• применение удобрений и ядохимикатов;

• рубка леса главного пользования и реконструкции.

3. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

4. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

5. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

6. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

7. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

8. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница I пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора I пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

На территории сельсовета не установлены ЗСО источников водоснабжения.

##### Зоны затопления и подтопления.

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 «О зонах затопления, подтопления», границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

Зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В соответствии со статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий необходимо принимать меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, обеспечивать инженерную защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Границы зон затопления, подтопления считаются установленными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

В настоящий момент сведения о границах зон затопления и подтопления на территории Кокошинского сельсовета в ЕГРН не внесены.

##### Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Санитарно-защитные зоны определены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории сельсовета, оказывающих воздействие на окружающую среду. На картографических материалах проекта установлены следующие санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских и иных объектов:

- Планируемое предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева – 50м;

- Скотомогильник– 1000м;

- Сельские кладбища – 50 м.

Размер санитарно-защитных зон для объектов по производству электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива устанавливается в соответствии с классом опасности объекта (в соответствии с табл. 7.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в редакции от 28.02.2022).

##### Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства.

В соответствии с СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 в целях защиты населения от воздействия  электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых антеннами передающих радиотехнических объектов (ПРТО), устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта.

Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по предельно допустимым уровням (ПДУ), указанным в п.п.3.3 и 3.4 СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м, уровни ЭМП превышают ПДУ по п.п.3.3 и 3.4. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ по п.п.3.3 и 3.4. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

Для ПРТО с мощностью передатчиков более 100 кВт, расположенных в черте жилой застройки, границы СЗЗ устанавливаются решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проводимой ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" профильным научно-исследовательским институтом.

СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.

СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

# Оценка демографического потенциала территории

## Население. Современное состояние

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, на 01.01.2023 г. численность постоянного населения Кокошинского сельсовета составляет 720 человек.

Количество жителей сельсовета за период с 01.01.2017 по 01.01.2023 гг. сократилось на 235 человек. Изменение численности населения обусловлено рядом факторов, ведущими из которых является превышение уровня смертности над уровнем рождаемости, отрицательный уровень миграционного сальдо. Статистика численности населения с 01.01.2017 г. представлена в таблице 3.1.1.

Сведения о численности населения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.1. Статистика численности населения сельсовет

| Год | Численность населения, на 1 января | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Миграционный прирост (убыль), чел. | Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) | Коэффициент смертности (на 1000 чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 720 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 839 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 858 | 9 | 22 | -6 | 10,6 | 25,9 |
| 2020 | 881 | 7 | 18 | -12 | 8,1 | 20,7 |
| 2019 | 907 | 9 | 17 | -19 | 10,1 | 19 |
| 2018 | 923 | 6 | 15 | -7 | 6,6 | 16,4 |
| 2017 | 955 | 5 | 19 | -18 | 5,3 | 20,2 |

Таблица 3.1.2. Показатели численности населения в разрезе населенных пунктов сельсовета

| № п.п. | Населенный пункт | Численность населения на 01.01.2023 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Кокошино | 581 |
| 2 | п. Красновка | 101 |
| 3 | п. Суворинский | 26 |
| 4 | п. Чувашкино | 12 |
| 5 | о.п.3192 км | 0 |

Расселение. Крупных населенных пунктов на территории Кокошинского сельсовета нет. Основная масса постоянных жителей сосредоточена в с. Кокошино (80,7% населения). В остальных населенных пунктах проживает 19,3% населения. Средняя людность сельских населенных пунктов составляет 144 человека.

Возрастная структура населения. Современная возрастная структура населения сформировалась под влиянием двух групп факторов: демографических изменений, произошедших повсеместно в стране и ее субъектах, а также за счет воздействий, связанных с экономическими и социальными изменениями, произошедшими в самом сельсовете.

В сельсовете, как и в целом по Чулымскому району, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Таблица 3.1.3. Возрастная структура населения сельсовета на 01.01.2023 г.

| Группа населения | Численность населения, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного (моложе 16 лет) | 132 | 18,3 |
| В трудоспособном возрасте (женщины 16-54 года, мужчины 16-59 лет) | 372 | 51,7 |
| Старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) | 216 | 30 |

Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) населения. Коэффициент рождаемости очень низкий: средний показатель за 2017-2023 гг. составляет 8,1‰. Коэффициент не имеет выраженной тенденции.

Уровень рождаемости Кокошинского сельсовета ниже уровня рождаемости по Чулымскому району в целом (по данным Федеральной службы государственной статистики средний показатель за 2017-2023 гг. –9,92‰).

Коэффициент смертности в сельсовете также не имеет выраженной тенденции. Среднее значение за 2017-2023 гг. составляет 20,4‰ (высокий).

Уровень смертности Кокошинского сельсовета выше уровня смертности по Чулымскому району в целом (по данным Федеральной службы государственной статистики средний показатель за 2017-2023 гг. 18,68‰).

Решающее значение при исследовании динамики и воспроизводства населения принадлежит естественному приросту населения, итоговым показателем которого служит коэффициент естественного прироста. Результатом естественного прироста населения является комплексное взаимодействие процессов рождаемости и смертности, а также до определенной меры сказывается влияние брачности и разводимости.

Преобладающим на территории сельсовета в результате превышения уровня смертности над уровнем рождаемости является процесс естественной убыли населения. За 2017-2023 гг. естественная убыль составила 55 человек.

Миграция населения. При анализе демографической составляющей наряду с показателями естественного движения населения существенное влияние оказывает миграция. Отрицательная миграция оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов.

На территории Кокошинского сельсовета наблюдается отрицательная миграция. За период с 2017 по 2023 гг. миграционный отток составил 62 человека.

## Трудовые ресурсы. Современное состояние

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельсовета составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность (до 72 лет). В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

На начало 2023 г. численность расчетная экономически активного населения в Кокошинском сельсовете составляет 513 человек.

Структура занятости по сферам экономической деятельности (согласно ОКВЭД) представлена в таблице 3.2.1. и на графике 3.2.1. Следует отметить, что численность работающих, распределение их по отраслям производства указаны на основании недостаточно полных данных, представленных Администрацией сельсовета, и являются ориентировочными.

Наибольшая доля занятых отмечена в сфере образования и культуры (38,3%), транспорта и связи (27,1%). На прочие сферы деятельности приходится 34,6% занятых.

Таблица 3.2.1. Распределение занятых в экономике по видам деятельности (согласно ОКВЭД) на 01.01.2023 г.

| Вид деятельности | Число занятых, чел. |
| --- | --- |
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 12 |
| -оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 9 |
| -транспорт и связь | 36 |
| -образование, учреждения культуры | 51 |
| -здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3 |
| -предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 22 |

Рисунок 3.2.1 Распределение занятых в экономике по видам деятельности (согласно ОКВЭД) на 01.01.2023 г.

Анализ безработицы. Безработица особенно сильно затрагивает женщин, а также молодежь, на положение которой на рынке труда должно быть обращено особое внимание. В последние годы положение осложняется тем, что ситуация на рынках труда приобретает новые черты – повышаются требования к качеству рабочей силы, растет спрос на квалифицированные кадры, а на практике, зачастую, сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и уровнем профессиональной подготовки имеющихся трудовых ресурсов.

Демографическая ситуация и рынок трудовых ресурсов являются слабыми сторонами сельсовета, они будут ограничивать развитие территории в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

## Прогноз демографического развития

Ключевым пунктом прогноза демографического развития сельсовета являлось предположение, что региональные демографические различия в Новосибирской области в целом и в Чулымском муниципальном районе в частности существенно не изменятся. Кроме того, предполагалось, что в будущем не произойдет кардинальных изменений социально-экономических показателей в самом сельсовете.

При составлении прогноза было разработано несколько сценариев развития основных демографических показателей (рождаемости, смертности и миграции). Результатом комбинаций этих сценариев явились два варианта прогнозного развития: инерционный и оптимистический (рис. 3.3.1, 3.3.2.).

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие территории будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития. Основой инерционного варианта прогноза служит предположение о стабильной отрицательной миграции и о стабильном низком показателе рождаемости.

Оптимистический вариант основывается на предположении улучшения социально-экономического положения Чулымского муниципального района в целом и Кокошинского сельсовета в частности. Сценарий предусматривает активное осуществление государственных и частных инвестиций, повышение конкурентоспособности местных производителей, повышение уровня жизни населения. Прогнозируется постепенное затухание отрицательной миграции до нуля, повышение уровня рождаемости сельсовета до уровня среднерайонного. Это приведет к положительным изменениям в возрастной структуре населения за счет роста доли детей.

При обоих вариантах прогнозного развития численности и структуры населения сельсовета был использован метод компонент (метод возрастной передвижки), который основан на применении уравнения демографического баланса. Суть этого метода заключается в отслеживании движения отдельных когорт в соответствии с заданными прогнозными параметрами процессов рождаемости, смертности и миграции. Т.е. с одной стороны определяется численность населения каждого отдельного возраста в соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти, с другой стороны определяются повозрастные уровни рождаемости для вычисления числа рождений на каждый искомый год прогнозируемого периода.

При этом учитывались следующие коэффициенты, которые были определены на основе изучения демографических тенденций, наблюдавшихся в Новосибирской области и муниципальном образовании за последние годы:

- возрастные коэффициенты смертности для мужчин и женщин;

- возрастные коэффициенты рождаемости у женщин в возрасте от 15 до 49 лет;

- возрастные коэффициенты эмиграции мужчин и женщин;

- коэффициент суммарной рождаемости;

- средний возраст матери при рождении ребенка;

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчины и женщины;

- коэффициент младенческой смертности;

- доля мальчиков среди родившихся;

- ежегодное число прибывших (иммигрантов).

Доля отдельных возрастных групп в миграции рассчитана на основании данных демографического ежегодника Росстата.

Согласно «инерционному» сценарию численность населения к 2028 г. сократится примерно на 10,4%. К 2043 г. численность населения снизится на 40,1% по отношению к 2023 г. (рис. 3.3.1.).

Рисунок 3.3.1. Инерционный вариант прогноза динамики численности 
населения сельсовета в 2023–2043 гг. (на начало периода).

В основу «оптимистического» варианта прогноза положена гипотеза медленной стабилизации демографических показателей с улучшением демографической ситуации. Сценарий основывается на повышении уровня рождаемости до среднерайонного, увеличении продолжительности жизни у мужчин и женщин, постепенном затухании миграционного оттока населения.

При составлении прогноза были приняты следующие предположения:

- коэффициент смертности будет постепенно уменьшаться, и к расчетному сроку достигнет уровня стран восточной Европы;

- специальный коэффициент рождаемости вырастет до среднерайонного уровня;

- миграционный отток населения будет постепенно затухать и к 2043 г. достигнет нуля.

Оптимистический вариант прогноза предполагает сокращение численности населения к 2028 г. до 650 человек или на 9,7%; и к 2043 г. до 525 человек или на 27,1% по отношению к 2023 г.

Рисунок 3.3.2. Оптимистический вариант прогноза динамики численности населения сельсовета в 2023–2043 гг. (на начало периода)

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации «оптимистического» сценария в полном объеме, проводя осмысленную демографическую и миграционную политику. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития сельсовета принимается оптимистический сценарий.

## Прогноз занятости населения

На долгосрочную перспективу размер трудовых ресурсов складывается в соответствии с демографической ситуацией и корректируется миграционными потоками. Оценить ситуацию, которая может сложиться в будущем, можно опираясь на прогнозируемые показатели численности населения в трудоспособном возрасте и демографической нагрузки населения моложе и старше трудоспособного возраста по отношению к трудоспособному.

В пределах проектного срока в сельсовете будет наблюдаться сокращение численности населения.

Согласно оптимистическому прогнозу к 2043 г. количество жителей трудоспособного возраста сократится на 32,2% по сравнению с показателем 2023 г. и составит 252 человека (48,1% от общей численности населения).

Одновременно будет наблюдаться рост доли населения старше трудоспособного возраста. Если в 2023 г. в сельсовете проживало 216 человек старше трудоспособного возраста (30%), то к 2043 г. их количество составит 203 человек – 38,7% от общей численности населения.

Важно обратить внимание и на изменение показателя численности населения младше трудоспособного возраста. Численность детей от 0 до 16 лет будет уменьшаться, и в 2043 г. их численность составит 70 человек или 13,3%.

Рисунок 3.4.1 Прогноз динамики численности населения
сельсовета в период до 2043 г. по группам возраста

С сокращением численности населения трудоспособного возраста соответственно будет расти коэффициент демографической нагрузки. Если в 2023 г. демографическая нагрузка составляла 94%, то к 2043 г. она достигнет уровня 108%.

В проектируемый период в сельсовете сохранятся основные проблемы рынка труда, связанные:

- с низким профессиональным уровнем трудовых ресурсов;

- низкой деловой активностью населения;

- недостаточно высоким уровнем развития экономики сельсовета.

Приоритетными должны стать целевые программы, направленные на стабилизацию демографической ситуации и эффективное использование имеющихся на территории трудовых ресурсов. Это меры, способствующие росту рождаемости, снижению смертности в трудоспособных возрастах и трудоустройству желающих работать лиц пенсионных возрастов.

# Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Развитие сферы обслуживания неразрывно связано с качеством жизни населения, с созданием различных возможностей проведения свободного времени, с формированием облика населенных пунктов и ростом их привлекательности для населения. Настоящим проектом предусматривается всестороннее и полное обеспечение населения Кокошинского сельсовета объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства территории в соответствии с нормативными показателями местных нормативов градостроительного проектирования Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области (далее - МНГП) и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения в сельсовете выполнено с учетом категорий населенных пунктов по степени перспективности. Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено по укрупненным показателям с целью определения потребности территории в отдельных видах услуг. Размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического предусматривается в административном центре сельсовета.

Показатели обеспеченности сельсовета объектами социальной инфраструктуры проанализированы ниже в разрезе каждого из структурных элементов.

## Учреждения образования

На территории Кокошинского сельсовета располагается общеобразовательное учреждение МКОУ «Кокошинская средняя общеобразовательная школа», вместимостью 270 мест, а также структурное подразделение МКОУ «Кокошинская средняя общеобразовательная школа» -детский сад вместимостью 50 мест.

Таблица 4.1.1. Характеристики образовательных учреждений сельсовета

| № п/п | Наименование учреждения, местонахождение | Мест фактически | Мест по нормативу | Тип здания | Наличие водопровода | Наличие канализации | Наличие централизованного отопления | Общая площадь здания, м2 | Год постройки | Процент износа, состояние | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Кокошинская средняя общеобразовательная школа Чулымского района с. Кокошино, ул. Кооперативная, д. 43 | 61 | 270 | типовое | да | да | нет | 953,6 | 1957 | 55% (хорошее) | Строительство спортивного зала |
| 2 | Структурное подразделение - детский сад муниципального казённого общеобра-зовательного учреждения Кокошинской средней общеобразовательной школы Чулымского района с. Кокошино, ул. Гагарина, 30а | 19 | 50 | в здании школы | да | да | да | 462 | 1979 | Нет данных | - |

В соответствии с МНГП норма обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями должна рассчитываться по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями, но не менее 35 мест на 1000 жителей. Норма обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями должна рассчитываться по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов. Уровень охвата школьников неполным средним образованием (I – IX классы) должен составлять 100%, уровень охвата школьников X –XI классы –90%.

Согласно демографическому прогнозу численность населения в сельсовете к 2043 году сократится. По нормативу к расчетному сроку в сельсовете должно быть не менее 85 мест в общеобразовательных учреждениях и не менее 19 мест в детских дошкольных учреждениях.

Имеющаяся мощность образовательных учреждений выше нормативной.

Таблица 4.1.2. Расчет нормативного числа мест в образовательных учреждениях сельсовета

| Период | Числен. населения, чел | Дошкольная образовательная организация |  | Общеобразовательная организация |  | Числен. детей-школьников (7-16 лет), чел | Числен. детей-школьников (16-18 лет), чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактич. кол-во мест | Миним. кол-во мест по нормативу | Фактич. кол-во мест | Миним. кол-во мест по нормативу |  |  |
| 2023 г. | 720 | 50 | 26 | 270 | 116 | 96 | 22 |
| I очередь 2028 г. | 650 | 50 | 23 | 270 | 105 | 87 | 20 |
| Расч. срок 2043 г. | 525 | 50 | 19 | 270 | 85 | 70 | 16 |

Транспортная доступность учреждений образования должна составлять: для обучающихся I ступени обучения - не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступени - не более 30 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании.

Особое внимание следует уделять организации подвоза детей к месту учебы и обратно. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, должна быть защищена барьером от проезжей части дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Проектом предлагается на I очередь (до 2028г.):

- Реконструкция детского сада МКОУ «Кокошинская средняя общеобразовательная школа» с расширением.

## Учреждения культуры

В системе культурного обслуживания населения Кокошинского сельсовета имеются 1 культурно-досуговый центр, 1 межпоселковая и 1 межпоселенческая библиотеки.

Объекты культурного обслуживания находятся в с. Кокошино и п. Красновка Кокошинского сельсовета. Здания находятся в удовлетворительном состоянии. Необходим капитальный ремонт крылец культурно-досугового центра и библиотеки в с. Кокошино.

Согласно МНГП, в поселении должно быть не менее 1 дома культуры и не менее 1 общедоступной библиотеки с детским отделением. Число межпоселенческих библиотек и культурных центров не нормируется.

По нормативу к расчетному сроку в сельсовете должно быть не менее 1 дома культуры, и не менее 1 общедоступной библиотеки.

Фактическая обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа на территории сельсовета ниже нормативного.

Обеспеченность библиотеками выше нормативного.

Схемой территориального планирования Чулымского района предлагается строительство нового культурно-досугового центра на 150 мест на I очередь.

Таблица 4.2.1. Характеристики учреждений культуры сельсовета

| № п/п | Наименование и местонахождение учреждения | Мест | Тип здания | Общая площадь здания, м2 | Наличие водопровода | Наличие канализации | Наличие централизованного отопления | Год постройки | Техн. состояние | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУК Чулымская межпоселковая библиотека Кокошинская сельская библиотека |  | типовое | 66,9 |  |  |  | 1976 | Удовл. | Капитальный ремонт крыльца |
| 2 | МКУК Кокошинский КДЦ |  | типовое | 789,9 |  |  |  | 1976 | Удовл. | Капитальный ремонт крыльца |
| 3 | МКУК Чулымская меж поселенческая библиотека Красновская библиотека |  | типовое | - |  |  |  | - | Неудовл. | Планируемая к закрытию |

Таблица 4.2.2. Расчет нормативного числа мест в учреждениях культуры сельсовета

| Период | Числен. населения, чел | Посетительские клубы |  | Библиотеки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактич. кол-во мест | Миним. кол-во мест по нормативу | Фактич. кол-во мест | Миним. кол-во мест по нормативу |
| 2023 г. | 720 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| I очередь 2028 г. | 650 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Расч. срок 2043 г. | 525 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Проектом предлагается на I очередь (до 2028 г.):

- Строительство нового культурно-досугового центра на 150 мест;

- на Расчетный срок (до 2043 г.): Капитальный ремонт крыльца здания библиотеки в с. Кокошино;

- Капитальный ремонт крыльца здания МКУК Кокошинский КДЦ с. Кокошино;

- Закрытие библиотеки в п. Красновка.

## Учреждения здравоохранения

Медико-санитарную помощь населению Чулымского муниципального района оказывает ГУЗ «Чулымская ЦРБ» в г.Чулым.

На территории Кокошинского сельсовета имеется фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в с. Кокошино мощностью 9 посещений в смену. Здание ФАП в с. Кокошино находится в хорошем состоянии, строительство нового здания не требуется. Здание ФАП является типовым.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование.

На территории с. Кокошино сельсовета население получает в системе здравоохранения только основные виды услуг, не связанные с серьезными и технически сложными медицинскими процедурами. Получение специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в районном центре г. Чулым и областном центре – г. Новосибирск.

Схемой территориального планирования Новосибирской области не предусмотрено никаких мероприятий в сфере здравоохранения для сельсовета.

В проектируемый период здравоохранение на территории сельсовета будет развиваться по пути обеспечения приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику заболеваний. Потребуется совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи сельскому населению на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи, увеличение доли профилактических осмотров, совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения за счет приобретения современного диагностического и лечебного оборудования.

Таблица 4.3.1. Характеристики учреждений здравоохранения, расположенных на территории сельсовета

| № п.п. | Наименование и местонахождение учреждения | Мощность (посещ. в смену) | Тип здания | Наличие водопровода | Наличие телефона | Наличие канализации | Наличие централизованного отопления | Общая площадь здания, м2 | Год постройки | Технич. состояние | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП Чулымский район, с. Кокошино, ул. Лесная 1 | 9 | типовое | да | да | да | нет | 165,7 | 2015 | Хор. | - |

## Объекты для занятий физической культурой и спортом, плоскостные объекты

Создание комфортной, благоприятной среды проживания на территории сельсовета предполагает строительство объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом. Увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры, возможно только путем обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, использования механизмов деятельности сети учреждений образования, развития соответствующей инфраструктуры.

В настоящее время на территории сельсовета для занятий населения физической культурой и спортом может использоваться спортивная площадка в с. Кокошино. Объект находится в удовлетворительном состоянии.

Таблица 4.4.1. Характеристики спортивных учреждений сельсовета

| № п.п. | Наименование и местонахождение учреждения | Площадь, м2 | Тип здания | Год постройки | Техническое состояние | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная площадка с. Кокошино ул. Лесная |  | Открытая | - | Хор. | - |

МНГП предусмотрена обеспеченность населения спортивными залами общего пользования из расчета 350 м2 площади пола на 1000 жителей, обеспеченность плоскостными сооружениями из расчета 1950 м2 на 1000 жителей.

К расчетному сроку на территории сельсовета должно быть не менее 183,8 м2 площади спортивных залов, и не менее 1023,8 м2 площади плоскостных спортивных сооружений.

Имеющаяся мощность объектов для занятия физической культурой и спортом не удовлетворяет потребностям сельсовета.

Проектом планируется строительство спортивного зала в МКОУ «Кокошинская средняя общеобразовательная школа» площадью не менее 183,8 м2, а также строительство плоскостного спортивного сооружения площадью не менее 1267,5 м2.

Таблица 4.4.2. Расчет нормативного количества площадей объектов для занятия физической культурой и спортом на территории сельсовета

| Период | Численность населения, чел. | Спортивные залы |  | Плоскостные спорт. сооружения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая площадь, м2 | Миним. площадь по нормативу, м2 | Фактическая площадь, м2 | Миним. площадь по нормативу, м2 |
| 2023 г. | 720 | н/д | 252 | н/д | 1404 |
| I очередь 2028 г. | 650 | н/д | 227,5 | 1267,5 | 1267,5 |
| расч.срок 2043 г. | 525 | 183,8 | 183,8 | 1267,5 | 1023,8 |

Проектом предлагается на Расчетный срок (до 2043 г.):

- Строительство спортивного зала в МКОУ «Кокошинская средняя общеобразовательная школа».

## Административные, общественные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Из административных и прочих учреждений обслуживания на территории Кокошинского сельсовета находятся Администрация Кокошинского сельсовета, 1 отделение почтовой связи, и другие административные объекты. Перечень объектов приведен в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1. Сведения о наличии административных и прочих учреждений обслуживания сельсовета

| № п/п | Наименование учреждения, местонахождение | Количество сотрудников | Общая площадь здания, м2 | Год постройки | Технич. состояние | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация, с. Кокошино, ул. Лесная, 7 | 6 | 111,5 | 1970 | Удовл. | Замена двери, наружный ремонт фасада |
| 2 | Отделение почтовой связи с. Кокошино, ул. Кооперативная, 32 | 3 | 50 | 1976 | Удовл. | Капитальный ремонт крыльца |
| 3 | Кокошинский отдельный пожарный пост ПЧ-117, с. Кокошино, ул. Гагарина, 70ж | 6 | 90 | 1978 | Удовл. | - |

По данным Администрации в сельсовете функционируют 4 объекта торговли общей площадью торговых залов 172,6 м2, располагающиеся в с. Кокошино, п. Красновка.

Предприятия общественного питания при школе имеются в с. Кокошино.

Таблица 4.5.2. Сведения о наличии учреждений общественного питания, розничной торговли на территории сельсовета

| № п/п | Наименование учреждения, местонахождение | Ведомственная принадлежность | Единицы измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты розничной торговли |  |  |  |  |
| 1 | Магазин «Глория» с. Кокошино ул. Ленина № 1 кв 1 | н/д | Торговая площадь, м2 | 19,6 |
| 2 | Магазин «Скиф» с. Кокошино, ул. Лесная, 4 | н/д | Торговая площадь, м2 | 85 |
| 3 | Магазин п. Красновка, ул. Центральная, 20 | ИП «Шинкарь» | Торговая площадь, м2 | 18 |
| 4 | Магазин с. Кокошино, ул. Ленина, 31 | ИП «Моисеева» | Торговая площадь, м2 | 50 |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |
| 1 | Столовая | МКОУ Кокошинская СОШ | Посадочных мест | 225 |
| 2 | Столовая | ДОУ Кокошинский детский сад | Посадочных мест | 60 |

Согласно МНГП для минимальной обеспеченности сельсовета необходимо:

- 452,1 м2 торговых площадей на 1000 человек;

- 7 рабочих мест на 1000 жителей на предприятиях бытового обслуживания;

- 23 мест на 1000 жителей для предприятий общественного питания;

Норма обеспеченности банями составляет 7 мест на 1000жителей.

Таблица 4.5.3. Расчет нормативного количества предприятий обслуживания сельсовета

| Тип учреждения | Единицы измерения | Норматив | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактич./ норматив 2023 г. | Расчетный норматив 2028 г. | Расчетный норматив 2043 г. |
| Объекты торговли | м2 торг. площади | 452,1 м2 торговой площади на 1000 чел. | 172,6/326 | 294 | 237 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 рабочих мест на 1000 чел. | 0/5 | 5 | 4 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 23 места на 1000 чел. | 0/17 | 15 | 12 |
| Бани | помывочных мест | 7 помывочных мест на 1000 жителей | н/д/7 | 5 | 4 |

Проектом предлагается размещение в административном центре Кокошинского сельсовета с. Кокошино объектов бытового обслуживания и торговли для нормативной обеспеченности.

Проектом предлагается на I очередь (до 2028г.):

- Размещение объекта торговли в с. Кокошино торговой площадью 121,4 м2;

- . Размещение объекта бытового обслуживания в с. Кокошино мощностью 5 рабочих мест.

## Учреждения социального обслуживания. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

На территории Кокошинского сельсовета отсутствуют специализированные объекты, предназначенные для социального обслуживания, проживания, обслуживания и лечения инвалидов.

Проектом предлагается торгово-бытовые и досуговые потребности инвалидов удовлетворять в общей сети учреждений, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильной группой населения.

При планировке и застройке общественно-деловых и жилых зон необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе безопасность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации в соответствии с:

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

В местах размещения учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50‰. На путях с уклонами 30–60‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

В местах массового отдыха наряду с обеспечением доступности для инвалидов существующих рекреационных объектов рекомендуется выделять для инвалидов и лиц старшего возраста зону кратковременного отдыха и общения. Должна быть предусмотрена специальная система указателей. Дорожки в пределах такой зоны должны хорошо освещаться и иметь ширину не менее 1,8 м (для разъезда двух инвалидов на креслах-колясках).

Объекты социальной инфраструктуры рекомендуется оснащать следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог и остановок транспорта общего пользования;

- пандусами и поручнями у остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров.

## Организация ритуальных услуг

На территории Кокошинского сельсовета расположено 3 кладбища общей площадью 3,05 га.

В соответствии МНГП, нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Имеющиеся площади кладбищ удовлетворяют нормативные потребности сельсовета.

Таблица 4.7.1 Перечень существующих кладбищ сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь, га | Планируемые мероприятия (закрытие, расширение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кокошинское кладбище | 54:30:026501:3533 | 1,77 | - |
| 2 | Красновское кладбище | 54:30:026501:3534 | 0,89 | - |
| 3 | Кароваево кладбище | 54:30:026501:3532 | 0,39 | - |

# Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования Кокошинский сельсовет на начало 2023 г. составляет 18800 м2.

Показатель обеспеченности жилищным фондом на 1 человека в разрезе населенных пунктов различается (таблица 5.1.).

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в муниципальном образовании составляет 26,1 м2/чел, что незначительно ниже обеспеченности по Новосибирской области в среднем (27,6 м2/чел. за 2022 г., по данным Федеральной службы государственной статистики).

Таблица 5.1. Обеспеченность жилищным фондом сельсовета в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Площадь жилищного фонда, м2 | Средняя обеспеченность жилой площадью на 1 человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кокошино | 581 | 15593,2 | 26,8 |
| п. Красновка | 101 | 2621,2 | 26,0 |
| п. Суворинский | 26 | 585,6 | 22,5 |
| п. Чувашкино | 12 | 0 | 0,0 |
| о.п.3192 км | 0 | 0 | 0,0 |
| Всего: | 720 | 18800 | 26,1 |

Данные о ветхом и аварийном жилищном фонде на территории сельсовета на начало 2023 года отсутствуют.

Жилищный фонд характеризуется неудовлетворительной степенью обустройства. Централизованным водоснабжением охвачено 8% жилого фонда, централизованным газоснабжением – 52,1%. Централизованное водоотведение отсутствует.

Жилищное строительство ведется за счет средств индивидуальных застройщиков.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области норматив жилищной обеспеченности следует принимать не менее 24 м2 на 1 человека. Фактический показатель жилищной обеспеченности выше нормативного.

Основными задачами в сфере жилищного строительства на территории Кокошинского сельсовета являются:

- реновация жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке по мере необходимости (замена ветхих домов на новые – в пределах существующих земельных участков);

- освоение свободных площадок населенных пунктов в пределах зоны застройки индивидуальными жилыми домами, по мере необходимости (спроса населения).

Таблица 5.2. Прогноз обеспеченности жилищным фондом на территории сельсовета

| Показатель | Фактически | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2028 г. | 2043 г. |
| Численность населения, чел | 720 | 650 | 525 |
| Площадь жилищного фонда, на начало периода, м2 | 18 800,0 | 18 800,0 | 18 800,0 |
| Существующий объем ветхого и аварийного жилищного фонда, м2 | 0,0 | - | - |
| Фактическая обеспеченность жильем, м2/чел | 26,1 | 28,9 | 35,8 |
| Среднегодовой ввод в эксплуатацию жилищного фонда в течение периода, м2 | - | 0,0 | 0,0 |

Участки под жилую застройку будут выделяться на свободных от застройки территориях в пределах выделенных зон жилой застройки.

Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке принимается в соответствии с таблицей А.1 приложения А СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 5.3. Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке, %

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коттеджный поселок | Не более 75 | 3,0–8,0 | Не менее 3,0 | 14,0–16,0 |

Проектом предлагается:

- в течение всего срока проектирования: освоение свободных площадок населенных пунктов в пределах зон застройки индивидуальными жилыми домами, по мере необходимости (спроса населения).

# Потенциал основных отраслей экономики

##### Сельское хозяйство.

По данным Администрации Кокошинского сельсовета, основным производителем сельскохозяйственной продукции в сельсовете являются предприятия ИП Тагаева У.М., КФХ Моисеев В.Л. Основной вид экономической деятельности которых это растениеводство и животноводство, а также личные подсобные хозяйства граждан. Характеристика предприятий сельского хозяйства приведена в таблице 6.1-6.4.

Таблица 6.1 Сведения о наличии сельскохозяйственных предприятий и КФХ

| №п/п | Название предприятия | С какого времени функционирует | Специализация | Численность работающих | Площадь земель, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |
| 1 | ИП Тагаева У.М. | 2021 | Растениеводство и животноводство | 3 | 500 |
| 2 | КФХ Моисеев В.Л. | 2005 | Растениеводство и животноводство | 3 | 500 |

Таблица 6.2 Посевная площадь сельскохозяйственных предприятий и КФХ, функционирующих на территории Кокошинского сельсовета

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Общая посевная площадь |  |  | зерновых культур, га |  |  | многолетних трав, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. |
| ИП Тагаева У.М. |  | 100 |  |  | 100 |  | 200 |  |  |
| КФХ Моисеев В.Л. | 700 |  |  | 500 |  |  | 200 |  |  |

Наибольший удельный вес в составе личных подсобных хозяйств граждан занимает содержание птицы (440 головы), кролики (179 голов), пчелосемей (145 голов).

Таблица 6.3. Сведения о личных подсобных хозяйствах граждан

| Наименование показателя | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество личных подсобных хозяйств на территории поселения | ед. | 305 |
| В них содержится: |  |  |
| КРС (в т.ч. коров) | голов | 58 |
| свиней | голов | 10 |
| коз и овец | голов | 82 |
| кроликов | голов | 179 |
| птицы | голов | 440 |
| лошадей | голов | 6 |
| пчелосемей | голов | 145 |
| Посевные площади в личных подсобных хозяйствах, всего | га | 45,75 |
| в т.ч. под картофелем | га | 40 |
| овощными культурами | га | 4,75 |
| иными культурами | га | 1 |

Привлечение инвесторов в отрасль является первоочередной задачей, т.к. сельское хозяйство играет большую роль в жизни сельсовета и обладает значительным потенциалом для развития. Развитие сельского хозяйства должно основываться на внедрении новых технологий и интенсификации ведения хозяйства, а также на основе повышения конкурентоспособности продукции.

Дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств позволит обеспечить местные потребности в сельскохозяйственной продукции, увеличить процент занятости и уровень жизни населения.

##### Производственные предприятия.

На территории сельсовета промышленное производство не развито.

Схемой территориального планирования Чулымского района предлагается строительство предприятия по обработке древесины, производству изделий из дерева.

Малое предпринимательство является важнейшей составляющей современной рыночной системы хозяйствования, решает задачи занятости населения, формирует конкурентную среду, смягчает социальную напряженность. Субъекты малого предпринимательства на территории сельсовета заняты в сфере торговли и сельского хозяйства.

Таблица 6.4. Сведения о субъектах малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кокошинского сельсовета

| № п/п | Субъект малого предпринимательства | Вид экономической деятельности | Местонахождение объекта, где осуществляется основная экономическая деятельность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моисеева Н.А. | торговля | с. Кокошино, ул. Ленина д. 31 |
| 2 | Занкович М.В. | торговля | с. Кокошино, ул. Ленина д. 1 |
| 3 | Румянцева И.А. | торговля | с. Кокошино, ул. Лесная д. 4 |
| 4 | Шинкарь М.В. | торговля | п. Красновка, ул. Центральная д. 20 |
| 5 | Тагаева У.М. | фермерство | с. Кокошино, ул. Гагарина, 37 |

Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого предпринимательства в сельсовете недостаточен для формирования высокоэффективной экономики, быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса и предложения на рынке, появления самостоятельных источников дохода за счет частной предпринимательской инициативы у экономически активной части населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней.

Малый бизнес решает экономические и социальные проблемы, создавая новые рабочие места, заполняя ниши рынка, предлагая товары и услуги, на которые существует повышенный спрос.

Настоящим проектом предлагается производить поддержку и стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг с целью развития системы общественного питания и бытового обслуживания населения.

Проектом предлагается:

-на I очередь (до 2028г.): размещение предприятия по обработке древесины, производству изделий из дерева;

- в течение всего срока проектирования: развитие личных подсобных хозяйств, поддержка малых форм хозяйствования;

- поддержка и стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг с целью развития системы общественного питания и бытового обслуживания населения.

# Транспортная инфраструктура

Основные внешние транспортно-экономические связи Кокошинского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом.

Ближайшие пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом осуществляются из административного центра сельсовета с. Кокошино по железной дороге общего пользования федерального значения «Новосибирск-Омск».

##### Автомобильные дороги.

По территории сельсовета проходят:

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения «Иртыш» Челябинск - Курган -Омск - Новосибирск»;

- автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Кокошино - Красновка».

Характеристика существующей автодорожной сети представлена в таблице 7.1-7.2.

Таблица 7.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения Новосибирской области, проходящих по территории сельсовета*

| № п.п. | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км (в границах сельсовета) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 ОП ФЗ Р-254 | «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск | 18,83 |

* Источник - Постановления Правительства РФ от 17 ноября 2010 года №928.

Таблица 7.2. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Новосибирской области, проходящих по территории сельсовета*

| № п.п. | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км (в границах сельсовета) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 ОП МЗ 50Н-3216 | Кокошино - Красновка | 5,05 |

* согласно Постановлению Администрации Новосибирской области от 18.02.2010г. № 65-ПА «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области» (с изменениями от 31.01.2023г.)

Схемой территориального планирования Российской Федерации (в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта), (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013г. № 384-р), запланированы:

- реконструкция железной дороги общего пользования федерального значения «Новосибирск-Омск»;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Иртыш» Челябинск - Курган -Омск - Новосибирск».

Схемой территориального планирования Чулымского муниципального района в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории сельсовета мероприятий не предусмотрено.

##### Улично-дорожная сеть населенных пунктов.

Серьезной проблемой является качество транспортной инфраструктуры внутри населенных пунктов. Сеть улиц и дорог – наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Изменение уличной сети и даже габарита отдельной улицы связано с большими затратами, которые допустимы только в случае их обоснования. Основой улично-дорожной сети Кокошинского сельсовета являются местные улицы, образующие каркас, объединяющий между собой узловые точки населенных пунктов.

Настоящим проектом изменения конфигурации существующей улично-дорожной сети в населенных пунктах сельсовета не планируется. Развитие автодорожной инфраструктуры будет осуществляться за счет текущего и капитального ремонта дорожного полотна.

В сельсовете 19,89 км улично-дорожной сети, из них 94% с грунтовым и щебеночным покрытием.

Характеристика улично-дорожной сети населенных пунктов сельсовета представлена в таблице 7.3.

Таблица 7.3. Характеристики улично-дорожной сети на территории населенных пунктов сельсовета

| Наименование улиц | Категория | Общая протяженность (на балансе сельсовета, км ) | Тип покрытия | Ширина проезжей части, м | Техническое состояние | Планируемые мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I очередь до 2033 г | Расчетный срок до 2043 г |
| с. Кокошино |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Станционная | местная | 1,9 | грунт | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Гагарина | местная | 1,2 | асфальт | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Кооперативная | местная | 1,3 | грунт | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Ленина | основная | 1,437 | твердое | н/д | Удовл. | Кап. Ремонт | не планируются |
| ул. Гагарина | местная | 0,862 | твердое | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Кооперативная | местная | 0,913 | твердое | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Кооперативная | местная | 0,19 | твердое | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Школьная | местная | 0,826 | твердое | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Школьная | местная | 0,3 | грунт | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Гагарина | местная | 1,55 | грунт | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Железнодорожный проезд | местная | 0,862 | твердое | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Станционная | местная | 0,623 | твердое | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Станционная | местная | 1,03 | грунт | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Гагарина | местная | 0,36 | грунт | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Гагарина | местная | 0,17 | грунт | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Лесная | основная | 0,477 | твердое | н/д | Удовл. | Кап. Ремонт | не планируются |
| ул. Школьная | местная | 1,12 | грунт | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Школьная | местная | 0,15 | грунт | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| п. Красновка |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная | основная | 1,735 | твердое | н/д | Удовл. | Кап. Ремонт | не планируются |
| ул. Лесная | местная | 0,536 | грунт | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| ул. Школьная | местная | 0,54 | грунт | н/д | Удовл. | не планируются | не планируются |
| п. Суворинский |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Суворинская | основная | 1 | твердое | н/д | Удовл. | Кап. Ремонт | не планируются |
| п. Чувашкино |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Забродина | основная | 0,806 | грунт | н/д | Удовл. | Кап. Ремонт с устройством усовершенствованного покрытия | не планируются |

Общественный транспорт.

Маршруты общественного транспорта на территории Кокошинского сельсовета отсутствуют.

Объекты придорожного сервиса.

Объекты придорожного сервиса - здания и сооружения, расположенные на придорожной полосе и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути их следования (мотели, гостиницы, кемпинги, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, пункты питания, торговли, связи, медицинской помощи, мойки, средства рекламы и иные сооружения).

На территории Кокошинского сельсовета отсутствуют АЗС и СТО.

# Инженерная инфраструктура

## Водоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время централизованным водоснабжением обеспечено 8% населения (часть жилищного фонда с. Кокошино).

Централизованное водоснабжение на территории сельсовета осуществляется из скважины, расположенной по адресу с. Кокошино, ул. Гагарина, 70. Производительность скважины составляет 0,24 м3/сут.

Проектные предложения.

Настоящим проектом предполагается, что на I очередь 100% жилищного фонда с. Кокошино и п. Красновка будет обеспечено централизованной системой водоснабжения.

Система водоснабжения предусматривается хозяйственно-питьевая противопожарная с вводом в дом.

Основным водопотребителем в сельсовете является население. При расчете потребности воды на хозяйственно-бытовые нужды населения на расчетный срок принимались удельные нормы в соответствии с СП 31.13330.2021 – 160 л/сут. на 1 жителя (табл. 8.1.1, 8.1.2).

с. Кокошино

Для водоснабжения жилищного фонда с. Кокошино общая производительность водозабора на I очередь должна составлять не менее 118,7 м3/сут. Необходимо увеличение производительности действующего водозабора.

Таблица 8.1.1. Расчет суточного объема водопотребления с. Кокошино

| Наименование показателей | Норма водопотребления | Расчетное водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2033 г. | 2043 г. |
| Водоснабжение жилищного фонда | 160 л/чел/сут | 84,0 | 67,8 |
| неучтенные расходы | 10% | 8,4 | 6,8 |
| полив территории и зеленых насаждений | 50 л/чел/сут | 26,3 | 21,2 |
| Итого: (м3/сут) |  | 118,7 | 95,8 |

Согласно средним значениям, потребление воды населением достигает максимума в 11–12 ч и составляет в этом время 8,5% от суточного водопотребления в час (рис. 8.1.1).

Для с. Кокошино максимум водопотребления составит 10,1 м3/час. Необходимый регулирующий объем составит 24,7 м3, пожарный объем составит 3 м3 (для тушения пожаров до включения основных пожарных насосов, в течение 10 мин). Общий необходимый объем регулирующих емкостей составит 27,7 м3. Для выравнивания пиков водопотребления имеются регулирующие емкости объемом 60м3.

Рисунок 8.1.1 График водопотребления населением среднего населенного пункта

Тушение пожаров предлагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Диаметр кольцевых уличных сетей должен составлять не менее 80 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного расходов.

Расчетное количество одновременных пожаров принято в соответствии с СП 8.13130.2020 – 1 пожар. Расчетный расход воды на пожаротушение на один пожар принят в соответствии с численностью населения на расчетный срок и составляет 5 л/сек. Расчетная продолжительность тушения одного пожара принята 3 часа. Запас воды необходимый на тушение пожаров составляет 116,64 м3 (с учетом работы водозабора).

Наружное пожаротушение на Расчетный срок предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов, согласно СП 8.13130.2020 и уточняется на следующих стадиях проектирования.

Также на следующей стадии проектирования специализированной организации необходимо выполнить гидравлический расчет систем водоснабжения на основе решений генерального плана.

п. Красновка

Для водоснабжения жилищного фонда п. Красновка общая производительность водозабора на I очередь должна составлять не менее 20,6 м3/сут. В населенном пункте отсутствуют водозаборные сооружения.

Таблица 8.1.2. Расчет суточного объема водопотребления п. Красновка

| Наименование показателей | Норма водопотребления | Расчетное водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2033 г. | 2043 г. |
| Водоснабжение жилищного фонда | 160 л/чел/сут | 14,6 | 11,8 |
| неучтенные расходы | 10% | 1,5 | 1,2 |
| полив территории и зеленых насаждений | 50 л/чел/сут | 4,6 | 3,7 |
| Итого: (м3/сут) |  | 20,6 | 16,7 |

Согласно средним значениям, потребление воды населением достигает максимума в 11–12 ч и составляет в этом время 8,5% от суточного водопотребления в час (рис. 8.1.1).

Для п. Красновка максимум водопотребления составит 1,7 м3/час. Необходимый регулирующий объем составит 4,3 м3, пожарный объем составит 3 м3 (для тушения пожаров до включения основных пожарных насосов, в течение 10 мин). Общий необходимый объем регулирующих емкостей составит 7,3 м3. Для выравнивания пиков водопотребления требуется строительство водонапорной башни объемом 15м3.

Тушение пожаров предлагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Диаметр кольцевых уличных сетей должен составлять не менее 80 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного расходов.

Расчетное количество одновременных пожаров принято в соответствии с СП 8.13130.2020 – 1 пожар. Расчетный расход воды на пожаротушение на один пожар принят в соответствии с численностью населения на расчетный срок и составляет 5 л/сек. Расчетная продолжительность тушения одного пожара принята 3 часа. Запас воды необходимый на тушение пожаров составляет 73,53 м3 (с учетом работы водозабора).

Наружное пожаротушение на Расчетный срок предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов, согласно СП 8.13130.2020 и уточняется на следующих стадиях проектирования. Трассировка сетей может быть уточнена на основании гидравлического расчета. Проектные решения по местоположению планируемых источников водоснабжения необходимо уточнить на основании проведенных инженерных изысканий.

Также на следующей стадии проектирования специализированной организации необходимо выполнить гидравлический расчет систем водоснабжения на основе решений генерального плана.

Проектом предлагается:

- на I очередь (до 2028 г.) проведение инженерных изысканий и увеличение производительности действующего водозабора в с. Кокошино;

- проведение инженерных изысканий и строительство водозабора в п. Красновка;

- строительство водонапорной башни в п. Красновка;

- оборудование водопроводных сетей с. Кокошино, п. Красновка пожарными гидрантами в соответствии с СП 8.13130.2020, расположение их уточняется на следующих стадиях проектирования.

## Водоотведение

Существующее положение. На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка на территории Кокошинского сельсовета отсутствует.

В населенных пунктах Кокошинского сельсовета население использует выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции и не соответствуют современным санитарно-гигиеническим нормам. Происходит систематическое загрязнение водоносных горизонтов и почв, нет возможности организовать учет количества стоков.

Проектные предложения.

Настоящим проектом предполагается, что на Расчетный срок:

- 100% неканализированного жилищного фонда сельсовета будет обустроено водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам, а также организация системы вывоза жидких бытовых отходов (далее ЖБО) на очистные сооружения.

Проектом предлагается:

- на Расчетный срок (до 2043 г.) обустроить 100% неканализированного жилищного фонда сельсовета водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- обеспечить охват 100% неканализированного жилищного фонда сельсовета системой вывоза ЖБО на очистные сооружения, вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода.

## Теплоснабжение

Существующее положение. На территории Кокошинского сельсовета централизованное теплоснабжение осуществляется на территории с. Кокошино.

Таблица 8.3.1. Характеристика источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час (Мвт) | Подключенная нагрузка, Гкал/час (Мвт) | Топливо | Температурный график теплоносителя, град. С | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | Предложения по реконструкции и новому строительству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная, ул. Гагарина 17а | 1,2/1,4 | 0,25/0,3 | Уголь | 95-70 | 2008 | Удовл. | - |

Теплоснабжение потребителей, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения осуществляется за счет печного отопления (дрова).

Тепловые сети с. Кокошино предназначены для обеспечения отоплением объектов социально-культурного назначения.

Проектные предложения.

Настоящим проектом предлагается на территории сельсовета сохранить систему децентрализованного теплоснабжения. Отдельные социально значимые объекты будут получать тепло от собственных котельных, работающих на местных источниках энергии. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением жителей частного сектора будут применяться индивидуальные отопительные системы.

В настоящее время газифицировано 52,1% сельсовета (часть с. Кокошино). Проектом предполагается, что на I очередь и на Расчетный срок 100% потребителей населения с. Кокошино будут обеспечены централизованным газоснабжением. Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилищного фонда, подключенного к системе газоснабжения, будет организовано на базе индивидуальных автономных газовых котлов.

Расчеты прогнозных тепловых нагрузок для сельсовета были выполнены следующим образом:

- расходы тепла на отопление жилых зданий и объектов социально-бытового назначения определены согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий;

- расходы тепла на нужды горячего водоснабжения для жилых зданий и объектов социально-бытового назначения приняты согласно пособию по проектированию НМ 37-81 по эквивалентному количеству квартир (домов);

- расходы тепла на вентиляцию объектов социально-бытового назначения приняты согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий.

Расчетная подключаемая нагрузка указана с учетом 5% потерь тепла в тепловых сетях. Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» расчетная температура наружного воздуха для Кокошинского сельсовета принята –38°С. Расход тепла от автономных источников рассчитан для отопления и горячего водоснабжения, а также для вентиляции объектов социально-бытового назначения (табл. 8.3.2–8.3.4). Расчет годовых затрат тепла на теплоснабжение представлен в таблице 8.3.5.

Таблица 8.3.2 Расчет расхода горячей воды в час наибольшего водопотребления для нужд горячего водоснабжения объектами социально-бытового назначения сельсовета

| Наименование объекта | Единицы измерения | Количество единиц |  | Удельный расход горячей воды, л/ч* | Расход горячей воды, в час наибольшего водопотребления, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 г. | 2043 г. |  | 2028 г. | 2043 г. |
| Общеобразовательные учреждения | Мест | 270 | 270 | 1,2 | 324 | 324 |
| Детские дошкольные учреждения | Мест | 50 | 50 | 8,0 | 400 | 400 |
| Учреждения здравоохранения | Пос. в см. | 9 | 9 | 1,2 | 11 | 11 |
| Клубные учреждения | Мест | 150 | 150 | 0,4 | 60 | 60 |
| Магазины | Сотрудников | 15 | 15 | 5,8 | 85 | 85 |
| Учреждения общественного питания | 1 условное блюдо | 66 | 66 | 12,7 | 838 | 838 |
| Обществ. учреждения | Сотрудников | 15 | 15 | 2,0 | 30 | 30 |
| Быт. обслуж | Сотрудников | 5 | 5 | 4,7 | 24 | 24 |
|  | Итого: |  |  |  | 1772 | 1772 |

* – удельный расход горячей воды в час наибольшего водопотребления согласно Приложению 3 СНиП 2-04-01-85 «Внутренний водопровод и канализация»

Таблица 8.3.3. Расчет максимального теплового потока на горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения сельсовета

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Расчетное число домов | Эквивалентное количество квартир по НМ 37-81 для объектов социально-бытового назначения* | Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилья и соц. объектов Qhmax, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 15593 | 205 | 51 | 0,261 |
| Расчетный срок | 15593 | 175 | 51 | 0,261 |

* – рассчитано согласно НМ 37-81: эквивалентное количество квартир = расход горячей воды в час наибольшего водопотребления / (3,5 х 10)

Таблица 8.3.4 Расчет тепловых нагрузок сельсовета

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Максимальный тепловой поток, МВт на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп-ление, Qomax | венти-ляцию, Qvmax | горячее водоснаб-жение, Qhmax | Всего, Q | Итого, Q с учетом потерь 5% |
| Первая очередь | 15593 | 2,760 | 0,337 | 0,261 | 3,357 | 3,525 |
| Расчетный срок | 15593 | 2,760 | 0,337 | 0,261 | 3,357 | 3,525 |

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», продолжительность отопительного периода на территории сельсовета составляет 226 дней, средняя температура наружного воздуха за отопительный период –8,2°С. Расчетная температура внутри здания принята +20°С, длительность работы систем вентиляции в течение суток составляет 16 ч.

Таблица 8.3.5. Годовые затраты тепла сельсовета

| Очередь строительства | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь | 12181 | 991 | 784 | 13956 |
| Расчетный срок | 12181 | 991 | 784 | 13956 |

## Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время газифицировано 52,1% жилищного фонда сельского поселения (часть с. Кокошино). В других населенных пунктах газоснабжение осуществляется сжиженным природным газом.

Проектные предложения.

Раздел выполнен на основе Схемы газоснабжения Чулымского муниципального района, которой планируется строительство распределительных газопроводов высокого давления/ ГРП до 2025г.

С учетом решений данного документа, проектом предполагается, что на I очередь и на Расчетный срок 100% потребителей населения с. Кокошино будут обеспечены централизованным газоснабжением. Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилищного фонда, подключенного к системе газоснабжения, будет организовано на базе индивидуальных автономных газовых котлов.

Предполагается, что за счет сетевого газа будет осуществляться отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения с. Кокошино. Также газ будет использоваться для нужд пищеприготовления.

Расчет максимального часового потребления газа был выполнен следующим образом:

- расход газа на пищеприготовление составляет 178,8 м3/чел. в год (согласно СП 42-101-2003 норма расхода теплоты на 1 чел. в год при использовании газовой плиты составляет 1430 Гкал, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3);

- согласно СП 42-101-2003 коэффициент часового максимума расхода газа (без отопления) 1/1800;

- максимальный часовой расход газа на нужны отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитан на основании максимального теплового потока (раздел «Теплоснабжение») и СП 42-101-2003 (КПД топливопотребляющих установок принят 85%, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3).

Таблица 8.4.1 Тепловые нагрузки для сельсовета

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Максимальный тепловой поток, с учетом потерь 5%, Гкал на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление, Qomax | венти-ляцию, Qvmax | горячее водоснабжение, Qhmax | Всего, Q |
| Первая очередь | 15593 | 2,492 | 0,304 | 0,235 | 3,031 |
| Расчетный срок | 15593 | 2,492 | 0,304 | 0,235 | 3,031 |

Таблица 8.4.2 Максимальный часовой расход газа для сельсовета

| Очередь строительства | Максимальный часовой расход газа, м3/час на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | венти-ляцию | горячее водоснаб-жение | пищеприго-товление | Всего |
| Первая очередь | 366 | 45 | 35 | 54 | 499 |
| Расчетный срок | 366 | 45 | 35 | 43 | 489 |

Таблица 8.4.3. Годовые расходы тепла для сельсовета

| Очередь строительства | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 12181 | 991 | 784 | 13956 |
| Расчетный срок | 12181 | 991 | 784 | 13956 |

Таблица 8.4.4. Годовой расход газа для сельсовета

| Очередь строительства | Годовой расход газа, млн. м3 на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | венти-ляцию | горячее водоснаб-жение | пищеприго-товление | Всего |
| Первая очередь | 1,79 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 2,15 |
| Расчетный срок | 1,79 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 2,13 |

## Электроснабжение

Существующее положение.

Источником электроснабжения Кокошинского сельсовета является ПС «Гривенская» 110/10 кВ, расположенная в муниципальном образовании Каякский сельсовет Чулымского района Новосибирской области. По территории сельсовета проходят распределительные сети напряжением 10, 110, 220, 500 кВ.

Основные объекты электросетевого хозяйства, обеспечивающие электроснабжение сельсовета:

- Тяговые подстанции (железной дороги);

- ТП 10/0,4 кВ;

- Распределительные сети 10 кВ, 0,4 кВ.

Результаты расчетов энергопотребления коммунально-бытовыми потребителями выполнены по укрупненным удельным показателям в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Л).

Таблица 8.5.1. Расчетные показатели электропотребления

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2023 г. | I очередь 2028 г. | Расчетный срок 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | Чел. | 720 | 650 | 525 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год* | кВт.ч/год | 1141,5 | 1018,2 | 1018,2 |
| 3 | Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт. ч/год | 821,9 | 661,8 | 534,6 |

* – электропотребление принято с учетом пищеприготовления на газовых плитах –82,9% населения. Использование максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год, в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение Л).

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Проектные предложения. Существующий уровень электропотребления сельсовета полностью обеспечивается имеющимися электросетевыми объектами. В ближайшие 15–20 лет рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами развития малого предпринимательства, ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах за счет насыщения жилья изделиями бытовой электротехники, строительства нового жилья.

Электрические сети 0,4 кВ для перспективной жилищной застройки разрабатываются на последующих этапах проектирования в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей.

Проектные предложения по развитию электроснабжения на территории сельсовета будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию электрических сетей сельсовета.

## Средства связи и коммуникаций

Существующее положение.

В настоящее время сельсовет телефонизирован от одной автоматической телефонной станции, расположенной в с. Кокошино. Емкость станции 160 номеров.

По территории Кокошинского сельсовета проходят ВОЛС «Новосибирск-Омск», «Омск-Чулым».

Возможность пользования альтернативной связью – сотовой, привела к тому, что в последние годы количество домашних телефонов снизилось.

Территория населенных пунктов охвачена сетью сотовой связи. Сотовой связью охвачено 80% населения.

Организацией доступа в сеть Интернет занимается ПАО «Ростелеком». Процент охвата населения услугой «интернет» составляет 2,73%.

Перспективы расширения сети Интернет в сельской местности зависят от спроса населения на данный вид услуг.

Услуги почтовой связи на территории сельсовета оказывают отделения почтовой связи № 632590 УФПС Новосибирской области филиала ФГУП «Почта России» в с. Кокошино.

Проектные предложения. Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания на территории сельсовета в проектируемый период должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- дальнейшее развитие сотовой связи за счет ее расширения с использованием ВОЛС (волоконно-оптических линий связи);

- установка дополнительного оборудования на существующих базовых станциях и увеличение числа вышек;

- замена всех существующих воздушных соединительных линий связи на кабельные (выполненные кабелем КСПП) с одновременной заменой аналоговых систем передачи на цифровые;

- доступ в интернет по технологии 4G.

Мероприятия, разработанные в настоящем разделе, не являются проектными решениями. Увеличение мощности, строительство и реконструкция объектов инженерно-технического обеспечения решаются специализированными организациями и на соответствующих стадиях проектирования по мере реального роста нагрузок потребителей.

## Санитарная очистка

Существующее положение. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению твердых коммунальных отходов (ТКО) являются нормативы накопления коммунальных отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

К твердым коммунальным отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТКО. Сбор ТКО от жилищного фонда и организаций сельсовета на территории населенных пунктов осуществляется контейнерным способом в с. Кокошино. В остальных населенных пунктах сельсовета отсутствует любой вид сбора ТКО.

Таблица 8.7.1 Сведения о наличии объектов размещения отходов на территории Кокошинского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Собственник | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник | н/д | Вблизи с. Кокошино |

Проектные предложения.

Прогноз объемов накопления ТКО по сельсовету представлен в таблице 8.7.1. К расчетному сроку общий объем образования ТКО на территории сельсовета составит 1546,4 м3 в год.

Таблица 8.7.1. Прогноз объемов образования ТКО на территории Кокошинского сельсовета

| № п.п. | Категория потребителей | Ед.изм. | Количество единиц |  |  | Норма накопления ТКО, м3/год | Объем годового накопления ТКО, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2028г. | 2043г. |  | 2023г. | 2028г. | 2043г. |
| 1 | Объем годового накопления ТКО от жилых помещений, м3 |  |  |  |  |  | 1713,60 | 1547,00 | 1249,50 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 720 | 650 | 525 | 2,380 | 1713,60 | 1547,00 | 1249,50 |
| 2 | Многоквартирные дома | 1 проживающий | 0 | 0 | 0 | 2,380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем годового накопления ТКО от объектов прочих категорий, м3 |  |  |  |  |  | 209,67 | 296,90 | 296,90 |
| 1 | Административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 15 | 20 | 20 | 1,641 | 24,62 | 32,82 | 32,82 |
| 2 | Продовольственный магазин | 1 кв. м общей площади | 172,6 | 294 | 294 | 0,457 | 78,88 | 134,36 | 134,36 |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 50 | 50 | 50 | 0,772 | 38,60 | 38,60 | 38,60 |
| 4 | Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 270 | 270 | 270 | 0,231 | 62,37 | 62,37 | 62,37 |
| 5 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | - | 150 | 150 | 0,157 | 0,00 | 23,55 | 23,55 |
| 6 | Библиотеки, архивы | 1 место | н/д | н/д | н/д | 0,316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Учреждения здравоохранения | 1 сотрудник |  | 0 | 0 | 1,413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Пожарные части | 1 сотрудник | 6 | 6 | 6 | 0,867 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
|  | Общий объем годового накопления ТКО, м3 |  |  |  |  |  | 1923,27 | 1843,90 | 1546,40 |

Нормативы накопления ТКО от жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения утверждены приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ.

В Новосибирской области действует Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п (с изменениями от 04.04.2022 № 150-п).

В соответствии с действующей территориальной схемой обращения с отходами Новосибирской области ТКО, образующиеся на территории Кокошинского сельсовета подлежат транспортированию на площадку временного накопления, расположенную в муниципальном образовании г. Чулым, затем с площадки накопления на комплексный полигон, расположенный вблизи г. Каргат.

Схема потоков ТКО, может быть скорректирована уполномоченным органом в случае ввода в эксплуатацию новых объектов по обращению с ТКО.

Строительство новых объектов утилизации, обезвреживания, размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов (полигонов ТБО) на срок действия Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области за счет средств областного бюджета на территории Кокошинского сельсовета не планируется.

Эксплуатацию скотомогильников, а также накопление, утилизацию и уничтожение биологических отходов, рекомендуется осуществлять в соответствии с действующими ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2020 года N 626.

Проектом предлагается:

- в течение всего срока проектирования вывоз ТКО с территорий населенных пунктов осуществлять в соответствии со схемой потоков ТКО, утвержденной действующей редакцией Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области;

- осуществлять своевременную ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок;

- производить обезвреживание биологических отходов согласно действующим ветеринарным правилам.

# Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, территориального планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах, о решениях органов местного самоуправления, предусматривающих создание объектов федерального, регионального, местного значения на территории сельского поселения

## Объекты федерального значения

Перечень объектов федерального значения, планируемых к размещению на территории сельсовета в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, приведен в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Перечень объектов федерального значения

| N п/п | Наименование | Краткая характеристика объекта (параметры, протяженность) | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий | Показатели сроков строительства (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск | Реконструкция участка км 12+950 - км 1454+009 протяженностью 1451,1 км, категория IБ | Кокошинский сельсовет | ПП – 75 м | До 2025 г. |
|  | Новосибирск - Омск, реконструкция железнодорожных путей общего пользования | Протяженность 627 км | Кокошинский сельсовет | СР – 100 м | До 2025 г. |

## Объекты регионального значения

Объекты регионального значения, планируемых к размещению на территории Кокошинского сельсовета в соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области, отсутствуют.

## Объекты местного значения муниципального района

Перечень объектов местного значения муниципального района, планируемых к размещению на территории Кокошинского сельсовета в соответствии со Схемой территориального планирования Чулымского района Новосибирской области, приведен в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1 Перечень объектов местного значения муниципального района, планируемых к размещению на территории Кокошинского сельсовета

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
|  | Реконструкция с расширением ДОУ (Реконструкция дошкольной общеобразовательной организации) | Дошкольная образовательная организация | Организация предоставления дошкольного образования | Планируемый к реконструкции | Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов | 50 | с. Кокошино | - | I очередь (до 2028г) |
|  | Строительство спорт зала при школе (Реконструкция общеобразовательной организации) | Общеобразовательная организация | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Планируемый к реконструкции | Площадь пола, кв. м | 150 | с. Кокошино | - | I очередь (до 2028г) |
|  | Строительство нового КДЦ на 150 мест | Объект культурно-просветительного назначения | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Планируемый к размещению | Вместимость, мест | 150 | п. Суворинский | - | I очередь (до 2028г) |
|  | Производство деревянных отделочных материалов и мебельное производство (предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева) | Производственное назначение | Организация производственного предприятия | Планируемый к размещению | Вместимость, единиц | 1 | с. Кокошино | СЗЗ – 50 м | I очередь (до 2028г) |

Схемой газоснабжения Чулымского района Новосибирской области планируется:

- Газопровод высокого давления (до 12 кгс/см2) межпоселковые газопроводы и головные газорегуляторные пункты (ГГРП), до 2025 г.;

- Газопровод высокого давления (до 6 кгс/см2) межпоселковые и поселковые газопроводы, поселковые газорегуляторные пункты (ГРП), до 2025 г.

## Объекты местного значения сельского поселения

Объекты местного значения поселения, планируемые к размещению и реконструкции в соответствии с Проектом на территории Кокошинского сельсовета:

- увеличение производительности действующего водозабора в с. Кокошино;

- строительство водозаборных сооружений в п. Красновка;

- строительство водонапорной башни в п. Красновка;

- размещение пожарного резервуара в п. Красновка.

# Охрана окружающей среды

## Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения на территории сельсовета. Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климатических условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих веществ.

В настоящий момент на состояние загрязнения атмосферного воздуха сельсовета оказывают влияние транспортные потоки автодорог, объекты теплоэнергетики со стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Рост транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды. Увеличение количества автотранспортных средств приводит к увеличению концентраций диоксида азота, стойких органических загрязнений и оксида углерода в атмосфере.

Перечисленные примеси оказывают негативное влияние на органы дыхания, сердечнососудистую систему, вызывают болезни крови.

В сфере охраны атмосферного воздуха на территории сельсовета предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- разработка проектов ПДВ для всех предприятий сельсовета и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- проведение рейдов проверки токсичности выхлопных газов автомобилей;

- улучшение качества дорожного покрытия.

Архитектурно-планировочные мероприятия:

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

## Охрана водных ресурсов

К потенциальным источникам загрязнения водоемов сельсовета относятся территории населенных пунктов, оказывающие влияние на качество воды открытых водоемов. Вносят свою долю в загрязнении водных объектов и бытовые стоки населения, причем эта доля постоянно растет и практически не учитывается.

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Кокошинском сельсовете отсутствует, что способствует систематическому загрязнению водоносных горизонтов.

Централизованное водоснабжение населения сельсовета осуществляется в административном центре сельсовет – с. Кокошино.

Подземные воды могут иметь как природное загрязнение (обусловленное несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов), так и техногенное загрязнение, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства. Даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение проникает по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин и колодцев; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин; выноса водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В сфере охраны водных ресурсов проектом предлагается:

- обустроить 100% неканализированного жилищного фонда сельсовета водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам, охват системой вывоза ЖБО на очистные сооружения;

- соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- регулярно производить очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок;

- правильная эксплуатация и своевременный ремонт скважин и колодцев; своевременный тампонаж выведенных из эксплуатации скважин; выносы водозаборов из загрязненных мест.

## Охрана почвенного покрова

Основными причинами нарушения почвенного покрова в сельсовете являются:

- загрязнение почв токсическими выбросами от автотранспорта;

- разрушение почвенной структуры и уплотнение почв, снижение плодородия от недостаточного количества вносимых удобрений;

- эрозия, заболачивание почв.

Особую проблему для окружающей среды составляют отходы производства и потребления.

В целях снижения загрязненности территории сельсовета отходами производства и потребления предлагается проведение мероприятий, включающих:

- регулярный вывоз твердых коммунальных отходов с территорий населенных пунктов;

- максимальное использование селективного сбора ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- регулярное проведение инвентаризации несанкционированных свалок ТКО и своевременная их ликвидация.

Архитектурно-планировочные мероприятия предусматривают:

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза твердых коммунальных отходов с территорий жилого фонда и других объектов сельсовета;

- планово-регулярную санитарную очистку территории;

- организацию дифференцированного сбора и удаления мусора.

Инженерно-технические мероприятия по защите территорий от неблагоприятных природных и геологических процессов и явлений включают:

- противоэрозионные мероприятия, направленные на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра и включающие организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические мероприятия;

- повышение противоэрозионной устойчивости почв путем осуществления почвозащитных приемов обработки почв и посевов растений, корневые системы которых укрепляют почву;

- проведение инженерных работ по закреплению склонов (путем посадки деревьев);

- планирование производства строительных работ, не нарушая условий поверхностного стока;

- благоустройство территории.

Организационно-административные мероприятия предусматривают:

- инвентаризацию и агрохимическое обследование земель;

- внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов;

- применение биологических средств защиты растений;

- осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

- соблюдение установленных режимов использования земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного назначения, деградированных и загрязненных земель;

- соблюдение установленных норм и правил, обеспечивающих предотвращение загрязнения почв химическими и радиоактивными веществами, сточными водами, а также захламление земель производственными и бытовыми отходами.

Также в качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории. Инженерные изыскания (в том числе инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания) должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации результаты инженерных изысканий подлежат экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

## Озеленение и благоустройство территории

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства населенных мест, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются также важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита.

В планировочной организации сельских населенных пунктов значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие растительные сообщества, рельеф местности, водоемы. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству. Леса, окружающие населенный пункт, также могут использоваться в рекреационных целях, т.е. служить для обеспечения различных форм и уровней досуга.

Нормативный размер объектов озеленения рекреационного назначения не нормируется (в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования).

В границах населенных пунктов выделены зоны рекреационного назначения общей площадью 22,76 га, что является достаточным в настоящее время и на перспективу. Проектом предлагается благоустройство зон рекреационного назначения.

Проектом предлагается:

- Благоустройство зон рекреационного назначения на территориях населенных пунктов.

- Озеленение санитарно-защитных зон в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель).

- Для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

- Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дорог полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

## Соблюдение режима зон с особыми условиями использования территории

Соблюдение санитарно-защитных зон (СЗЗ). В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории сельсовета, оказывающих воздействие на окружающую среду. В настоящее время не соблюдается режим санитарно-защитных зон ряда объектов:

- Скотомогильник вблизи с. Кокошино;

- Сельские кладбища.

С целью охраны атмосферного воздуха, почвенного покрова и водных ресурсов, а также соблюдения ограничений зон с особыми условиями использования согласно действующим нормам и правилам, проектом предлагаются следующие мероприятия до 2028 г.:

- Разработка проектов санитарно-защитных зон с целью сокращения их размера и исключения воздействия на жилую застройку для всех объектов, нарушающих режим СЗЗ.

# Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций

## Факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории Кокошинского сельсовета возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций: гроз, сильных ветров, сильных дождей, градов, метелей, туманов, морозов, снегопадов, подтоплений, лесных пожаров.

Перечень возможных чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного характера в соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории изложен в таблице 11.1.1.

Таблица 11.1.1. – Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 1.1 | Подтопление | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод Гидродинамическое давление потока грунтовых вод Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 1.2 | Наводнение Половодье Паводок Катастрофический паводок | Гидродинамический Гидрохимический | Поток (течение) воды Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 1.3 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды Деформация речного русла |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 2.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2 | Сильные осадки |  |  |
| 2.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 2.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 2.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 2.2.4 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 2.2.5 | Град | Динамический | Удар |
| 2.3 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 2.4 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 2.5 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 2.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Природные пожары |  |  |  |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Опасные экзогенные геологические процессы и явления.

Новосибирская область относится к сейсмически активному району. Существует опасность землетрясения интенсивностью до 6-7 баллов.

Опасные метеорологические явления и процессы.

К числу неблагоприятных климатических явлений в пределах Новосибирской области относятся градобития, метели, грозы, снегопады, ураганы, сильные дожди.

Негативное воздействие вод.

Одним из самых опасных природных явлений и процессов является половодье, прохождение которого почти ежегодно на территории Новосибирской области носит разрушающий характер.

Границы зон затопления, подтопления считаются установленными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

В настоящий момент сведения о границах зон затопления и подтопления на территории Кокошинского сельсовета в ЕГРН не внесены.

Для инженерной защиты необходимо строительство дамб, берегоукрепительных сооружений.

Природные пожары.

Природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Основными видами природных пожаров являются лесные, торфяные и степные.

Основными источниками возникновения природных пожаров являются природные источники возгорания (молния, самовозгорание) и антропогенный фактор (неосторожное обращение с открытым огнем, разведение костров на торфяниках, бесконтрольные сельхозпалы).

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств. Леса на территории сельсовета в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

Согласно перечню населенных, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, утвержденному постановлением Губернатора Новосибирской области от 21.03.2023г. № 46 «О мерах по предупреждению и тушению лесных пожаров на территории Новосибирской области в 2023 году», угрозе ландшафтных (природных) пожаров населенные пункты Кокошинского сельсовета угрозе пожаров не подвержены.

## Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

В Кокошинском сельсовете не исключена возможность возникновения неблагополучной обстановки в эпидемиологическом отношении по опасным инфекционным заболеваниям среди населения, в том числе лептоспирозу, по заболеваниям птиц (грипп).

Имеется действующее место захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) на территории сельсовета.

## Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Аварии на взрывопожароопасных объектах.

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо - и нефте - и продуктопроводы.

Основными пожароопасными и взрывоопасными объектами на территории сельсовета являются угольная котельная, магистральный нефтепродуктопровод «Омск-Сокур-Плотниково-Кемерово», магистральный нефтепровод «Омск-Иркутск» ОАО «Транссибнефть» и магистральный газопровод «Омск-Новосибирск-Кузбасс».

Аварии на транспорте.

Потенциальными местами возникновения аварий на транспорте являются проходящие по территории сельсовета автомобильная дорога общего пользования федерального значения «Иртыш» Челябинск - Курган -Омск - Новосибирск», автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте в сельсовете являются:

-	нарушение правил дорожного движения;

-	неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

-	недостаточное освещение дорог;

-	качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей.

На территории сельсовета отсутствуют стационарные посты ДПС по причине слабо развитой инфраструктуры ГИБДД.

Совершенствование и развитие улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Ведущими факторами аварийности в ЖКХ является износ и несвоевременный ремонт инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Аварии на объектах ЖКХ создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

На исследуемой территории возможно возникновение чрезвычайных ситуаций:

- на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя подстанции, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения сельсовета: прорыв водопроводных сетей.

Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей на обширных территориях. Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой территории.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по борьбе с негативным воздействием вод.

В целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий необходимо:

- соблюдать установленные статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации ограничения хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;

- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014г.).

Мероприятия при эпидемиях:

- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей
среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

- внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание;

- экстренная специфическая профилактика;

- при необходимости установление карантина.

Защита сельскохозяйственных животных и растений.

Для защиты сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства проводится:

 герметизация животноводческих помещений и укрытие в них животных с созданием 5-7 суточного запаса кормов и воды;

 на территории ферм создается укрытый запас грубых кормов, не менее чем на 7-10 суток;

 перевод животных, находящихся на пастбищах, на стойловое содержание;

 развертывание площадок для ветеринарной обработки и сортировки животных;

 развертывание убойных пунктов для вынужденного убоя зараженных животных. Для проведения экспертизы мяса и мясопродуктов привлекаются ветеринарные специалисты хозяйств и районной ветеринарной лаборатории, для засолки мяса заготавливается тара и соль.

Мероприятия по предотвращению аварий на транспорте.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по предотвращению аварий на взрывопожароопасных объектах.

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала объектов предприятия в случае ЧС.

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Существующее положение

Пожары в жилой и общественно-деловой застройке на территории сельсовета вызываются в первую очередь нарушением норм и правил противопожарной безопасности при эксплуатации отопительных (печи, газовые и электро-) приборов, электрооборудования, пиротехнических изделий, а также при проведении строительных работ. Возникновение пожаров в жилой и общественно-деловой застройке наиболее вероятно в холодное время года – в течение отопительного сезона.

Согласно положениям ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.17 ст.76 п.1–2, дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Пожарную охрану Кокошинского сельсовета осуществляет пожарная часть ПЧ № 117, расположенная по адресу с. Кокошино, ул. Гагарина, 26 а. Расчетное время прибытия подразделения в населенные пункты сельсовета не превышает нормативное.

Телефонизация в сельсовете осуществляется от автоматической телефонной станции в с. Кокошино. Также территория населенных пунктов охвачена сетью сотовой связи.

На территории Кокошинского сельсовета имеется 1 пожарный гидрант, 3 пожарных водоема.

Таблица 11.5.1. Перечень источников противопожарного водоснабжения

| Населенный пункт | Численность населения, чел. | Существующие источники |  | Планируемые к размещению источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид | Количество |  |
| с. Кокошино, ул. Гагарина, 30а | 581 | Пожарный гидрант | 1 | На Расчетный срок оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами; |
| с. Кокошино, ул. Гагарина, 36/ул. Станционная |  | Пожарный водоем | 2 |  |
| п. Красновка, ул. Ценральная | 101 | Пожарный резервуар | 1 | На Расчетный срок оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами; Размещение 1 пожарного резервуара на 1 очередь. |
| п. Суворинский | 26 | - | - | Не требуется (п.5 ст. 86 ФЗ-123) |
| п. Чувашкино | 12 | - | - | Не требуется (п.5 ст. 86 ФЗ-123) |
| о.п. 3192 км | - | - | - | Не требуется (п.5 ст. 86 ФЗ-123) |

Планируемые мероприятия.

Проектом на I очередь предлагается размещение дополнительных пожарных резервуаров, в связи с недостатком источников противопожарного водоснабжения в п. Красновка.

В соответствии с численностью населения населенного пункта, а также этажностью застройки, количество одновременных пожаров принято – 1, расход воды на тушение пожара – 5 л/сек., следовательно, объем воды на тушение пожара в течение 3 часов должен составлять 54 м3. В соответствии с СП 8.13130.2020 подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух источников, запас воды в каждом проектируемом резервуаре должен составлять не менее 50% объема воды на тушение пожара – 27 м3.

Радиус обслуживания проектируемых источников противопожарного водоснабжения принят 400 м (при условии прокладки от источников тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м).

К проектируемым источникам противопожарного водоснабжения необходимо обустроить подъезды с площадками с твердым покрытием размером не менее 12х12 м.

Проектом на Расчетный срок планируется размещение источников противопожарного водоснабжения: оборудование планируемых водопроводных сетей с. Кокошино, п. Красновка пожарными гидрантами в соответствии с СП 8.13130.2020, расположение их уточняется на следующих стадиях проектирования.

Органами местного самоуправления сельсовета для целей пожаротушения должны создаваться условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения.

Одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

В сельских населенных пунктах сельсовета имеется большое количество зданий 5 степени огнестойкости.

Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием необходимо с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов.

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Требования пожарной безопасности установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

Администрация сельсовета должна обеспечивать:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории сельсовета;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, распространяются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы автомобильных дорог, линии электропередач, широкие просеки.

Также необходимо оснащение лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем.

# Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2023 г. | Расчетный срок 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель муниципального образования в установленных границах: | га | 37329,12 | 37329,12 |
| 1. | Территории вне границ населенных пунктов, в том числе: | га | 36802,83 | 36817,42 |
| 1.1 | Зона кладбищ | га | 1,28 | 1,28 |
| 1.2 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 464,64 | 464,64 |
| 1.3 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 24832,14 | 24832,14 |
| 1.4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 1,36 | 1,36 |
| 1.5 | Зона лесов | га | 11428,03 | 11442,62 |
| 1.6 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 0,26 | 0,26 |
| 1.7 | Производственная зона | га | 75,12 | 75,12 |
| 2 | Территории в границах населенных пунктов, в том числе: | га | 526,29 | 511,70 |
| 2.1 | с. Кокошино | га | 358,94 | 351,16 |
| 2.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 233,33 | 233,33 |
| 2.1.2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 1,03 | 1,03 |
| 2.1.3 | Зона специализированной общественной застройки | га | 7,53 | 7,53 |
| 2.1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,40 | 0,40 |
| 2.1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 51,63 | 51,63 |
| 2.1.6 | Производственная зона | га | 38,28 | 38,28 |
| 2.1.7 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 18,96 | 18,96 |
| 2.1.8 | Зона лесов | га | 7,78 | - |
| 2.2 | п. Суворинский | га | 43,56 | 43,15 |
| 2.2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 41,17 | 41,17 |
| 2.2.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,21 | 0,21 |
| 2.2.3 | Зона кладбищ | га | 1,77 | 1,77 |
| 2.2.4 | Зона лесов | га | 0,41 | - |
| 2.3 | п. Красновка | га | 84,37 | 79,32 |
| 2.3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 72,75 | 72,75 |
| 2.3.2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,56 | 0,56 |
| 2.3.3 | Производственная зона | га | 2,21 | 2,21 |
| 2.3.4 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 3,80 | 3,80 |
| 2.3.5 | Зона лесов | га | 5,05 | - |
| 2.4 | п. Чувашкино | га | 24,87 | 23,55 |
| 2.4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 15,23 | 15,23 |
| 2.4.2 | Производственная зона | га | 4,15 | 4,15 |
| 2.4.3 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 4,17 | 4,17 |
| 2.4.4 | Зона лесов | га | 1,32 | - |
| 2.5 | нп. 3192 км | га | 14,55 | 14,52 |
| 2.5.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 11,56 | 11,56 |
| 2.5.2 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 2,96 | 2,96 |
| 2.5.3 | Зона лесов | га | 0,03 | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 720 | 525 |
| 2.2. | Плотность населения | чел. на км2 | 2 | 1 |
| 2.3. | Возрастная структура населения: | чел. | 132 | 70 |
|  | – младше трудоспособного возраста |  |  |  |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 372 | 252 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | чел. | 216 | 203 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 18800 | 18800 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 26,1 | 35,8 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 50/26 | 50/19 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, мощность: существующая /нормативная | мест | 270/116 | 270/85 |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП), мощность | посещ в смену | 9 | 9 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, мощность: существующая / нормативная | мест | 1/1 | 2/1 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения (спортивные залы), мощность: существующая / нормативная | м2 | 0/252 | 183,8/183,8 |
| 4.7. | Физкультурно-спортивные сооружения (плоскостные сооружения), мощность: существующая / нормативная | га | -/1404 | 1267,5/1023,8 |
| 4.8. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 172,6/326 | 294/237 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | 0/17 | 15/12 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | - | - |
| 5.2. | Протяженность основных улиц и проездов, всего: | км | 19,89 | 19,89 |
| 5.3 | в том числе: | км |  |  |
|  | - гавных улиц |  | - | - |
|  | -основных улиц | км | 5,45 | 5,45 |
|  | -местных улиц | км | 14,43 | 14,43 |
|  | - проездов | км | 0 | 0 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | 0 | 0 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/сут | 131,31 | 112,55 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: |  |  |  |
|  | – в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | 160 | 160 |
|  | – в зданиях, не оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | 50 | 50 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс. кВт.ч/год | 821,87 | 534,57 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт.ч/год | 1141,5 | 1018,2 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды: | Гкал | нет данных | 13956 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн. м3 | нет данных | 2,13 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | 52,1 | 83,0 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телефонной сетью общего пользования | номеров. на 100 чел. | Нет данных | - |
| 6.6.2. | Охват населения сетью сотовой связи | % | нет данных | 80 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1. | Объем накопления бытовых отходов | м3/год | 1843,90 | 1546,40 |
| 6.7.2. | Наличие мест размещения ТКО на территории поселения, | ед. | 0 | 0 |
|  | в т.ч. санкционированных | ед. | 0 | 0 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 3/3,05 | 3/3,05 |

- Список используемых нормативных актов

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Федеральный закон «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ.

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ.

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.№7-ФЗ.

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. № 793».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74 (с изменениями).

- Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 № 794.

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утверждено Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр).

- СанПин 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» от 01.06.2002 г.

- СП 8.13130.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

- СП 42-101-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. № 112).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- ГОСТ Р 51617-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами коммунальные услуги. Общие требования.

- «Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (утверждена Минтопэнерго РФ 07 июля 1994 года, РАО «ЕЭС России» 31 мая 1994 г.) (с изменениями от 29 июня 1999 г.).

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

- Постановление Правительства Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па (с изменениями) «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской области».