Приложение  к постановлению

администрации  Чулымского

района от 11.06.2020г. № 274

Актуализация схемы теплоснабжения села Новоиткульское Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014-2018г. и на период до 2029г.

1. В разделе 2 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения  с. Новоиткульское» внести изменения, изложив в следующей редакции:

Пункт 2.1.2:

Абзац 5: В котельной установлено: два водогрейных котла марки: КВр- 1,45КБ         (год установки – 2017г.) и  КВ-1,25КБ (год установки -2019г.), котельная  работает на твердом топливе.

Абзац 7: В котельной  установлены приборы учета тепловой и электрической энергии.

Пункт 2.1.3:

Абзац 2: Общая протяженность тепловых сетей составляет 3000 м (в двухтрубном исчислении), максимальный  диаметр 219 мм, минимальный диаметр 57 мм.  Протяженность ветхих тепловых сетей в с. Новоиткульское составляет 1000 м.

Абзац 3: Сети теплоснабжения в с. Новоиткульское, были введены в эксплуатацию в 1990 году. Производилась частичная замена ветхих тепловых сетей.  Необходимо выполнить   мероприятия по полной  замене (модернизации) изношенных 1000м тепловых сетей путём прокладки новых сетей  подземным канальным (на территории школы) и бесканальным способом.

Пункт 2.1.6: Таблица 2.1.6-1

Таблица 2.1.6-1

Производительность котельной

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час | 2,33 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,65 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 1,68 |

Абзац 3: Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет  72,1 %  от установленной мощности.

Пункт 2.1.10:

Тариф на теплоснабжение с 01.01.2021 года составит 2310,66 руб./Гкал (без учета НДС).