Приложение  к постановлению

администрации  Чулымского

района от 11.06.2020г. № 273

Актуализация схемы теплоснабжения поселка Воздвиженский Воздвиженского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014-2018г. и на период до 2029г.

1. В разделе 2 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения  п. Воздвиженский» внести изменения, изложив в следующей редакции:

Пункт 2.1.2:

Абзац 5: В котельной установлено: два  водогрейных котла марки: КВр-0,8КБ КВр-0,8 (год установки -2019 и 2017), котельная  работает на твердом топливе.

Абзац 7: В котельной  установлены приборы учета тепловой и электрической энергии.

Пункт 2.1.3:

Абзац 2: Общая протяженность тепловых сетей составляет 2000 м (в двухтрубном исчислении), максимальный  диаметр 89 мм, минимальный диаметр 50 мм.  В 2018г. была произведена замена 700 м тепловых сетей. Протяженность ветхих тепловых сетей в п. Воздвиженский на 01.01.2020г. составляет 1300м.  Прокладка тепловых сетей осуществляется  надземным  способом.

Абзац 3: Сети теплоснабжения в п. Воздвиженский  были введены в эксплуатацию в 1970 году. В 2019г. была произведена замена 700 м тепловых сетей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной  замене (модернизации) изношенных 1300 м тепловых сетей путём прокладки новых сетей  подземным канальным (на территории школы) и бесканальным способом.

Пункт 2.1.6: Таблица 2.1.6-1

Таблица 2.1.6-1

Производительность котельной

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час | 1,54 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,36 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 1,18 |

Абзац 3: Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1  резерв тепловой мощности составляет  76,62 %  от установленной мощности.

Пункт 2.1.10:

Тариф на теплоснабжение с 01.01.2021 года составит 2310,66 руб./Гкал (без учета НДС).