Администрацией Чулымского района в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» подготовлен проект местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Чулымского района Новосибирской области и Чулымского муниципального района Новосибирской области.

Предложения и(или) замечания по указанному проекту принимаются администрацией Чулымского района Новосибирской области по адресу: 632551, Новосибирская область, г. Чулым, ул. Чулымская, д. 43 (каб.25, телефон (838350)21088 или по адресу электронной почты arh2001@mail.ru с пометкой «Предложения и замечания по проекту местных нормативов градостроительного проектирования»).

ПРОЕКТ

В целях приведения местных нормативов градостроительного проектирования в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области, Совет депутатов Чулымского района

РЕШИЛ:

- Внести   в   решение Совета депутатов Чулымского района от 26 марта 2018 № 19/191 «О местных нормативах градостроительного проектирования» следующие изменения:

- В наименовании  и далее по тексту слова «Чулымский район Новосибирской области» заменить словами «Чулымский муниципальный район Новосибирской области»;

- в местных нормативах градостроительного проектирования Чулымского муниципального района Новосибирской области:

а) в разделе I  «Общие положения»:

в пункте 1 слова «пункте 1 части 5 статьи 23» заменить словами «частями  3, 4,  4.1 статьи 29.2»;

в	пункте	3	слова	«программы	социально-экономического	развития Новосибирской области;» исключить;

б) в разделе II «Основная часть»:

в абзаце девятнадцатом пункта 1:

в	предложении	первом после слова	«поселений,» дополнить словами «муниципальных округов,»;

в предложении втором:

после	слов	«муниципального	района,	поселения,»	дополнить	словами

«муниципального округа,»;

после	слов	«генеральном	плане	поселения,»	дополнить	словами

«генеральном плане муниципального округа,»;

в подпункте 4.4:

в позиции 2 «Плавательные бассейны» слова «75 на 1 тыс. человек» заменить словами «20 на 1 тыс. человек»;

пункт 1 примечаний к подпункту 4.4 изложить в следующей редакции:

«1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены   суммарно   для   объектов   физической   культуры и спорта, находящихся в ведении Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских   поселений,   а также   в частной   собственности, расположенных на территории соответствующего муниципального образования.»;

в подпункте 4.5:

позицию 8 «Площадки общего пользования различного функционального назначения» изложить в следующей редакции:

| 8 | Площадки общего пользования различного функциональ- | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен- ности количеством объектов | Уровень обеспечен- Ности, объект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ного |  |  |  |  |  |
|  | назначения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный | Удельный | площадки для | 0,1 |
|  |  |  | показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения | размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел. | выгула собак |  |
|  |  |  |  |  | площадки для игр детей | 0,7 |
|  |  |  |  |  | отдыха взрослого населения |  |
|  |  |  | объекта |  | физкультурно- | 1 |
|  |  |  |  |  | спортивные площадки и сооружения |  |
|  |  |  |  |  | хозяйственные | 0,06 |
|  |  |  |  |  | (контейнерные) |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | не нормируется |  |
|  |  | Расчетный показатель минимально допустимого |  |  | назначение площадки | расстояние, не менее, м |
|  |  | расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | площадки для выгула собак | 40 |
|  |  |  |  |  | площадки для игр детей | 12 |
|  |  |  |  |  | площадки для отдыха | 10 |
|  |  |  |  |  | взрослого населения |  |
|  |  |  |  |  | физкультурно- спортивные площадки и сооружения (в зависимости от | 10-40 |

«

4

|  |  |  |  | характеристик) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хозяйственные (контейнерные) | 20 |
| Примечания: - Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. - Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежат развитию. - При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения. - Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м |  |  |  |  |  |

»;

примечание к позиции 10 «Аптеки» изложить в следующей редакции:

«нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений, а также в частной собственности, распложенных на соответствующей территории»;

в позиции 11 «Дом культуры» слово «1» заменить словами «1 – на сельское поселение; 1- на 20 тыс. человек – для муниципального округа»;

в позиции 12 «Кинозал» после слов «1- на сельское поселение» дополнить словами «1- на 15 тыс. человек – для муниципального округа»;

в позиции 12.1	«Общедоступная   библиотека»	слова «не нормируется» заменить словами «1 – на муниципальный округ, муниципальный район»;

в позиции 12.4 «Детская библиотека» слова «не нормируется» заменить словами «1- на 10 тыс. детей до 14 лет – для муниципального округа; 1- на муниципальный район»;

в позиции 12.5 «Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам» слово «1» заменить словами «2 – на муниципальный округ; 1- на муниципальный район, сельское поселение»;

в позиции 12.6 «Краеведческий музей» слово «1» заменить словами «1- на муниципальный район, муниципальный округ»;

в позиции 12.7 «Тематический музей» слова «не нормируется» заменить словами «1- на муниципальный округ»;

в позиции 12.8 «Театр по видам искусств» слова «не нормируется» заменить словами «1- на муниципальный округ»;

в позиции 12.9 «Концертный зал» слова «городской округ» заменить словами «городской округ, муниципальный округ»;

в позиции 12.10 «Цирковая площадка» слова «городской округ» заменить словами «городской округ, муниципальный округ»;

в позиции 12.11 «Парк культуры и отдыха» слова «не нормируется» заменить словами «1 – на 30 тыс. чел. муниципального округа»;

в позиции 12.12 «Зоопарк» слова «не нормируется» заменить словами «1- на городской округ, муниципальный округ с населением  свыше 250 тыс. чел.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности, установленные Правительством Российской Федерации

| № п/п | Наименование вида | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парковки легковых автомобилей |  |  |
|  |  | расчетный показатель минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства | потребность расчетного населения в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 90% от уровня автомобилизации 300 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру. Распределение обеспеченности расчетного населения местами для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта: в границах земельного участка для многоквартирной жилой застройки — не менее 60%; в границах земельного участка или |

|  |  |  | в дальности пешеходной доступности не более 1000 м — до 40% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетный показатель максимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства | не нормируется |
|  |  | при застройке индивидуальными жилыми, садовыми домами и блокированными жилыми домами вся необходимая территория для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка |  |
|  |  | для объектов нежилого назначения в границах жилых и общественно-деловых зон |  |
|  |  | расчетный показатель минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства | в соответствии с приложением № 1 |
|  |  | расчетный показатель максимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства | не нормируется |
|  |  | у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон |  |
|  |  | расчетный показатель минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей | в соответствии с приложением Ж к своду правил «CП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» в зависимости от функционального назначения |

|  |  | расчетный показатель максимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей | не нормируется |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Озелененные территории общего ПОЛЬЗОВАНИЯ | расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования, кв. м на 1 чел. | на территории муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов, городских поселений с численностью населения свыше 15 тыс. чел. — 10 кв. м на 1 чел. |
|  |  | расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования, кв. м на 1 чел. | не нормируется |
|  |  | при численности населения менее 15 тыс. чел. расчетный показатель минимально необходимой площади озелененных территорий общего пользования устанавливается местными нормативами градостроительного проектирования с учетом климатических, демографических, градостроительных и иных особенностей данной территории |  |
| Примечание: за расчетный показатель потребности в озелененных территориях принимается минимально необходимая площадь озелененных территорий в квадратных метрах на одного человека расчетного населения, в которую вместе с озелененными территориями общего пользования (парками, парками культуры и отдыха, садами, скверами, бульварами) включаются озелененные части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах, а также лесопарки, городские леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий |  |  |  |

»;

в) дополнить приложением № 1 следующего содержания:

«Приложение № 1

к местным нормативам градостроительного проектирования Новосибирской области

(к пункту 5 «Расчетные показатели

минимально допустимого уровня

обеспеченности, установленные Правительством Российской Федерации»)

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в

непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон

| Объект обслуживания | Расчетная единица | Количество машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Коммунальное обслуживание | 60 кв. м общей площади | 1 |
| Бытовое обслуживание: мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро, салоны красоты и т.д. | 60 кв. м общей площади | 1 |
| Здравоохранение: поликлиники, фельдшерско- акушерские пункты, больницы, амбулатории, родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, перинатальные центры | 100 посещений | 5 на расстоянии не более 150 м |
| Образование и просвещение: дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные технические училища, колледжи, художественные школы и училища, институты, университеты и т.д. | 100 обучающихся | 2 на расстоянии не более 150 м |
| Культурное развитие: музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы, цирки, океанариумы и т.д. | 100 мест или единовременных посетителей | 15 |
| Религиозное использование: церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, синагоги, молельные дома и т.д. | 100 единовременных посетителей | 4 |
| Общественное управление: учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления, суды и т.д. | 200 кв. м общей площади | 1 |
| Деловое управление: объекты органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или | 60 кв. м общей площади | 1 |

| муниципальным управлением |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты торговли: торговые центры, торгово- развлекательные центры общей площадью свыше 5000 кв. м | 100 кв. м общей площади | 5 |
| Объекты торговли площадью до 5000 кв. м | до 400 кв. м — 80 кв. м общей площади; от 401 до 1000 кв. м — 80 кв. м общей площади; от 1001 кв. м до 5000 кв. м — 100 кв. м общей площади | 1 2 |
| Общественное питание: рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары | 100 кв. м общей площади | 4 |
| Гостиничное обслуживание: гостиницы, мотели | 100 номеров | 30, но не менее |
| Спортивно-зрелищные объекты с трибунами: стадионы, дворцы спорта | 30 посадочные мест | 1 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы: тренажерные залы, фитнес-клубы, спортивные и тренажерные залы и т.д. | 100 кв. м общей площади | 4 |
| Аквапарки, бассейны | 100 кв. м общей площади | 4 |

г) в абзаце первом раздела «Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования» после слов «схему территориального планирования Чулымского муниципального района Новосибирской области,» дополнить словами «генеральные планы муниципальных округов (ГП муниципального округа),»;

д) в разделе «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования»:

в подразделе «Иные нормативные акты Российской Федерации»: абзац второй изложить в следующей редакции:

«постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2020 № 1753

«О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального,   регионального   или межмуниципального,   местного   значения

объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса»;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2020 № 918н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;»;

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

«приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования;

приказ   Министерства    сельского    хозяйства    Российской    Федерации от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»;»;

в подразделе «Своды правил по проектированию и строительству (CП)»: абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«CП 42.13330.2016.    Свод    правил.     Градостроительство.    Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

CП 145.13330.2020. Свод правил. Дома—интернаты. Правила проектирования;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«CП 32.13330.2018.     Свод     правил.     Канализация.     Наружные     сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;»;

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«CП 113.13330.2016.       Свод        правил.        Стоянки        автомобилей.

Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

CП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*;»; абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«CП 131.13330.2020.	Свод	правил.	Строительная	климатология.

СНиП 23—01—99*;»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«CП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность  зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001;»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«CП 54.13330.2016.	Свод	правил.	Здания	жилые	многоквартирные.

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.»;

абзац второй подраздела «Строительные нормы и правила (СНиП)» признать утратившим силу;

в	подразделе	«Санитарно-эпидемиологические	правила	и	нормативы (СанПиН)»:

абзац первый признать утратившим силу;

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«CП 2.4.3648-20	«Санитарно-эпидемиологические	требования к организациям    воспитания    и   обучения,    отдыха    и   оздоровления    детей и молодежи»;

CП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;»;

абзац пятый признать утратившим силу;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«СанПиН 2.1.3684-21       «Санитарно-эпидемиологические        требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно—противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;»;

после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«СанПиН 1.2.3685-21      «Гигиенические      нормативы      и      требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».»;

подразделы «Нормы пожарной безопасности (НПБ)» и «Санитарные нормы (CH)» признать утратившими силу.

3. В местных нормативах градостроительного проектирования сельских поселений  Чулымского района Новосибирской области:

а) в разделе I  «Общие положения»:

в пункте 1 слова «пункте 1 части 5 статьи 23» заменить словами «частями  3, 4,  4.1 статьи 29.2»;

в	пункте	3	слова	«программы	социально-экономического	развития Новосибирской области;» исключить;

б) в разделе II «Основная часть»:

в абзаце двадцать первом пункта 1:

в	предложении	первом после слова	«поселений,» дополнить словами «муниципальных округов,»;

в предложении втором:

после	слов	«муниципального	района,	поселения,»	дополнить	словами

«муниципального округа,»;

после	слов	«генеральном	плане	поселения,»	дополнить	словами

«генеральном плане муниципального округа,»;

в подпункте 4.4:

в позиции 2 «Плавательные бассейны» слова «75 на 1 тыс. человек» заменить словами «20 на 1 тыс. человек»;

пункт 1 примечаний к подпункту 4.4 изложить в следующей редакции:

«1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены   суммарно   для   объектов   физической   культуры и спорта, находящихся в ведении Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских   поселений,   а также   в частной   собственности, расположенных на территории соответствующего муниципального образования.»;

в подпункте 4.5:

позицию 9 «Площадки общего пользования различного функционального назначения» изложить в следующей редакции:

| 9 | Площадки общего пользования различного функциональ- | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен- ности количеством объектов | Уровень обеспечен- Ности, объект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ного |  |  |  |  |  |
|  | назначения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный | Удельный | площадки для | 0,1 |
|  |  |  | показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения | размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел. | выгула собак |  |
|  |  |  |  |  | площадки для игр детей | 0,7 |
|  |  |  |  |  | отдыха взрослого населения |  |
|  |  |  | объекта |  | физкультурно- | 1 |
|  |  |  |  |  | спортивные площадки и сооружения |  |
|  |  |  |  |  | хозяйственные | 0,06 |
|  |  |  |  |  | (контейнерные) |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | не нормируется |  |
|  |  | Расчетный показатель минимально допустимого |  |  | назначение площадки | расстояние, не менее, м |
|  |  | расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | площадки для выгула собак | 40 |
|  |  |  |  |  | площадки для игр детей | 12 |
|  |  |  |  |  | площадки для отдыха | 10 |
|  |  |  |  |  | взрослого населения |  |
|  |  |  |  |  | физкультурно- спортивные площадки и сооружения (в зависимости от | 10-40 |

«

|  |  |  |  | характеристик) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хозяйственные (контейнерные) | 20 |
| Примечания: - Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. - Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежат развитию. - При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения. - Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м |  |  |  |  |  |

»;

примечание к позиции 11 «Аптеки» изложить в следующей редакции:

«нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений, а также в частной собственности, распложенных на соответствующей территории»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности, установленные Правительством Российской Федерации

| № п/п | Наименование вида | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парковки легковых автомобилей |  |  |
|  |  | расчетный показатель минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства | потребность расчетного населения в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 90% от уровня автомобилизации 300 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру. Распределение обеспеченности расчетного населения местами для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта: в границах земельного участка для многоквартирной жилой застройки — не менее 60%; в границах земельного участка или |

|  |  |  | в дальности пешеходной доступности не более 1000 м — до 40% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетный показатель максимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства | не нормируется |
|  |  | при застройке индивидуальными жилыми, садовыми домами и блокированными жилыми домами вся необходимая территория для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка |  |
|  |  | для объектов нежилого назначения в границах жилых и общественно-деловых зон |  |
|  |  | расчетный показатель минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства | в соответствии с приложением № 1 |
|  |  | расчетный показатель максимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства | не нормируется |
|  |  | у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон |  |
|  |  | расчетный показатель минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей | в соответствии с приложением Ж к своду правил «CП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» в зависимости от функционального назначения |

|  |  | расчетный показатель максимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей | не нормируется |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Озелененные территории общего ПОЛЬЗОВАНИЯ | расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования, кв. м на 1 чел. | на территории муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов, городских поселений с численностью населения свыше 15 тыс. чел. — 10 кв. м на 1 чел. |
|  |  | расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования, кв. м на 1 чел. | не нормируется |
|  |  | при численности населения менее 15 тыс. чел. расчетный показатель минимально необходимой площади озелененных территорий общего пользования устанавливается местными нормативами градостроительного проектирования с учетом климатических, демографических, градостроительных и иных особенностей данной территории |  |
| Примечание: за расчетный показатель потребности в озелененных территориях принимается минимально необходимая площадь озелененных территорий в квадратных метрах на одного человека расчетного населения, в которую вместе с озелененными территориями общего пользования (парками, парками культуры и отдыха, садами, скверами, бульварами) включаются озелененные части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах, а также лесопарки, городские леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий |  |  |  |

»;

в) дополнить приложением № 1 следующего содержания:

«Приложение № 1

к местным нормативам градостроительного проектирования Новосибирской области

(к пункту 5 «Расчетные показатели

минимально допустимого уровня

обеспеченности, установленные Правительством Российской Федерации»)

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в

непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон

| Объект обслуживания | Расчетная единица | Количество машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Коммунальное обслуживание | 60 кв. м общей площади | 1 |
| Бытовое обслуживание: мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро, салоны красоты и т.д. | 60 кв. м общей площади | 1 |
| Здравоохранение: поликлиники, фельдшерско- акушерские пункты, больницы, амбулатории, родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, перинатальные центры | 100 посещений | 5 на расстоянии не более 150 м |
| Образование и просвещение: дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные технические училища, колледжи, художественные школы и училища, институты, университеты и т.д. | 100 обучающихся | 2 на расстоянии не более 150 м |
| Культурное развитие: музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы, цирки, океанариумы и т.д. | 100 мест или единовременных посетителей | 15 |
| Религиозное использование: церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, синагоги, молельные дома и т.д. | 100 единовременных посетителей | 4 |
| Общественное управление: учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления, суды и т.д. | 200 кв. м общей площади | 1 |
| Деловое управление: объекты органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или | 60 кв. м общей площади | 1 |

| муниципальным управлением |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты торговли: торговые центры, торгово- развлекательные центры общей площадью свыше 5000 кв. м | 100 кв. м общей площади | 5 |
| Объекты торговли площадью до 5000 кв. м | до 400 кв. м — 80 кв. м общей площади; от 401 до 1000 кв. м — 80 кв. м общей площади; от 1001 кв. м до 5000 кв. м — 100 кв. м общей площади | 1 2 |
| Общественное питание: рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары | 100 кв. м общей площади | 4 |
| Гостиничное обслуживание: гостиницы, мотели | 100 номеров | 30, но не менее |
| Спортивно-зрелищные объекты с трибунами: стадионы, дворцы спорта | 30 посадочные мест | 1 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы: тренажерные залы, фитнес-клубы, спортивные и тренажерные залы и т.д. | 100 кв. м общей площади | 4 |
| Аквапарки, бассейны | 100 кв. м общей площади | 4 |

г) в разделе «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования»:

в подразделе «Иные нормативные акты Российской Федерации»: абзац второй изложить в следующей редакции:

«постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2020 № 1753

«О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального,   регионального   или межмуниципального,   местного   значения

объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса»;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2020 № 918н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;»;

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

«приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования;

приказ   Министерства    сельского    хозяйства    Российской    Федерации от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»;»;

в подразделе «Своды правил по проектированию и строительству (CП)»: абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«CП 42.13330.2016.    Свод    правил.     Градостроительство.    Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

CП 145.13330.2020. Свод правил. Дома—интернаты. Правила проектирования;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«CП 32.13330.2018.     Свод     правил.     Канализация.     Наружные     сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;»;

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«CП 113.13330.2016.       Свод        правил.        Стоянки        автомобилей.

Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

CП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*;»; абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«CП 131.13330.2020.	Свод	правил.	Строительная	климатология.

СНиП 23—01—99*;»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«CП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность  зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001;»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«CП 54.13330.2016.	Свод	правил.	Здания	жилые	многоквартирные.

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.»;

абзац второй подраздела «Строительные нормы и правила (СНиП)» признать утратившим силу;

в	подразделе	«Санитарно-эпидемиологические	правила	и	нормативы (СанПиН)»:

абзац первый признать утратившим силу;

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«CП 2.4.3648-20	«Санитарно-эпидемиологические	требования к организациям    воспитания    и   обучения,    отдыха    и   оздоровления    детей и молодежи»;

CП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;»;

абзац пятый признать утратившим силу;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«СанПиН 2.1.3684-21       «Санитарно-эпидемиологические        требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно—противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;»;

после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«СанПиН 1.2.3685-21      «Гигиенические      нормативы      и      требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».»;

подразделы «Нормы пожарной безопасности (НПБ)» и «Санитарные нормы (CH)» признать утратившими силу.

- Решение направить Главе Чулымского района для подписания  и обнародывания.

- Решение подлежит официальному опубликованию.