Приложение № 1

к решению  Совета депутатов

Чулымского района от_________№___

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Базовского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области

на период 2025-2035 гг.

Оглавление

Введение	4

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Базовского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 год	5

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Базовского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области	7

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения	7

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения	8

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения	8

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения	9

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения	9

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов	9

3. Перспективы развития сельского поселения  и прогноз	9

спроса на коммунальные услуги	10

3.1. Общие положения	10

3.2. Динамика и прогноз численности населения	10

3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство	11

3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы	12

4. Перечень мероприятий и целевых показателей	13

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры	13

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	15

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой	16

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ	18

1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	18

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения	18

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры	20

3.1. Водоснабжение	20

3.2. Теплоснабжение	23

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	26

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры	27

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	29

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	29

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	29

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг	32

11. Управление программой	32

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Базовского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Базовского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

- постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

- Генеральный план Базовского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов Чулымского района от 10.06.2024 года  №33/256.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Базовского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 год

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025-2035г.г. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Чулымского района |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Цель Программы | -обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; -обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; -повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области; - повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - повышение энергоэффективности систем водоснабжения и теплоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; - снижение износа коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | -комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; -совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; -программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; -капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водоснабжения. |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2025–2035гг: первый этап – с 2025 года по 2029 год (ежегодно); второй этап – с 2030 года по 2035 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2025-2035 годы составляют – 3770,0 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет – 1182,0 тыс. руб; - местный бюджет– 1588,0 тыс. руб; - внебюджетные средства– 1000,0 тыс.руб.; В том числе: Водоснабжение – 2070,0 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет – 1070,0 тыс. руб. - внебюджетные средства – 1000,0 тыс.руб.. Теплоснабжение – 1700,0 тыс. руб., в том числе: -областной бюджет – 1182,0 тыс. руб. -районный бюджет- 518,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы будут обеспечены: - комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Базовского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области

Население и организации муниципального образования обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз ТКО.

Таблица 2.1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Россети Новосибирск | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП «Коммунальщик» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП «Коммунальщик» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и вывоз ТКО | МУП «САХ» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Объекты водоснабжения на территории Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области из подземных источников были введены в эксплуатацию начиная с 1984 года:

- скважина в п. Базово в 1984 г.;

- скважина в п. Базово в 1990 г.;

- скважина в п. Алексеевка в 1990 году;

Скважины с насосами ЭЦВ в количестве 3 штук производительность от 100 до 240 м3/сут, от 4,00 до 10,00 м3/час.

Водонапорная башня V  до 50 м3 в количестве 1 штук.

Вода из скважин, заложенных на глубине 90,0 до 96,0 метров, поступает  в водонапорную башню чистой воды и в водопроводные сети. На водозаборе выстроена водонапорная башня чистой воды емкостью до 50 м. куб.

Общая протяженность сетей водопровода составляет 13000 м.

Модульная станция водоподготовки производительность 1 м3/час, имеются приборы учета поднятой и отпущенной воды, электроэнергии.

Импульсные станции в количестве 2 штук. Введены в эксплуатацию в 2017 и 2023 году.

Объект «Водопроводные сети» в п. Алексеевка Чулымского района Новосибирской области был введен в эксплуатацию в 1990 году.

На сети водопровода имеется 36 смотровых колодцев.

Общая протяженность линии водопровода составляет 5000 м.

Установленное основное оборудование:

Водоразборная колонка - 33 шт.;

Пожарные гидранты ГП-Н-1,50м – 3 шт.

Особенности режимов работы: напорный трубопровод в п. Алексеевка выполнен из ПВХ водопроводных труб диаметром 110 мм на глубине 2,2 м от спланированной поверхности земли. Питание сети происходит от водонапорной башни, расположенной по адресу: Новосибирская область Чулымский район поселок Алексеевка.

Объектами водоснабжения являются: скважина с насосом ЭЦВ 6-4-70 установленным в 2017 году и импульсная станция.

Объект «Водопроводные сети» в п. Базово Чулымского района Новосибирской области был введен в эксплуатацию в 1990 году.

На сети водопровода имеется 62 смотровых колодцев.

Общая протяженность линии водопровода составляет 8000 м.

Установленное основное оборудование:

Водоразборная колонка - 58 шт.

Пожарные гидранты ГП-Н-1,50м – 26 шт.

Автоматическая установка Лоцман -40

Особенности режимов работы: напорный трубопровод в п. Базово выполнен из ПВХ водопроводных труб диаметром 110 мм, на глубине 2,2 м от спланированной поверхности земли.

Объектами водоснабжения являются:  две скважины с насосами ЭЦВ 6-10-80 установленными в 2023 году, импульсная станция, водонапорная башня и модульная станция водоподготовки.

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

Сливной канализацией оборудованы школы, детский сад и 2% населения.

Канализование жилых и других общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся в специально отведенное место. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Чулымский район расположен в западной части Новосибирской области. Климат резко-континентальный, умеренно-холодный. Основные климатические показатели приняты по СНиП 23-01-99*:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки - -39 ºС;

- средняя температура наиболее холодного периода - -24 ºС;

- средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – -18,8 ºС;

- средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) – 19,0 ºС;

- продолжительность отопительного периода – 230 дней.

На территории поселения функционирует 1 котельная, установленной мощностью 0,3 Гк/ч, работает на твердом топливе – угле. Протяжённость  тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 0,8 км, часть из них требует  ремонта.

Часть жилого фонда  отапливается автономно.

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

На рассматриваемой территории расположен центр питания ПC 35 кВ Базово с трансформаторами мощностью 2x1,6 MBA (AO «РЭС»), по данным на 01.07.2024 свободная мощность для технологического присоединения составляет 1,25 МВт.

На сопредельных территориях расположены следующие центры питания:

-	ПC 110 кВ Быструха  с трансформаторами мощностью 1x2,5 MBA (AО «РЭС»), по данным на 01.07.2024 свободная мощность для технологического присоединения составляет 1,77 МВт;

-	ПC 110 кВ Пролетарская с трансформаторами мощностью 1x2,5 и lx 10 MBA (AO «РЭС»), по данным на 01.07.2024 свободная мощность для технологического присоединения составляет 1,5 МВт;

ПC 35 кВ Ужаниха с трансформаторами мощностью 2x2,5 MBA (AO«РЭС»), по данным на 01.07.2024 свободная мощность для технологического присоединения составляет 1,56 МВт;

-	ПC 35 кВ Б-Никольск с трансформаторами мощностью lxl,6 и 1x2,5 MBA (AO «РЭС»), по данным на 01.07.2024 свободная мощность для технологического присоединения составляет 1,25 МВт.

Рассматриваемую территорию пересекают трассы следующих ЛЭП:

-	ВЛ 35 кВ Воздвиженка - Ужаниха с отпайкой на ПC Базово (Л3598),

-	ВЛ 35 кВ Ужаниха - Базово (Л3599).

Электроснабжение потребителей рассматриваемой территории осуществляется по сети ВЛ-0,4 кВ от TП 10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10 кВ:

-п. Базово от ВЛ-10 кВ Ф.4, Ф.5, Ф.б, Ф.7, Ф.8 ПC 35 кВ Базово,

- п. Алексеевка от ВЛ-10 кВ Ф.2, Ф.3 ПC 35 кВ Базово, от ВЛ-10 кВ Ф1,Ф.4 PП 10 кВ Алексеевка.

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

В настоящее время в районе население использует только сжиженный газ. Доставка сжиженного газа потребителям осуществляется в баллонах и используется для приготовления пищи и горячей воды.

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТКО. Сбор ТКО от жилищного фонда и организаций сельсовета на территории населенных пунктов осуществляется контейнерным способом в Базовском сельсовете Чулымского района Новосибирской области.

3. Перспективы развития сельского поселения  и прогноз

спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения

Базовский сельсовет Чулымского района Новосибирской области расположен на юге Чулымского района. Граничит на юге и юго-западе с Ордынским районом Новосибирской области, на севере с Ужанихинским сельсоветом Чулымского района Новосибирской области, на востоке с Большеникольским сельсоветом Чулымского района Новосибирской области.

Общая площадь поселения составляет 38454 га. На территории расположено два населённых пункта п. Базово и п. Алексеевка.  Удалённость от районного центра г. Чулыма Новосибирской области 77 км, от областного центра г. Новосибирска 180 км. Связь осуществляется по автомобильной дороге регионального значения К-36 «Чулым – Ужаниха - Базово», имеется устойчивая связь с соседним Ордынским районом Новосибирской области по автомобильной дороге Н-3208.

3.2. Динамика и прогноз численности населения

Анализ численности населения произведен за период с 01.01.2020 года по 01.01.2024 года, по данным, представленным администрацией Чулымского района.

На 1 января 2024 года численность Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области составила 777 человек. За рассматриваемый период численность поселения уменьшилась на 222 человека, что составляет  22,2% от исходного значения на 01.01.2020 г.

Таблица 3.1-Численность Базовского сельсовета Чулымского района

Новосибирской области

| Год | Население по МО, чел. | Динамика по МО, чел. |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2020г. | 999 | - |
| на 01.01.2021г. | 989 | -10 |
| на 01.01.2022г. | 945 | -44 |
| на 01.01.2023г. | 802 | -145 |
| на 01.01.2024г. | 777 | -25 |

Динамика численности населения за рассматриваемый период характеризуется отрицательной.

Рисунок 3.1 Динамика численности населения Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

Таблица 3.2 - Численность населения Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| п. Алексеевка | 379 | 376 | 356 | 287 | 278 |
| п. Базово | 620 | 613 | 589 | 515 | 499 |
| Итого по муниципальному образованию | 999 | 989 | 945 | 802 | 777 |

На расчетный срок планируется также уменьшение численности
населения не смотря на реализацию программ направленных на улучшение
жилищных условий, а также реализацию эффективной региональной
миграционной и демографической политики.

Ежегодное снижение численности обусловлено естественной убылью населения МО, увеличением уровня смертности.

3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилой фонд Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 01.01.2024 г. составил 20,380 тыс.кв.м. общей площади. Большая часть жилого фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Средняя обеспеченность общей площадью на 1 жителя составляет 26,2 м2.

Распределение жилого фонда и населения на 01.01.2024 г. приведено в таблице 3.4

Таблица 3.4-Распределение жилого фонда и населения на 01.01.2024г.

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовский сельсовет Чулымского района Новосибирской области |
| --- | --- | --- |
| Общий объем жилищного фонда | S общ. м2 | 20380 |
|  | кол-во домов | 252 |
| в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | S общ. м2 | 4780 |
|  | кол-во домов | 90 |
| малоэтажная многоквартирная жилая застройка | S общ. м2 | 15600 |
|  | кол-во домов | 162 |

Предполагается освоение свободных площадок населенных пунктов в пределах зон застройки индивидуальными жилыми домами, по мере необходимости (спроса населения).

3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, а так же, реализация Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволят снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено повышением уровня благоустройства населения, ростом сельскохозяйственного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы приведены в таблице 3.5 с разбивкой по годам, видам коммунальных ресурсов и потребителям.

Таблица 3.5 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | На 01.01.2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,275 | 25,23 | 25,185 | 25,08 |
| в т. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс. м³ | 19,005 | 19,005 | 19,000 | 18,985 | 18,940 | 18,895 | 18,790 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Другим водопроводам | тыс. м³ | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
| Опущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| В т. ч. населению |  | - | - | - | - | - | - | - |
| В т.ч. бюджетной сфере | тыс. Гкал | 0,8444 | 0,8444 | 0,8444 | 0,8444 | 0,8444 | 0,8444 | 0,8444 |
| В т.ч. прочие потребители | тыс. Гкал | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 |

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по электроснабжению, водоотведению, газоснабжению, утилизации (захоронению) ТБО в Базовском сельсовете Чулымского района Новосибирской  области на 2025 – 2035 гг. отсутствуют.

4.1. Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению и теплоснабжению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на период 2025-2035 гг. являются:

1. Обеспечение населения Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством, соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

2. Рациональное использование водных ресурсов.

3. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

5.Снижение издержек системы теплоснабжения.

Услуги «Водоснабжение» и «Теплоснабжение» должны быть предоставлены всем жителям Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение» в жилых домах может быть установлен дополнительный фильтр.

Таблица 4.1 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Устройство зон санитарной охраны в п. БазоворСтроительствоС | 2029 |
| 2 | Устройство зон санитарной охраны в п. Алексеевка | 2028 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей в п. Базово | 2027-2035 |
| 4 | Капитальный ремонт сетей в п. Алексеевка | 2031 |
| Теплоснабжение |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт теплотрассы п. Базово | 2030 |
| 6 | Модернизация котлов и котельного оборудования в п. Базово | 2033 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 4.2-Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

|  | Показатель | Ед. изм. | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 20 | 10 | 50 | 3 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения, всего по муниципальному образованию | % | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| 2.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 5 | 3 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Недостаточное бюджетное финансирование приводит к недостаточному техническому обслуживанию и низкому объему выполняемых ремонтных работ и как следствие приводит к большому физическому износу объектов коммунальной инфраструктуры, к высокой аварийности и увеличению непроизводственных потерь.

В настоящее время для Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области проведен анализ планируемых расходов в системах коммунальной инфраструктуры для системы водоснабжения и теплоснабжения.

В настоящий момент централизованная система водоотведения и газоснабжения в сельсовете отсутствует. Их организация в перспективе развития поселения не планируется на расчетный срок.

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов.

Таблица5.1 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Устройство зон санитарной охраны в п. БазоворСтроительствоС | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 2 | Устройство зон санитарной охраны в п. Алексеевка | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт сетей в п. Базово | 640,0 |  |  | 340,0 |  |  | 300,0 |
| 4 | Капитальный ремонт сетей в п. Алексеевка | 430,0 |  |  |  |  |  | 430,0 |
|  | Итого: | 2070,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 500,0 | 500,0 | 730,0 |

Таблица 5.2 – Инвестиционные проекты по теплоснабжению   Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы п. Базово | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |
| 2 | Модернизация котлов и котельного оборудования в п. Базово | 1200,0 |  |  |  |  |  | 1200,0 |
|  | Итого: | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 |

Таблица 5.3 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 2070,0 |
| Районный бюджет |  |  | 340,0 |  |  | 730,0 | 1070,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  | 1000,0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  | 1700,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1182,0 | 1182,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | 518,0 | 518,0 |

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктур.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.

При определении перспектив развития сельского поселения, прежде всего, стоит задача улучшения качества жизни населения. Этого можно добиться за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории. В целом в сельском поселении повышается доступность жилья за счет снижения цен на домовладения для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

-техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

-финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

-организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Расчет значений целевых показателей разработан на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области и приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1-расчет значений целевых показателей

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |

Таблица 2.2 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - улучшит социально-бытовые условия для населения поселения по водоснабжению; |
| 2 | Теплоснабжение | -повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих; -сокращение расхода электроэнергии на 10%; -обеспечение бесперебойного оказания услуг теплоснабжения. |

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения в населенных пунктах с одним подъемом, очистка не производится. Схема водоснабжения в населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин. Всего в сельсовете насчитывается 3 водозаборные скважины питьевого назначения: п. Базово  - 2 скважины; в  п. Алексеевка – 1 скважина. Так же для повышения надежности работы сетей установлены водонапорные башни.

Скважины с насосами ЭЦВ в количестве 3 штук производительность от 100 до 240 м3/сут, от 4,00 до 10,00 м3/час.

Водонапорная башня V  до 50 м3 в количестве 1 штука.

Вода из скважин, заложенных на глубине 90,0 до 96,0 метров, поступает  в водонапорную башню чистой воды и в водопроводные сети. На водозаборе выстроена водонапорная башня чистой воды емкостью до 50 м. куб.

Общая протяженность сетей водопровода составляет 13000 м.

Модульная станция водоподготовки производительность 1 м3/час, имеются приборы учета поднятой и отпущенной воды, электроэнергии.

Импульсные станции в количестве 2 штук. Введены в эксплуатацию в 2017 и 2023 году.

Экспертным заключением по результатам лабораторных исследований установлено, что микробиологические показатели питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания».

п. Базово Чулымского района Новосибирской области

Объектами водоснабжения являются:  две скважины с насосами ЭЦВ 6-10-80 установленными в 2023 году, импульсная станция, водонапорная башня и модульная станция водоподготовки.

На сети водопровода имеется 62 смотровых колодцев.

Установленное основное оборудование:

Водоразборная колонка - 58 шт.

Пожарные гидранты ГП-Н-1,50м – 26 шт.

Автоматическая установка Лоцман -40

Особенности режимов работы: напорный трубопровод в п. Базово Чулымского района Новосибирской области выполнен из ПВХ водопроводных труб диаметром 110 мм, на глубине 2,2 м от спланированной поверхности земли.

В схему системы водоснабжения включена  водонапорная башня, емкостью 50м3. Водопроводные сети  общей протяженностью 8000 м.

Удельный расход э/энергии в технологическом процессе подготовки либо транспортировки воды – 0,71кВт*ч./м.куб.

Проектные параметры объекта (производительность)- 10 куб.м/час.

Фактические параметры объекта (производительность)-1,92 куб.м/час.

На территории населенного пункта не везде предусмотрены зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

Таблица 3.1-Характеристика скважин

| № п./п. | Наименование | Место Расположения | Глубина заложения, м | Год ввода | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина водозаборная №14601 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Базово, ул. Цветочная | 86 | 1990 | ЭЦВ 6-10-80 |
| 2 | Водозаборная скважина №50-84 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Базово, ул. Раздольная, д. 7 | 96 | 1984 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |

Таблица 3.2-Характеристика водопроводных сетей

| № п./п. | Наименование | Место Расположения | Протяженность, м | Год ввода | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Базово, д. б/н | 4775 | 2012 | Пластик (полиматериалы и т.д.) |
| 2 | Водопроводные сети | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Базово, д. б/н | 3225 | 2012 | Пластик (полиматериалы и т.д.) |

п. Алексеевка Чулымского района Новосибирской области

Водоснабжение в населенном пункте осуществляется путем отбора воды из подземных источников – одной скважины,  с  погружными  насосами типа ЭЦВ.

На сети водопровода имеется 36 смотровых колодцев.

Установленное основное оборудование:

Водоразборная колонка - 33 шт.;

Пожарные гидранты ГП-Н-1,50м – 3 шт.

Особенности режимов работы: напорный трубопровод в п. Алексеевка выполнен из ПВХ водопроводных труб диаметром 110 мм на глубине 2,2 м от спланированной поверхности земли. Питание сети происходит от водонапорной башни.

Удельный расход э/энергии в технологическом процессе подготовки либо транспортировки воды – 0,84 кВт*ч./м.куб.

Проектные параметры объекта (производительность)- 10 куб.м/час.

Фактические параметры объекта (производительность)-1,75 куб.м/час.

Характеристика скважины представлена в таблице 3.3

Фактический износ водозаборной скважины 45%.

Таблица 3.3 -Характеристика скважин

| № п./п. | Наименование | Место Расположения | Глубина заложения, м | Год ввода | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина водозаборная | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. п. Алексеевка, д. б/н | 90 | 2012 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |

Таблица 3.4-Характеристика водопроводных сетей

| № п./п | Наименование | Место Расположения | Протяженность, м | Год ввода | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Алексеевка, д. б/н | 5000 | 209 | Пластик (полиматериалы и т.д.) |

Применяемые графики работы и их обоснованность

Режим работы скважин равномерный в течение суток. Для создания регулирующего запаса и напора воды в водопроводной сети, сглаживания работы насосных станций в схеме водоснабжения применяются водонапорные башни.

Фактический износ водопроводной сети 55%.

Технические и технологические проблемы в системе

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения, выявлено:

- износ водопроводных сетей составляет 55 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды, поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Требуемые мероприятия

- устройство зон санитарной охраны;

-капитальный ремонт водопроводных сетей.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых объектов, нужды местных предприятий, нужды пожаротушения.

Таблица 3.5- Суммарное водопотребление

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Всего, расход воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расч. срок | 1-я очередь | Расч. срок | 1-я очередь | Расч. срок | 1-я очередь | Расч. Срок |
| п. Базово | 175,10 | 171,65 | 9,075 | 9,075 | 81 | 81 | 265,175 | 261,725 |
| п. Алексеевка | 94,46 | 93,31 | 4,918 | 4,918 | 81 | 81 | 180,378 | 179,228 |
| Всего по сельсовету | 269,56 | 264,96 | 13,993 | 13,993 | 162 | 162 | 445,553 | 440,953 |

3.2. Теплоснабжение

Существующее положение

Чулымский район расположен в западной части Новосибирской области. Климат резко-континентальный, умеренно-холодный. Основные климатические показатели приняты по СНиП 23-01-99*:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки - -39 ºС;

- средняя температура наиболее холодного периода - -24 ºС;

- средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – -18,8 ºС;

- средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) – 19,0 ºС;

- продолжительность отопительного периода – 230 дней.

Источником теплоснабжения поселения является угольная котельная по адресу: Новосибирская  область, Чулымский район, Базовский сельсовет,  п. Базово.

Котельная обеспечивает тепловой энергией общественные здания                 п. Базово Чулымского района Новосибирской области. Котельная оборудована водогрейными котлами, температурный график сети – 75-60ОС. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными, с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой схеме двухтрубная.

Котельная построена в 1988 году, капитальный ремонт не производился.

В котельной установлено  два водогрейных твердотопливных котла марки  КВр-0,6КБ и КВр-0,63КБ.

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления п. Базово Чулымского района Новосибирской области.

В котельной  установлены приборы учета тепловой и электрической энергии.

Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды.

Обслуживание котельной на данный период осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик».

Таблица  3.6- Температурный график отпуска теплоты от котельной

| Температура наружного воздуха tн, °С | Температура подающего трубопровода t 01, °С | Температура обратного трубопровода t 02, °С |
| --- | --- | --- |
| +10 | 26,6 | 24,5 |
| +9 | 27,6 | 25,3 |
| +8 | 28,7 | 26,1 |
| +7 | 29,8 | 26,9 |
| +6 | 30,8 | 27,7 |
| +5 | 31,9 | 28,5 |
| +4 | 33,0 | 29,3 |
| +3 | 34,1 | 30,1 |
| +2 | 35,1 | 30,9 |
| +1 | 36,2 | 31,7 |
| 0 | 37,3 | 32,5 |
| -1 | 38,3 | 33,3 |
| -2 | 39,4 | 34,1 |
| -3 | 40,5 | 34,9 |
| -4 | 41,5 | 35,8 |
| -5 | 42,6 | 36,6 |
| -6 | 43,7 | 37,4 |
| -7 | 44,8 | 38,2 |
| -8 | 45,8 | 39,0 |
| -9 | 46,9 | 39,8 |
| -10 | 48,0 | 40,6 |
| -11 | 49,0 | 41,4 |
| -12 | 50,1 | 42,2 |
| -13 | 51,2 | 43,0 |
| -14 | 52,2 | 43,8 |
| -15 | 53,3 | 44,6 |
| -16 | 54,4 | 45,4 |
| -17 | 55,5 | 46,2 |
| -18 | 56,5 | 47,1 |
| -19 | 57,6 | 47,9 |
| -20 | 58,7 | 48,7 |
| -21 | 59,7 | 49,5 |
| -22 | 60,8 | 50,3 |
| -23 | 61,9 | 51,1 |
| -24 | 62,9 | 51,9 |
| -25 | 64,0 | 52,7 |
| -26 | 65,1 | 53,5 |
| -27 | 66,2 | 54,3 |
| -28 | 67,2 | 55,1 |
| -29 | 68,3 | 55,9 |
| -30 | 69,4 | 56,7 |
| -31 | 70,4 | 57,5 |
| -32 | 71,5 | 58,4 |
| -33 | 72,6 | 59,2 |
| -34 | 73,6 | 60,0 |
| -35 | 74,7 | 60,8 |
| -36 | 75.8 | 61,6 |
| -37 | 76,9 | 62,4 |
| -38 | 77,9 | 63,2 |

Общая протяженность тепловых сетей составляет 800 м. (в двухтрубном исчислении), средний диаметр 100 мм.  Способ прокладки - надземная на низких опором (в связи с высоким уровнем грунтовых вод). В 2018 году была произведена замена 300 м тепловых сетей. Протяженность сетей с большим процентом износа на 01.01.2024 г. составляет 180 м.

Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей централизованного теплоснабжения надземным способом. Материал трубопроводов - стальные трубы в ППУ изоляции с защитной оцинкованной оболочкой (согласно ГОСТ 30732-2006). По территории школы и детского сада- подземная канальная  прокладка из стальных трубопроводов в ППУ- изоляции.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учёт потребления тепла осуществляет в зданиях МКОУ Базовская СОШ (школа и детский сад), у остальных потребителей учет тепловой энергии  отсутствует.

Остальной жилой фонд отапливается автономно.

Требуемые мероприятия

-капитальный ремонт теплотрассы;

-предусматривается замена имеющихся котлов и устаревшего оборудования котельной, отслуживших срок эксплуатации;

-замены дымовой трубы.

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- В области энергосбережения:

-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- В области качества поставляемого ресурса:

- замена изношенных сетей;

- замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

- Подключение новых абонентов

- установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1- Обоснование целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |  | 2030-2035 г. |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Проведение мероприятий по модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
|  | Износ тепловых сетей | % | 22 | 20 | 18 | 15 | <10 |  | <5 |  |  | Капитальный ремонт и замена сетей теплоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | Км | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,08 |  | 0,04 |  |  |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |  |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 55 | 50 | 40 | 30 | <20 | <5 |  |  | Износ сетей водоснабжения будет уменьшаться за счет реализации мероприятий по капитальному ремону сетей водоснабжения |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту оборудования системы водоснабжения позволит улучшить качество обслуживания абонентов, тем самым количество жалоб составит 0 |  |

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В программах Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области  не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области  не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Сроки реализации программы 2025-2035 гг. Финансирование программы осуществляется за счет бюджета (областного и местного) и внебюджетных средств.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Данная оценка приведена в разделе 9.

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Доступность коммунальных услуг для населения

Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы производился на основе прогноза спроса на коммунальные ресурсы.

Максимально допустимые расходы на оплату коммунальных услуг для потребителей Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области с 01.07.2024 года на 1 человека составляют 3058,66 руб./мес., с учетом регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:

16% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина до двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области;

22% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина свыше двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области.

На территории Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области максимальный тариф на теплоснабжение для населения 3034,74руб./Гкал, норматив потребления услуги теплоснабжения на 1 человека в месяц (1,054 Гкал/м2).

На территории Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области максимальный тариф на холодное водоснабжение для населения 32,57 руб./м3, норматив потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (1,054 м3/чел.).

Тарифы на 2024 год (с 01.07.2024-31.12.2024 гг.) действуют на основании:

- теплоснабжение: приказ департамента ценового и тарифного регулирования Новосибирской области  №   № 432-ТЭ/НПА  от 05 декабря 2023 года.

- водоснабжение: приказ департамента по тарифам Новосибирской области»  № 429-В/НПА  от  5 декабря 2023 года.

Таблица 9.1 Результаты расходов на коммунальные услуги

|  | Наименование критерия доступности | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |

Таблица 9.2 – Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 32,57 | 33,87 | 35,22 | 36,63 | 38,10 | 39,62 | 41,21 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 3034,7 | 3156 | 3282,3 | 3413,6 | 3550,1 | 3692,1 | 3839,8 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 2,93 | 3,04 | 3,16 | 3,29 | 3,43 | 3,56 | 3,70 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 86,61 | 90,07 | 93,67 | 97,42 | 101,32 | 105,37 | 109,58 |
| Наименование ресурса | Ед. измерения | Прогноз |  |  |  |  |
|  |  | 2031 г. | 2032г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 42,85 | 44,57 | 46,35 | 48,21 | 50,14 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 3993,4 | 4153,1 | 4319,3 | 4492,09 | 4671,7 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 3,85 | 4,01 | 4,17 | 4,33 | 4,51 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 113,97 | 118,53 | 123,27 | 128,20 | 133,33 |

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в сельском поселении  равен 2000 рублей.

Данные о количестве семей, получающих субсидии отсутствуют. В связи с этим невозможно определить расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг.

11. Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется управление строительства, жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства, развития транспортной инфраструктуры администрации Чулымского района.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.