Приложение № 4

к решению  Совета депутатов

Чулымского района от_________№___

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Иткульского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области

на период 2025-2035 гг.

Оглавление

Введение	3

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Иткульского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 годы	4

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Иткульского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области	6

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения	6

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения	6

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения	6

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения	7

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения	7

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов	7

3. Перспективы развития сельского поселения  и прогноз	8

спроса на коммунальные услуги	8

3.1. Общие положения	8

3.2. Динамика численности населения	8

3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство	9

3.4  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы	10

4. Перечень мероприятий и целевых показателей	11

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры	11

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	13

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой	14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ	16

1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	16

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения	16

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры	17

3.1. Водоснабжение	17

3.2. Теплоснабжение	20

3.3 Газоснабжение	22

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	23

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры	23

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	26

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	26

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	26

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	27

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям	29

граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг	29

11. Управление программой	29

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Иткульского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Иткульского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

- постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

- Генеральный план Иткульского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области от 25.04.2013 №7.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Иткульского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025-2035г.г. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - Администрация Чулымского района |
| Соисполнители программы | - отсутствуют |
| Цель Программы | - обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области; - повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - повышение энергоэффективности систем водоснабжения и теплоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; - снижение износа коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | -комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; -реконструкция существующих объектов водоснабжения. |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2025–2035гг: первый этап – с 2025 года по 2029 год (ежегодно); второй этап – с 2030 года по 2035 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2025-2035 годы составляют – 133200,0 тыс. руб., в том числе: -областной бюджет – 1083,5 тыс. руб; -районный бюджет – 2116,5,0 тыс. руб; - внебюджетные средства – 130000,0 тыс. руб.. В том числе: Водоснабжение – 1200,0 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет – 1200,0 тыс. руб. Теплоснабжение – 2000,0 тыс. руб., в том числе: -районный бюджет – 916,5 тыс.руб; -областной бюджет-1083,5 тыс.руб. Газоснабжение-130000,0 тыс. руб., в том числе: -внебюджетные средства -130000,0 тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы будут обеспечены: - комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; -финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Иткульского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области

Население и организации муниципального образования  обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением.

Таблица 2.1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Россети Новосибирск | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП «Коммунальщик» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП «Коммунальщик» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и вывоз ТКО | МУП «САХ» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения в населённых пунктах с одним подъёмом, очистка не производится. Схема водоснабжения в населённых пунктах как кольцевая, так и тупиковая.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. Всего в Иткульском сельсовете Чулымского района Новосибирской области насчитывается  4 водозаборные скважины питьевого назначения: с. Иткуль  - 1 скважина; в  с. Новоиткульское - 1 скважина; п. Залесный - 1 скважина; п. Шерстобитово - 1 скважина. Так же для повышения надёжности работы сетей установлены водонапорные башни.

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

Канализование жилых и других общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся в специально отведенное место. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Источником теплоснабжения сельсовета  является угольная котельная по адресу: Новосибирская  область, Чулымский район,  с. Новоиткульское.

Котельная обеспечивает тепловой энергией общественные и жилые  здания  с. Новоиткульское.  Стальные твёрдотопливные котлы типа КВр  установленные в здании котельной, предназначены для теплоснабжения по закрытой схеме (без непосредственного водозабора из теплосети) зданий и сооружений различного назначения, при работе на твердом топливе в двухконтурной системе теплоснабжения с расширительным баком и принудительной циркуляцией теплоносителя

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Существующий источник электроснабжения – ПС Спутник 110/35/10 кВ.

Всего на территории Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области установлено 11  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВт.

Для воздушных линий электропередач всех напряжений устанавливается охранная зона. Охранная зона ВЛ - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

-10 м - для ВЛ до 20 кВ;

-15 м - для ВЛ 35 кВ;

-20 м - для ВЛ 110 кВ;

-25 м - для ВЛ 220 кВ.

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

В настоящее время газифицировано 9,4% жилищного фонда Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области (часть с. Иткуль). В других населенных пунктах газоснабжение осуществляется сжиженным газом. Доставка сжиженного газа потребителям осуществляется в баллонах и используется для приготовления пищи и горячей воды.

Новосибирская область входит в Программу газификации России ПАО «Газпром» 2021-2025. В регионе функционируют 6 газораспределительных организаций:

- ООО «Газпром газораспределение Томск»;

- ОАО «Городские газовые сети»;

- ООО «Новосибирскоблгаз»;

- ООО «НПП «Сибэнергоцентр»;

- ООО «ТеплоГазСервис»;

- ООО «Фортуна».

В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 30 марта 2022 г. № 144-п на территории Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области предусмотрены мероприятия в области газификации.

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТКО. Сбор ТКО от жилищного фонда и организаций сельсовета на территории населенных пунктов осуществляется контейнерным способом в Иткульском сельсовете Чулымского района Новосибирской области.

3. Перспективы развития сельского поселения  и прогноз

спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения

Иткульский сельсовет Чулымского района Новосибирской области расположен в пределах Чулымского района Новосибирской области, к югу от железной дороги  на расстоянии 1-13 км, от автомагистрали «Байкал» на расстоянии 18 км.

Географически муниципальное образование Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области находится на: 5503/ (северной широты) и 8104/ (восточной долготы), высота над уровнем моря – 20 м. В состав поселения входит: села Иткуль, Новоиткульское, поселки Залесный, Волковский, Шерстобитово, Филимоновский.

3.2. Динамика численности населения

Иткульский сельсовет Чулымского района Новосибирской области занимает 5 место среди сельсоветов Чулымского района Новосибирской области по численности населения. Среднегодовая численность населения Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 01.01. 2024 году составила 734 человека.

##### Таблица 3.1-Численность населения Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области в 2019 - 2024 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 1290 | 1266 | 1240 | 745 | 734 | - 43,1 |

В течение 2019 - 2024 годов численность населения Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области снизилась на 43,1%, наблюдается высокая тенденция снижения численности населения.

Рисунок 3.1 Динамика численности населения Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

Таблица 3.2 - Численность населения Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| с. Новоиткульское | 556 | 543 | 538 | 353 | 346 |
| п. Волковский | 12 | 12 | 11 | 3 | 2 |
| п. Залесный | 119 | 117 | 114 | 50 | 49 |
| с. Иткуль | 407 | 403 | 397 | 291 | 293 |
| п. Филимоновский | 97 | 93 | 86 | 29 | 27 |
| п. Шерстобитово | 99 | 98 | 94 | 19 | 17 |
| Итого по муниципальном у образованию | 1290 | 1266 | 1240 | 745 | 734 |

В течение рассматриваемого периода наблюдается отрицательная динамика численности населения поселения в целом, так же и в каждом населенном пункте отдельно.

Прогноз численности населения сельского поселения учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития поселения, основные положения федеральных, областных и местных целевых программ.

На расчетный срок планируется также уменьшение численности
населения не смотря на реализацию программ направленных на улучшение
жилищных условий, а также разработку эффективной региональной
миграционной и демографической политики.

Ежегодное снижение численности обусловлено естественной убылью населения МО, увеличением уровня смертности.

3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилой фонд Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 01.01.2024г. составил 24,74 тыс.кв.м. общей площади. Большая часть жилого фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Средняя обеспеченность общей площадью на 1 жителя составляет 33,7 м2.

Распределение жилого фонда и населения на 01.01.2024г. приведено в таблице 3.3

Таблица 3.3-Распределение жилого фонда и населения на 01.01.2024г.

| Наименование показателя | Единица измерения | Иткульский сельсовет Чулымского района Новосибирской области |
| --- | --- | --- |
| Общий объем жилищного фонда | Sобщ. м2 | 22740 |
|  | кол-во домов | 435 |
| в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | Sобщ. м2 | 8640 |
|  | кол-во домов | 277 |
| малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ. м2 | 16100 |
|  | кол-во домов | 158 |

Предполагается освоение свободных площадок населенных пунктов в пределах зон застройки индивидуальными жилыми домами, по мере необходимости (спроса населения).

3.4  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, а так же, реализация Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволят снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено повышением уровня благоустройства населения, ростом сельскохозяйственного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы приведены в таблице 3.4 с разбивкой по годам, видам коммунальных ресурсов и потребителям.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

Таблица 3.4 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды – всего | тыс. м³ | 16,17 | 16,08 | 15,98 | 15,89 | 15,81 | 15,780 | 15,640 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс. м³ | 9,29 | 9,20 | 9,10 | 9,01 | 8,93 | 8,90 | 8,76 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Другим водопроводам | тыс. м³ | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 |
| Опущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс. Гкал | 0,6465 | 0,6465 | 0,6465 | 0,6465 | 0,6465 | 0,6465 | 0,6465 |
| Бюджетной сфере | тыс. Гкал | 0,5095 | 0,5095 | 0,5095 | 0,5095 | 0,5095 | 0,5095 | 0,5095 |
| Прочие потребители | тыс. Гкал | 0,05804 | 0,05804 | 0,05804 | 0,05804 | 0,05804 | 0,05804 | 0,05804 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2024 г.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по электроснабжению, водоотведению и утилизации (захоронению) ТБО в Иткульском сельсовете Чулымского  района Новосибирской  области на 2025 – 2035 гг. отсутствуют.

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Таблица 4.1 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Залесный |  | 2027 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Новоиткульское |  | 2030 |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Новоиткульское |  | 2028 |
| 4 | Модернизация котлов и котельного оборудования с. Новоиткульское |  | 2032 |
| Газоснабжение |  |  |  |
| 55 |  | Газификация в с. Новоиткульское | 2030-2035 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 4.2-Целевые показатели коммунальной инфраструктуры

|  | Показатель | Ед. изм. | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 68 | 77 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 20 | 10 | 5 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения, всего по муниципальному образованию | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 76 |
| 2.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 10 | 8 | 5 |
| 3 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения населения, всего по муниципальному образованию | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 |
| 3.2 | Доля износа сетей газоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Недостаточное бюджетное финансирование приводит к недостаточному техническому обслуживанию и низкому объему выполняемых ремонтных работ и как следствие приводит к большому физическому износу объектов коммунальной инфраструктуры, к высокой аварийности и увеличению непроизводственных потерь.

В настоящее время для Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области проведен анализ планируемых расходов в системах коммунальной инфраструктуры для системы водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

В настоящий момент централизованная система водоотведения в Иткульском сельсовете Чулымского  района Новосибирской  области отсутствует. Организация водоотведения в перспективе развития сельсовета не планируется на расчетный срок.

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов.

Таблица 5.1 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Залесный | 700,0 |  |  | 400,0 |  |  | 300,0 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Новоиткульское | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Итого: | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |

Таблица 5.2 – Инвестиционные проекты по теплоснабжению   Иткульского сельсовета Чулымского муниципального района на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Новоиткульское | 900,0 |  |  |  | 600,0 |  | 300,0 |
| 2 | Модернизация котлов и котельного оборудования с. Новоиткульское | 1100,0 |  |  |  |  |  | 1100,0 |
|  | Итого: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 1400,0 |

Таблица 5.3 – Инвестиционные проекты по газоснабжению   Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Газификация в с. Новоиткульское | 130000,0 |  |  |  |  |  | 130000,0 |
|  | Итого: | 130000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130000,0 |

Таблица 5.4 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 | 2030-2035 |  | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 800,0 |  | 1200,0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1083,5 | 1083,5 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  | 316,5 | 916,5 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000,0 | 130000,0 |

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.

При определении перспектив развития сельского поселения, прежде всего, стоит задача улучшения качества жизни населения. Этого можно добиться за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории. В целом в сельском поселении повышается доступность жилья за счет снижения цен на домовладения для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

-организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Расчет значений целевых показателей разработан на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1-Расчет значений целевых показателей

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |

Таблица 2.2 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - улучшит социально-бытовые условия для населения поселения по водоснабжению; |
| 2 | Теплоснабжение | -повышение надежности и эффективности теплоснабжения и снижение затрат; - улучшение экологической обстановки. |
| 3 | Газоснабжение | - повышение доступности централизованного газоснабжения |

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения в населённых пунктах с одним подъёмом, очистка не производится. Схема водоснабжения в населённых пунктах как кольцевая, так и тупиковая.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. Всего в Иткульском сельсовете Чулымского  района Новосибирской  области насчитывается 4 водозаборные скважины питьевого назначения: с. Иткуль  - 1 скважина; в  с. Новоиткульское - 1 скважина; п. Залесный - 1 скважина; п. Шерстобитово - 1 скважина. Так же для повышения надёжности работы сетей установлены водонапорные башни.

Экспертным заключением по результатам лабораторных исследований установлено, что микробиологические показатели питьевой воды в с. Иткуль Чулымского района Новосибирской области не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованных органолептических показателей мутности в 9,5 раза (норматив, не более 1,5 мг/л), цветности в 1,4 раза (норматив, не более 20С), исследованного ПДК железа в 9,6 раза (норматив -0,3 мг/л).

Экспертным заключением по результатам лабораторных исследований установлено, что микробиологические показатели питьевой воды  в с. Новоиткульское Чулымского района Новосибирской области соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания».

Таблица 3.1- Характеристика водонапорных башен

| № п./п. | Наименование | Объём, куб.м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня (с. Иткуль) | 15 | 2012 |
| 2 | Водонапорная башня (с. Новоиткульское) | 15 | 1984 |
| 3 | Водонапорная башня (п. Шерстобитово) | 15 | 1979 |

Таблица 3.2- Характеристика существующих скважин

| № п./п. | Наименование | Место расположения | Глуби-на заложе-ния, м | Год ввода | Произво-дитель-ность, куб. м/час | Обору-до-вание | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина водозаборная №2103 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Иткуль, д. б/н | 230 | 2008 | 10 | ЭЦВ 6-10-80 | 30 |
| 2 | Скважина водозаборная №02-84 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Новоиткульское, д. б/н | 235 | 1984 | 10 | ЭЦВ 6-10-80 | 30 |
| 3 | Скважина водозаборная №16328 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Залесный, д. б/н | 235 | 1980 | 10 | Насос ЭЦВ 5-5-80 | 30 |
| 4 | Скважина водозаборная №5819 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Шерстобитово, д. б/н | 235 | 1979 | 10 | ЭЦВ 6-10-80 | 30 |

Таблица 3.3-Характеристика водопроводных сетей

| № п./п. | Наименование | Место Расположения | Протяженность, м | Год ввода | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Иткуль, д. б/н | 5200 | 2005 | Сочетание материалов |
| 2 | Водопроводные сети №1 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Новоиткульское, д. б/н | 2000 | 2009 | Пластик (полиматериалы и т.д.) |
| 3 | Водопроводные сети №2 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Новоиткульское, д. б/н | 4360 | 2018 | Пластик (полиматериалы и т.д.) |
| 4 | Водопроводные сети | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Залесный, д. б/н | 850 | 1982 | Металл (сталь, чугун и т.д.), полиэтилен |
| 5 | Водопроводные сети | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Шерстобитово, д. б/н | 1300 | 2014 | Пластик (полиматериалы и т.д.) |

Характеристика водопроводной сети Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области

Надежность системы водоснабжения Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области характеризуется как удовлетворительная.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

Организационный анализ

МУП «Коммунальщик» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области, котельных.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество,

стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1.	Износ водопроводных сетей, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть.

2.	Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

-капитальный ремонт водопроводных сетей  п. Залесный;

-капитальный ремонт водопроводных сетей  с. Новоиткульское.

3.2. Теплоснабжение

Чулымский район расположен в западной части Новосибирской области. Климат резко-континентальный, умеренно-холодный. Основные климатические показатели приняты по СНиП 23-01-99*:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки - -39 ºС;

- средняя температура наиболее холодного периода - -24 ºС;

- средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – -18,8 ºС;

- средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) – 19,0 ºС;

- продолжительность отопительного периода – 230 дней.

На территории с. Новоиткульское Чулымского района Новосибирской области деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет МУП «Коммунальщик». Отопление большей части индивидуальной жилой застройки на территории села осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

Источником теплоснабжения является угольная котельная по адресу: Новосибирская  область, Чулымский район,  с. Новоиткульское.

Котельная обеспечивает тепловой энергией общественные и жилые  здания  с. Новоиткульское.  Стальные твёрдотопливные котлы типа КВр  установленные в здании котельной, предназначены для теплоснабжения по закрытой схеме (без непосредственного водозабора из теплосети) зданий и сооружений различного назначения, при работе на твердом топливе в двухконтурной системе теплоснабжения с расширительным баком и принудительной циркуляцией теплоносителя.

Котельная оборудованная водогрейными котлами, температурный график сети – 68-53ОС.

Котельная построена в 1990 году, капитальный ремонт здания, до данного периода времени, не производился.

В котельной установлено: два водогрейных котла марки: КВр- 1,45КБ         ( год установки - 2017) и  КВ-1,25КБ (год установки -2019), котельная  работает на твердом топливе.

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления с. Новоиткульское Чулымского района Новосибирской области.

В котельной  установлены приборы учета тепловой и электрической энергии.

Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 3120 м. (в двухтрубном исчислении), максимальный  диаметр 219 мм, минимальный диаметр 57 мм.  В 2020 году произведена замена 300м тепловых сетей  Протяженность тепловых сетей с большим процентом износа в Иткульском сельсовете  Чулымского  района Новосибирской  области составляет 650 м.

Прокладка тепловых сетей осуществляется  наземным и подземным бесканальным способом.

Сети теплоснабжения в с. Новоиткульское Чулымского района Новосибирской области, были введены в эксплуатацию в 1990 году. Производилась частичная замена изношенных тепловых сетей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной  замене (модернизации) изношенных 650м тепловых сетей путём прокладки новых сетей  подземным канальным (на территории школы) и бесканальным способом.

Таблица 3.4- Характеристика тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | У-1 | 32,406 | 0,207 | 0,207 | Сталь |
| ТК-1 | ТК-2 | 30 | 0,15 | 0,15 | Сталь |
| ТК-1 | У-2 | 120 | 0,069 | 0,069 | Сталь |
| У-2 | У-2" | 60 | 0,069 | 0,069 | Сталь |
| У-3 | У-4 | 50 | 0,05 | 0,05 | Сталь |
| ТК-2 | У-5 | 80 | 0,1 | 0,1 | Сталь |
| У-5 | У-6 | 40 | 0,082 | 0,082 | Сталь |
| У-6 | У-7 | 100 | 0,082 | 0,082 | Сталь |
| У-7 | У-8 | 60 | 0,069 | 0,069 | Сталь |
| У-8 | У-9 | 50 | 0,069 | 0,069 | Сталь |
| У-9 | У-10 | 60 | 0,069 | 0,069 | Сталь |
| У-10 | У-11 | 70 | 0,069 | 0,069 | Сталь |
| У-11 | У-12 | 70 | 0,05 | 0,05 | Сталь |
| У-12 | У-13 | 80 | 0,05 | 0,05 | Сталь |
| У-13 | У-14 | 100 | 0,05 | 0,05 | Сталь |
| У-14 | У-15 | 40 | 0,04 | 0,04 | Сталь |
| У-15 | У-16 | 70 | 0,033 | 0,033 | Сталь |
| ТК-2 | У-17 | 350 | 0,1 | 0,1 | Сталь |
| У-17 | У-18 | 60 | 0,1 | 0,1 | Сталь |
| У-20 | Стационар | 15 | 0,069 | 0,069 | Сталь |
| У-20 | У-21 | 25 | 0,05 | 0,05 | Сталь |
| У-21 | У-22 | 25 | 0,05 | 0,05 | Сталь |
| ТК-2 | ТК-3 | 40 | 0,082 | 0,082 | Сталь |
| ТК-3 | Школа | 5 | 0,069 | 0,069 | Сталь |
| У-19 | У-20 | 40 | 0,1 | 0,1 | Сталь |
| У-19 | У-18 | 75 | 0,1 | 0,1 | Сталь |
| У-19 | Амбулатория | 30 | 0,033 | 0,033 | Сталь |
| У-2" | У-3 | 100 | 0,069 | 0,069 | Сталь |
| ТК-2 | У-17 | 350 | 0.108 | 0.108 | Сталь |
| У-1 | Клуб | 25 | 0,082 | 0,082 | Сталь |
| У-1 | У-23 | 65 | 0,207 | 0,207 | Сталь |
| У-23 | У-24 | 40 | 0,207 | 0,207 | Сталь |
| У-24 | У-25 | 45 | 0,207 | 0,207 | Сталь |
| У-27 | Администрация | 30 | 0,04 | 0,04 | Сталь |
| У-26 | У-27 | 40 | 0,125 | 0,125 | Сталь |
| У-27 | У-28 | 60 | 0,125 | 0,125 | Сталь |
| У-29 | У-28 | 35 | 0,082 | 0,082 | Сталь |
| У-30 | У-29 | 50 | 0,082 | 0,082 | Сталь |
| У-31 | У-30 | 40 | 0,069 | 0,069 | Сталь |
| У-32 | У-31 | 40 | 0,069 | 0,069 | Сталь |
| У-33 | У-32 | 50 | 0,069 | 0,069 | Сталь |
| У-33 | У-34 | 50 | 0,05 | 0,05 | Сталь |
| У-28 | У-35 | 25 | 0,1 | 0,1 | Сталь |
| У-35 | У-36 | 120 | 0,1 | 0,1 | Сталь |
| У-37 | У-38 | 40 | 0,082 | 0,082 | Сталь |
| У-38 | У-39 | 40 | 0,082 | 0,082 | Сталь |
| У-39 | У-40 | 40 | 0,069 | 0,069 | Сталь |
| У-40 | У-41 | 40 | 0,069 | 0,069 | Сталь |
| У-41 | У-42 | 40 | 0,069 | 0,069 | Сталь |
| У-42 | У-43 | 60 | 0,04 | 0,04 | Сталь |
| У-25 | У-26 | 40 | 0,125 | 0,125 | Сталь |
| У-36 | У-37 | 60 | 0,082 | 0,082 | Сталь |
| У-36 | ПТПО | 60 | 0,04 | 0,04 | Сталь |
| У-36 | Интернат | 110 | 0,069 | 0,069 | Сталь |

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области показывает, что действующие сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии. Необходима модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

-капитальный ремонт тепловых сетей с. Новоиткульское;

-модернизация котлов и котельного оборудования с. Новоиткульское.

3.3 Газоснабжение

В Иткульском сельсовете Чулымского района Новосибирской области  газоснабжение осуществляется сжиженным и природным газом.

В с. Иткуль Чулымского района Новосибирской области газопроводы высокого давления (до 12 кгс/см2) межпоселковые газопроводы и головные газорегуляторные пункты (ГГРП), отопительные котельные, сельскохозяйственные предприятия и газорегуляторные пункты для жилых домов подключаются к газопроводам высокого давления. Для жилых домов газ низкого давления (300мм.в.ст.) поступает от газорегуляторных пунктов.

Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая.

Прокладка газопроводов всех давлений предусматривается из стальных и полиэтиленовых труб.

Вдоль трассы газопровода установлена охранная зона, в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 м по обе стороны от оси газопровода и 10м от  отдельно стоящих газорегуляторных пунктов.

В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 30 марта 2022 г. № 144-п на территории Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области предусмотрены мероприятия в области газификации.

Модернизация системы газоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

-газификация в с. Новоиткульское.

Предполагается, что за счет сетевого газа будет осуществляться отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения с. Новоиткульское Чулымского района Новосибирской области. Также газ будет использоваться для нужд пищеприготовления.

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- В области энергосбережения:

-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- В области качества поставляемого ресурса:

- замена изношенных сетей;

- замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

- Подключение новых абонентов

- установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется за счет средств районного бюджета и внебюджета.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1- Обоснование целевых показателей

| № п/п |  | Наименование показателей | Ед. изм. |  | 2025 г. |  | 2029 г. |  |  | 2035 г. |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
|  |  | Износ тепловых сетей | % |  | 21 |  | <10 |  |  | <5 |  | Капитальный ремонт и замена сетей теплоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  | 0,65 |  | 0,312 |  |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) |  | ед./км | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
|  |  | Износ водопроводных сетей |  | % | 45 |  | <20 |  | <5 |  |  | Износ сетей водоснабжения будет уменьшаться за счет реализации мероприятий по замене сетей водоснабжения |
|  |  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды |  |  | ед. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту оборудования системы водоснабжения позволит улучшить качество питьевой воды, тем самым количество жалоб составит 0 |
| 3. |  |  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Износ сетей газоснабжения |  |  | % |  | 0 | 0 | 0 |  |  | газоснабжение планируется в перспективе развития |  |
| 3.1.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  | км |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Количество жалоб абонентов на качество услуг |  |  | Ед. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы газоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы, тем самым количество жалоб составит 0 |  |

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по системе газоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение населения централизованным газоснабжением;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе газоснабжения.

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В программах Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Сроки реализации программы 2025-2035 гг. Финансирование программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе).

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Данная оценка приведена в разделе 9.

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Доступность коммунальных услуг для населения

Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы производился на основе прогноза спроса на коммунальные ресурсы.

Максимально допустимые расходы на оплату коммунальных услуг для потребителей Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области с 01.07.2024 года на 1 человека составляют 2447,23 руб./мес., с учетом регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:

16% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина до двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области;

22% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина свыше двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения

На территории Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области максимальный тариф на теплоснабжение для населения составляет 3034,74руб./Гкал, норматив потребления услуги теплоснабжения на 1 человека в месяц (0,528 Гкал/м2).

На территории Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области максимальный тариф на холодное водоснабжение для населения составляет 32,57 руб./м3, норматив потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (0,99 м3/чел.).

На территории Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области максимальный тариф на газоснабжение для населения составляет 7,010  руб./м3

Таблица 9.1– Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Иткульского сельсовета Чулымского  района Новосибирской  области

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 32,57 | 33,87 | 35,22 | 36,63 | 38,10 | 39,62 | 41,21 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 3034,7 | 3156 | 3282,3 | 3413,6 | 3550,1 | 3692,1 | 3839,8 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 2,93 | 3,04 | 3,16 | 3,29 | 3,43 | 3,56 | 3,70 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 86,61 | 90,07 | 93,67 | 97,42 | 101,32 | 105,37 | 109,58 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 7,010 | 7,29 | 7,58 | 7,88 | 7,20 | 8,528 | 8,86 |
| Наименование ресурса | Ед. измерения | Прогноз |  |  |  |  |
|  |  | 2031 г. | 2032г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 42,85 | 44,57 | 46,35 | 48,21 | 50,14 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 3993,4 | 4153,1 | 4319,3 | 4492,09 | 4671,7 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 3,85 | 4,01 | 4,17 | 4,33 | 4,51 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 113,97 | 118,53 | 123,27 | 128,20 | 133,33 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 9,21 | 9,58 | 9,96 | 10,36 | 10,77 |

Тарифы на 2024 год (с 01.07.2024-31.12.2024 гг.) действуют на основании:

- теплоснабжение: приказ департамента ценового и тарифного регулирования Новосибирской области  №   № 432-ТЭ/НПА  от 5 декабря 2023 года.

- водоснабжение: приказ департамента по тарифам Новосибирской области»  №429-В/НПА  от  5 декабря 2023 года.

Таблица 9.1 Результаты расходов на коммунальные услуги

|  | Наименование критерия доступности | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям

граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в сельском поселении  равен 3000 рублей, выплата ЕДК может составлять от 1500 до 3000 рублей.

Данные о количестве семей, получающих субсидии отсутствуют. В связи с этим не возможно определить расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг.

11. Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

-система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

-система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

-порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Иткульского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется управление строительства, жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства, развития транспортной инфраструктуры администрации Чулымского района.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.