Приложение № 6

к решению  Совета депутатов

Чулымского района от_________№___

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Каякского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области

на период 2025-2035 гг.

Оглавление

Введение	3

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каякского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 годы	4

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области	6

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения	6

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения	6

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения	7

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения	7

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения	7

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов	7

3. Перспективы развития сельского поселения  и прогноз	8

спроса на коммунальные услуги	8

3.1. Общие положения	8

3.2. Динамика численности населения	8

3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство	9

3.4  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы	9

4. Перечень мероприятий и целевых показателей	10

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры	10

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	12

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой	13

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ	15

1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	15

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения	15

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры	16

3.1. Водоснабжение	16

3.2. Теплоснабжение	18

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	21

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры	21

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	23

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	23

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	24

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	25

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг	27

11. Управление программой	27

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

- постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

- Генеральный план Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов Чулымского района от 26.01.2022 №13/105.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каякского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025-2035г.г. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - Администрация Чулымского района |
| Соисполнители программы | - отсутствуют |
| Цель Программы | - обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области; - повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - повышение энергоэффективности систем водоснабжения и теплоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; - снижение износа коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | -комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; - капитальный ремонт существующих объектов водоснабжения и теплоснабжения. |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2025–2035гг: первый этап – с 2025 года по 2029 год (ежегодно); второй этап – с 2030 года по 2035 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2025-2035 годы составляют – 3000,0 тыс. руб., в том числе: -областной бюджет – 1182,0 тыс. руб; -районный бюджет – 1818,0 тыс. руб.. В том числе: Водоснабжение – 1200,0 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет – 1200,0 тыс. руб.. Теплоснабжение – 1800,0 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет – 1182,0 тыс. руб; -районный бюджет – 618,0 тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы будут обеспечены: - комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

Население и организации муниципального образования  обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением.

Таблица 2.1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Россети Новосибирск | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП «Коммунальщик» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП «Коммунальщик» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и вывоз ТКО | МУП «САХ» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

На территории Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области централизованная система водоснабжения функционирует в селе Золотая Грива. В остальных населенных пунктах элементы централизованного водоснабжения отсутствуют.

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников.

В селе Золотая Грива Чулымского района Новосибирской области в качестве источников водоснабжения используются две  артезианские скважины, расположена одна скважина в северной части населенного пункта, другая в южной части. Вблизи скважин установлены водонапорные башни. Каждая из скважин работает на свою часть населенного пункта и не объединены в общую схему водоснабжения.

В населенных пунктах Чулымского района Новосибирской области: поселок Зубари и поселок Преображенский отсутствует централизованная система водоснабжения.

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют, вода без очистки подается потребителю.

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

В Каякском сельсовете Чулымского района Новосибирской области канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся в специально отведенное место вне границы муниципального образования. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

На территории Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области функционирует 1 котельная в селе Золотая Грива, установленной мощностью 2,8 Мвт, работает на твердом топливе – угле. К тепловым

Котельная построена в 1975 году.

В котельной установлено: три водогрейных котла марки: КВр- 1,25 (год установки -2017г.), КВр-1,45КБ (год установки – 2017г.), КВЖТ-1,0 «УЗОР» (год установки-2013г.)., котельная  работает на твердом топливе.

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления с. Золотая Грива Чулымского района Новосибирской области.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 5400 м. (в двухтрубном исчислении), средний диаметр 76 мм.

Обслуживание котельной на данный период осуществляет МУП «Коммунальщик».

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Существующий источник электроснабжения – ПС Гривенская 110/10 кВ, расположенная вблизи села Золотая Грива Чулымского района Новосибирской области. В подстанции установлено два трансформатора МВА по 2,5 МВт каждый.

Наличие  и количество трансформаторных пунктов 10/0,4 кВт –6шт.

Для воздушных линий электропередач всех напряжений устанавливается охранная зона. Охранная зона ВЛ - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

-10 м - для ВЛ до 20 кВ;

-15 м - для ВЛ 35 кВ;

-20 м - для ВЛ110 кВ.

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

В настоящее время Каякский сельсовет Чулымского района Новосибирскй области не газифицирован. Население пользуется сжиженным углеводородным газом в баллонах.

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТКО. Сбор ТКО от жилищного фонда и организаций сельсовета на территории населенных пунктов осуществляется контейнерным способом в Каякском сельсовете Чулымского района Новосибирской области.

3. Перспективы развития сельского поселения  и прогноз

спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения

Каякский сельсовет Чулымского района Новосибирской области входит в состав Чулымского муниципального района Новосибирской области. Границы сельсовета установлены:

- законом Новосибирской области от 27 декабря 2002 года №90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области»

- законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»

Территория Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области расположена на западе Чулымского района. Граничит на юге с Серебрянским сельсоветом Чулымского района Новосибирской области, на севере с Кокошинским сельсоветом Чулымского района Новосибирской области и городом Чулымом Новосибирской области, на востоке с Иткульским сельсоветом Чулымского района Новосибирской области.

Общая площадь поселения составляет 35214 га. На территории расположено четыре населённых пункта с. Золотая Грива, п. Каяк, п. Преображенский, п. Зубари.  Удалённость от районного центра г. Чулыма 25 км, от областного центра г. Новосибирска 155 км.

Система расселения исторически складывалась вдоль реки Чулым, которая и в настоящее время остаётся основной планировочной осью поселения. Все населённые пункты (кроме п. Зубари) расположены на берегах реки Чулым.

3.2. Динамика численности населения

Численность постоянного населения Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 01.01.2024 года – 477 человека.

В генеральном плане прогнозная численность населения Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025 год определена в количестве 570 человек, что не соответствует существующим демографическим тенденциям и социально-экономическим условиям, но по тенденциям прежнего прогноза численности населения прогнозировалось снижение численности населения с 652 человек в 2012 году, 570 – в 2025 году и 540 – в 2032 году. К сожалению скорость снижения численности населения за прошедшие с 2012 годы оказалась выше прогнозируемой.

Таблица 3.1 -Динамика численности населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2023/2024 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| с. Золотая Грива | 454 | 435 | -19 | -4,1 |
| п. Зубари | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Каяк | 33 | 37 | 4 | 12,1 |
| п.Преображенский | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Итого: | 492 | 477 | -15 | -3,05 |

Из всех населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования, самым крупным по численности населения является с. Золотая Грива,  его административный центр. Здесь сконцентрировано около 92,2% жителей сельсовета.

Одной из наиболее острых проблем современного демографического развития является  смертность населения. Выбытие населения происходит как за счет естественной убыли, так и за счет миграционных процессов.

Прогнозная численность населения Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на конец 2041 года в количестве 406 человек принята в соответствии с СТП Чулымского муниципального района.

3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилой фонд Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 01.01.2024г. составил 11,5 тыс.кв.м. общей площади. Большая часть жилого фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Средняя обеспеченность общей площадью на 1 жителя составляет 24,10 м2.

Распределение жилого фонда и населения на 01.01.2024г. приведено в таблице 3.2

Таблица 3.2-Распределение жилого фонда и населения на 01.01.2024г.

| Наименование показателя | Единица измерения | Каякский сельсовет |
| --- | --- | --- |
| Общий объем жилищного фонда | Sобщ. м2 | 11500 |
|  | кол-во домов | 152 |
| в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | Sобщ. м2 | 2700 |
|  | кол-во домов | 53 |
| малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ. м2 | 8800 |
|  | кол-во домов | 99 |

Предполагается освоение свободных площадок населенных пунктов в пределах зон застройки индивидуальными жилыми домами, по мере необходимости (спроса населения).

3.4  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых
коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности
населения, повышением уровня благоустройства населения, увеличением объема социально-значимых услуг.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

Таблица 3.3 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2024 (базовый) |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2028 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 8,13 |  | 8,128 |  | 8,10 | 8,09 |  | 8,05 | 8,01 | 7,90 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 6,736 |  | 6,728 |  | 6,700 | 6,698 |  | 6,650 | 6,610 | 6,502 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 | 1,24 |  | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,392 | 3,392 |  | 3,392 |  |  | 3,392 | 3,392 | 3,392 | 3,392 |
| Отпущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,277 | 2,277 |  | 2,277 |  |  | 2,277 | 2,277 | 2,277 | 2,277 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. Гкал | 1,2081 | 1,2081 |  | 1,2081 |  |  | 1,2081 | 1,2081 | 1,2081 | 1,2081 |
| Бюджетной сфере | тыс. Гкал | 1,0152 | 1,0152 |  | 1,0152 |  |  | 1,0152 | 1,0152 | 1,0152 | 1,0152 |
| Прочие потребители | тыс. Гкал | 0,0537 | 0,0537 |  | 0,0537 |  |  | 0,0537 | 0,0537 | 0,0537 | 0,0537 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по электроснабжению, водоотведению, газоснабжению, утилизации (захоронению) ТБО в Каякском сельсовете Чулымского района Новосибирской  области на 2025 – 2035 гг. отсутствуют.

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Таблица 4.1 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Золотая Грива | 2027-2035 |
| Теплоснабжение |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Золотая грива | 2030 |
| 9 | Модернизация котлов и котельного оборудования в с. Золотая Грива | 2031 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 4.2-Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

|  | Показатель | Ед. изм. | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 68 | 77 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 58 | 58 | 58 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения, всего по муниципальному образованию | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 58 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 4 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Недостаточное бюджетное финансирование приводит к недостаточному техническому обслуживанию и низкому объему выполняемых ремонтных работ и как следствие приводит к большому физическому износу объектов коммунальной инфраструктуры, к высокой аварийности и увеличению непроизводственных потерь.

В настоящее время для Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области проведен анализ планируемых расходов в системах коммунальной инфраструктуры для системы водоснабжения и теплоснабжения.

В настоящий момент централизованная система водоотведения и газоснабжения в сельсовете отсутствует. Их организация в перспективе развития поселения не планируется на расчетный срок.

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов.

Таблица 5.1 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Золотая Грива | 1200,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |
|  | Итого: | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |

Таблица 5.2 – Инвестиционные проекты по теплоснабжению   Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Золотая грива | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |
| 2 | Модернизация котлов и котельного оборудования в с. Золотая Грива | 1200,0 |  |  |  |  |  | 1200,0 |
|  | Итого: | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |

Таблица 5.3 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |
| Районный бюджет |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 | 1200,0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1182,0 | 1182,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | 618,0 | 618,0 |

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.

При определении перспектив развития сельского поселения, прежде всего, стоит задача улучшения качества жизни населения. Этого можно добиться за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории. В целом в сельском поселении повышается доступность жилья за счет снижения цен на домовладения для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

-организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Расчет значений целевых показателей разработан на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1-Расчет значений целевых показателей

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |

Таблица 2.2 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - улучшит социально-бытовые условия для населения поселения по водоснабжению; |
| 2 | Теплоснабжение | -повышение надежности и эффективности теплоснабжения и снижение затрат; - улучшение экологической обстановки; |

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

На территории Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области централизованная система водоснабжения функционирует в селе Золотая Грива. В остальных трех населенных пунктах элементы централизованного водоснабжения отсутствуют.

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников.

В селе Золотая Грива Чулымского района Новосибирской области в качестве источников водоснабжения используются две  артезианские скважины, расположена одна скважина в северной части населенного пункта, другая в южной части. Вблизи скважин установлены водонапорные башни.

Каждая из скважин работает на свою часть населенного пункта и не объединены в общую схему водоснабжения.

Водопроводные очистные сооружения отсутствуют, вода без очистки подается потребителю.

Таблица 3.1- Характеристика артезианских скважин

| № п./п. | Наименование | Место расположения | Глубина заложения, м | Год ввода | Произво-дитель-ность, куб.м/час | Обору-дование | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина водозаборная № 15726 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Золотая Грива | 150 | 2010 | 10 | ЭЦВ 6-10-80 | 30х30 |
| 2 | Скважина водозаборная № 10-318 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Золотая Грива ул. Староферменская | 245 | 2018 | 10 | ЭЦВ 6-10-80 | 15х15 |

Так же для повышения надёжности работы сетей установлена водонапорная башня.

Таблица 3.2- Характеристика водонапорных башен

| № п./п. | Наименование | Объём, куб.м | Высота башни, м | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | 15,00 | 10-15 | 2002 |

Общая протяжённость существующих водопроводных сетей из полиэтиленовых труб в населенном пункте  составляет 10099,00 м.

Экспертным заключением по результатам лабораторных исследований установлено, что микробиологические показатели питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованных органолептических показателей мутности в 2,9 раза (норматив, не более 1,5 мг/л), исследованного обобщенного показателя жесткости в 1,2 раза (норматив, не более 7 мг-экв/дм куб), исследованного ПДК железа в 3,8 раза (норматив -0,3 мг/л)

Требуемые мероприятия

-капитальный ремонт водопроводных сетей.

3.2. Теплоснабжение

Климат Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климат резко-континентальный с продолжительной зимой и жарким, но кратковременным летом.

Продолжительность вегетационного периода 150-160 дней. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%. Весенне-летние засухи повторяются через 3-4 года. Промерзание почв на открытых гривах начинается уже в октябре, в ноябре оно распространяется на приболотный пояс, низинные и верховые болота. Глубина промерзания на гривах достигает 185 см, в приболотном поясе – 130 см, в низинных болотах до – 100 см. Весной раньше всего прогреваются гривы, понижения, поверхность которых защищена слоем торфа, прогревается медленнее, к концу мая оттаивает только верхний полумертвый слой.

Характеристика

На территории Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области функционирует 1 котельная в селе Золотая Грива, установленной мощностью 2,8 Мвт, работает на твердом топливе – угле. К тепловым

Котельная построена в 1975 году.

В котельной установлено: три водогрейных котла марки: КВр- 1,25 (год установки -2017г.), КВр-1,45КБ (год установки – 2017г.), КВЖТ-1,0 «УЗОР» (год установки-2013г.)., котельная  работает на твердом топливе.

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления с. Золотая Грива Чулымского района Новосибирской области.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 5400 м. (в двухтрубном исчислении), средний диаметр 76 мм.

К централизованному теплоснабжению подключены все административно-общественные здания расположенные в центральной части села, потребители по ул. Печеновская, по ул. Молодежная, по ул. Центральная.

Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды.

Тепловые сети с большим процентом износа в с. Золотая Грива Чулымского района Новосибирской области  составляет 890м. В 2020г. была произведена замена 10м тепловых сетей с большим процентом износа. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Способ прокладки – подземная бесканальная.  Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей подземным бесканальным способом. Материал трубопроводов - стальные трубы в ППУ изоляции.

Обслуживание котельной на данный период осуществляет МУП «Коммунальщик».

Таблица 3.3-Температурный график отпуска теплоты от котельной

| Температура наружного воздуха tн, °С | Температура подающего трубопровода t 01, °С | Температура обратного трубопровода t 02, °С |
| --- | --- | --- |
| +10 | 26,6 | 24,5 |
| +9 | 27,6 | 25,3 |
| +8 | 28,7 | 26,1 |
| +7 | 29,8 | 26,9 |
| +6 | 30,8 | 27,7 |
| +5 | 31,9 | 28,5 |
| +4 | 33,0 | 29,3 |
| +3 | 34,1 | 30,1 |
| +2 | 35,1 | 30,9 |
| +1 | 36,2 | 31,7 |
| 0 | 37,3 | 32,5 |
| -1 | 38,3 | 33,3 |
| -2 | 39,4 | 34,1 |
| -3 | 40,5 | 34,9 |
| -4 | 41,5 | 35,8 |
| -5 | 42,6 | 36,6 |
| -6 | 43,7 | 37,4 |
| -7 | 44,8 | 38,2 |
| -8 | 45,8 | 39,0 |
| -9 | 46,9 | 39,8 |
| -10 | 48,0 | 40,6 |
| -11 | 49,0 | 41,4 |
| -12 | 50,1 | 42,2 |
| -13 | 51,2 | 43,0 |
| -14 | 52,2 | 43,8 |
| -15 | 53,3 | 44,6 |
| -16 | 54,4 | 45,4 |
| -17 | 55,5 | 46,2 |
| -18 | 56,5 | 47,1 |
| -19 | 57,6 | 47,9 |
| -20 | 58,7 | 48,7 |
| -21 | 59,7 | 49,5 |
| -22 | 60,8 | 50,3 |
| -23 | 61,9 | 51,1 |
| -24 | 62,9 | 51,9 |
| -25 | 64,0 | 52,7 |
| -26 | 65,1 | 53,5 |
| -27 | 66,2 | 54,3 |
| -28 | 67,2 | 55,1 |
| -29 | 68,3 | 55,9 |
| -30 | 69,4 | 56,7 |
| -31 | 70,4 | 57,5 |
| -32 | 71,5 | 58,4 |
| -33 | 72,6 | 59,2 |
| -34 | 73,6 | 60,0 |
| -35 | 74,7 | 60,8 |
| -36 | 75.8 | 61,6 |
| -37 | 76,9 | 62,4 |
| -38 | 77,9 | 63,2 |

Износ тепловой сети в с. Золотая Грива Чулымского района Новосибирской области составляет 16,5%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей теплоснабжения .

Требуемые мероприятия

-Капитальный ремонт тепловых сетей;

-Модернизация  котлов и котельного оборудования.

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя.

- Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- В области энергосбережения:

-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)

- снижение себестоимости.

- В  области качества поставляемого ресурса:

- замена изношенных сетей;

- Подключение новых абонентов

- капитальный ремонт сетей.

Решение задач по реализации программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1- Обоснование целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2025 г. | 2029 г. |  | 2035 г. |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 |  | 0 |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
|  | Износ тепловых сетей | % | 16,5 | 16,5 |  | <5 |  | Капитальный ремонт и замена сетей теплоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,89 | 0,89 |  | 0,27 |  |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 |  | 0 | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |  |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 58 | <30 | <5 |  | Износ сетей водоснабжения будет уменьшаться за счет реализации мероприятий по замене сетей водоснабжения |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |  |

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В программах Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области  не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области  не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Сроки реализации программы 2025-2035 гг. Финансирование программы осуществляется за счет областного и местного бюджета.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Данная оценка приведена в разделе 9.

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Доступность коммунальных услуг для населения

Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы производился на основе прогноза спроса на коммунальные ресурсы.

Максимально допустимые расходы на оплату коммунальных услуг для потребителей Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области с 01.07.2024 года на 1 человека составляют 3181,65 руб./мес., с учетом регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:

16% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина до двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области;

22% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина свыше двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области.

На территории Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области максимальный тариф на теплоснабжение для населения 3034,74руб./Гкал, норматив потребления услуги теплоснабжения на 1 человека в месяц (0,503 Гкал/м2).

На территории Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области максимальный тариф на холодное водоснабжение для населения 32,57 руб./м3, норматив потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (1,476 м3/чел.).

Тарифы на 2024 год (с 01.07.2024-31.12.2024 гг.) действуют на основании:

- теплоснабжение: приказ департамента ценового и тарифного регулирования Новосибирской области  №   № 432-ТЭ/НПА  от 5 декабря 2023 года.

- водоснабжение: приказ департамента по тарифам Новосибирской области»  №429-В/НПА  от  5 декабря 2023 года.

Таблица 9.1 – Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 32,57 | 33,87 | 35,22 | 36,63 | 38,10 | 39,62 | 41,21 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 3034,7 | 3156 | 3282,3 | 3413,6 | 3550,1 | 3692,1 | 3839,8 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 2,93 | 3,04 | 3,16 | 3,29 | 3,43 | 3,56 | 3,70 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 86,61 | 90,07 | 93,67 | 97,42 | 101,32 | 105,37 | 109,58 |
| Наименование ресурса | Ед. измерения | Прогноз |  |  |  |  |
|  |  | 2031 г. | 2032г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 42,85 | 44,57 | 46,35 | 48,21 | 50,14 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 3993,4 | 4153,1 | 4319,3 | 4492,09 | 4671,7 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 3,85 | 4,01 | 4,17 | 4,33 | 4,51 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 113,97 | 118,53 | 123,27 | 128,20 | 133,33 |

Таблица 9.1 Результаты расходов на коммунальные услуги

|  | Наименование критерия доступности | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 2 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в сельском поселении  равен 2000-3000 рублей, выплата ЕДК может составлять от 1500 до 3000 рублей.

Данные о количестве семей, получающих субсидии отсутствуют. В связи с этим невозможно определить расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг.

11. Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется управление строительства, жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства, развития транспортной инфраструктуры администрации Чулымского района.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.