Приложение № 7

к решению  Совета депутатов

Чулымского района от_________№___

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Кокошинского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области

на период 2025-2035 гг.

Оглавление

Введение	4

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 год	5

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области	7

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения	7

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения	7

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения	7

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения	8

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения	8

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов	8

3. Перспективы развития сельского поселения  и прогноз	9

спроса на коммунальные услуги	9

3.1. Общие положения	9

3.2. Динамика и прогноз численности населения	9

3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство	11

3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы	12

4. Перечень мероприятий и целевых показателей	14

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры	14

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	16

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой	17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ	20

1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	20

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельсовета	20

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры	22

3.1. Водоснабжение	22

3.2. Теплоснабжение	23

3.3 Газоснабжение	26

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	26

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры	27

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	30

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	30

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	30

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг	33

11. Управление программой	33

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Кокошинского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

- постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

- Генеральный план Кокошинского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов Чулымского района от 30.10.2023 №27/219.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 год

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025-2035г.г. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - Администрация Чулымского района |
| Соисполнители программы | - отсутствуют |
| Цель Программы | - обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; -обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; -повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области; -повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - повышение энергоэффективности систем водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; - снижение износа коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | -комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; -совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; -программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; -повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2025–2035гг: первый этап – с 2025 года по 2029год (ежегодно); второй этап – с 2030 года по 2035 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2025-2035 годы составляют – 334500,0 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет – 985,0 тыс. руб; - районный бюджет – 3515,0 тыс. руб; - внебюджетные средства-330000,0 тыс. руб.. В том числе: Водоснабжение – 2900,0 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет – 2900,0 тыс. руб. Теплоснабжение – 1600,0 тыс. руб., в том числе: -областной бюджет – 985,0 тыс. руб. -районный бюджет- 615,0 тыс. руб. Газоснабжение- 330000,0 тыс. руб., в том числе: - внебюджетные средства -330000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы будут обеспечены: - комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; -финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области

Население и организации муниципального образования обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз ТКО.

Таблица 2.1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Россети Новосибирск | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП «Коммунальщик» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП «Коммунальщик» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и вывоз ТКО | МУП «САХ» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

В настоящее время централизованным водоснабжением обеспечено 8% населения (часть жилищного фонда Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области).

Централизованное водоснабжение на территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области осуществляется из скважины, расположенной по адресу обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Кокошино, ул. Гагарина, 70. Производительность скважины составляет 0,24 м3/сут.

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка на территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области отсутствует.

В населенных пунктах Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области население использует выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции и не соответствуют современным санитарно-гигиеническим нормам. Происходит систематическое загрязнение водоносных горизонтов и почв, нет возможности организовать учет количества стоков.

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

На территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области централизованное теплоснабжение осуществляется на территории с. Кокошино.

Теплоснабжение потребителей, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения осуществляется за счет печного отопления (дрова).

Тепловые сети с. Кокошино Чулымского района Новосибирской области предназначены для обеспечения отоплением объектов социально-культурного назначения.

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Источником электроснабжения Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области является ПС «Гривенская» 110/10 кВ, расположенная в Каякском сельсовете Чулымского района Новосибирской области. По территории сельсовета проходят распределительные сети напряжением 10, 110, 220, 500 кВ.

Основные объекты электросетевого хозяйства, обеспечивающие электроснабжение сельсовета:

- Тяговые подстанции (железной дороги);

- ТП 10/0,4 кВ;

- Распределительные сети 10 кВ, 0,4 кВ.

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Новосибирская область входит в Программу газификации России ПАО «Газпром» 2021-2025. В регионе функционируют 6 газораспределительных организаций:

- ООО «Газпром газораспределение Томск»;

- ОАО «Городские газовые сети»;

- ООО «Новосибирскоблгаз»;

- ООО «НПП «Сибэнергоцентр»;

- ООО «ТеплоГазСервис»;

- ООО «Фортуна».

В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 30 марта 2022 г. № 144-п на территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области предусмотрены мероприятия в области газификации.

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТКО. Сбор ТКО от жилищного фонда и организаций Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на территории населенных пунктов осуществляется контейнерным способом в с. Кокошино. В остальных населенных пунктах Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области отсутствует любой вид сбора ТКО.

3. Перспективы развития сельского поселения  и прогноз

спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения

Кокошинский сельсовет Чулымского района Новосибирской области расположен в западной части Чулымского муниципального района, в центральной части Новосибирской области.

Кокошинский сельсовет Чулымского района Новосибирской области граничит в северной части с Верх-Каргатским сельсоветом Каргатского района Новосибирской области, в южной части с Каякским сельсоветом Чулымского района Новосибирской области, в западной части с Каргатским районом Новосибирской области, в восточной части с Куликовским сельсоветом Чулымского района Новосибирской области, а также с г. Чулым.

Площадь Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области определена картометрическим методом и равна 373,29 км2. Численность населения сельсовета по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 693 человека (по данным Федеральной службы государственной статистики).

В состав Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области входят 5 населенных пунктов: с. Кокошино, п. Красновка, п. Суворинский, п. Чувашкино, о.п.3192 км.

Административный центр Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области – с. Кокошино, располагающийся в 28,9 км от районного центра г. Чулым и в 154,7 км от областного центра г. Новосибирск.

Транспортные связи на территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области осуществляются по автомобильной дороге общего пользования федерального значения «Иртыш Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск», по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

3.2. Динамика и прогноз численности населения

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, на 01.01.2024 г. численность постоянного населения Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области составляет 693 человека.

Количество жителей Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области за период с 01.01.2018 по 01.01.2024 гг. сократилось на 230 человек. Изменение численности населения обусловлено рядом факторов, ведущими из которых является превышение уровня смертности над уровнем рождаемости, отрицательный уровень миграционного сальдо. Статистика численности населения с 01.01.2018 г. представлена в таблице 3.1.

Сведения о численности населения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.1 Статистика численности населения сельсовет

| Год | Численность населения, на 1 января | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Миграционный прирост (убыль), чел. | Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) | Коэффициент смертности (на 1000 чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 693 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 720 | 7 | 20 | - | 9,9 | 28,3 |
| 2022 | 839 | 7 | 13 | - | 9,6 | 17,8 |
| 2021 | 858 | 9 | 22 | -6 | 10,6 | 25,9 |
| 2020 | 881 | 7 | 18 | -12 | 8,1 | 20,7 |
| 2019 | 907 | 9 | 17 | -19 | 10,1 | 19 |
| 2018 | 923 | 6 | 15 | -7 | 6,6 | 16,4 |

Таблица 3.2. Показатели численности населения в разрезе населенных пунктов сельсовета

| № п.п. | Населенный пункт | Численность населения на 01.01.2024 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Кокошино | 623 |
| 2 | п. Красновка | 59 |
| 3 | п. Суворинский | 11 |
| 4 | п. Чувашкино | 0 |
| 5 | о.п.3192 км | 0 |

Решающее значение при исследовании динамики и воспроизводства населения принадлежит естественному приросту населения, итоговым показателем которого служит коэффициент естественного прироста. Результатом естественного прироста населения является комплексное взаимодействие процессов рождаемости и смертности, а также до определенной меры сказывается влияние брачности и разводимости.

При анализе демографической составляющей наряду с показателями естественного движения населения существенное влияние оказывает миграция. Отрицательная миграция оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов.

На территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области наблюдается отрицательная миграция. За период с 2017 по 2023 гг. миграционный отток составил 62 человека.

В основу «оптимистического» варианта прогноза положена гипотеза медленной стабилизации демографических показателей с улучшением демографической ситуации. Сценарий основывается на повышении уровня рождаемости до среднерайонного, увеличении продолжительности жизни у мужчин и женщин, постепенном затухании миграционного оттока населения.

При составлении прогноза были приняты следующие предположения:

-коэффициент смертности будет постепенно уменьшаться, и к расчетному сроку достигнет уровня стран восточной Европы;

-специальный коэффициент рождаемости вырастет до среднерайонного уровня;

-миграционный отток населения будет постепенно затухать и к 2043 г. достигнет нуля.

Оптимистический вариант прогноза предполагает сокращение численности населения к 2029 г. до 648 человек; и к 2035 г. до 594 человека.

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации «оптимистического» сценария в полном объеме, проводя осмысленную демографическую и миграционную политику. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития сельсовета принимается оптимистический сценарий.

3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство

Общая площадь жилищного фонда Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на начало 2024 г. составляет 18800 м2.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в муниципальном образовании составляет 27,13 м2/чел.

Жилищный фонд характеризуется неудовлетворительной степенью обустройства. Централизованным водоснабжением охвачено 8% жилого фонда, централизованным газоснабжением – 52,1%. Централизованное водоотведение отсутствует.

Жилищное строительство ведется за счет средств индивидуальных застройщиков.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области норматив жилищной обеспеченности следует принимать не менее 24 м2 на 1 человека. Фактический показатель жилищной обеспеченности выше нормативного.

Таблица 3.3 -Распределение жилого фонда и населения на 01.01.2024г.

| Наименование показателя | Единица измерения | Кокошинский сельсовет |
| --- | --- | --- |
| Общий объем жилищного фонда | Sобщ. м2 | 18800 |
|  | кол-во домов | 342 |
| в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | Sобщ. м2 | 10600 |
|  | кол-во домов | 262 |
| малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ. м2 | 8200 |
|  | кол-во домов | 80 |

Предполагается освоение свободных площадок населенных пунктов в пределах зон застройки индивидуальными жилыми домами, по мере необходимости (спроса населения).

3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, а так же, реализация Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволят снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено повышением уровня благоустройства населения, ростом сельскохозяйственного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы приведены в таблице 3.4 с разбивкой по годам, видам коммунальных ресурсов и потребителям.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

Таблица 3.4 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | На 01.01.2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды – всего | тыс. м³ | 5,81 | 5,81 | 5,80 | 5,79 | 5,78 | 5,76 | 5,71 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс. м³ | 2,280 | 2,280 | 2,275 | 2,260 | 2,250 | 2,235 | 2,180 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Другим водопроводам | тыс. м³ | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Опущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 |
| В т. ч. Населению |  | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 |
| В т.ч. бюджетной сфере | тыс. Гкал | 0,3751 | 0,3751 | 0,3751 | 0,3751 | 0,3751 | 0,3751 | 0,3751 |
| В т.ч. прочие потребители | тыс. Гкал | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2024 г.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по электроснабжению, водоотведению, утилизации (захоронению) ТБО в Кокошинском сельсовете Чулымского района Новосибирской  области на 2025 – 2035 гг. отсутствуют.

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению, теплоснабжению и газоснабжению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на период 2025-2035 гг. являются:

1. Обеспечение населения Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством, соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

2. Рациональное использование водных ресурсов.

3. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

5.Снижение издержек системы теплоснабжения.

6.Обеспечение населения Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области централизованным газоснабжением.

Услуги «Водоснабжение», «Теплоснабжение» и «Газоснабжение» должны быть предоставлены всем жителям Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение» в жилых домах может быть установлен дополнительный фильтр.

Таблица 4.1 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Устройство зон санитарной охраны в с. КокошинорСтроительствоС | 2029 |
| 2 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Кокошино | 2028 |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Кокошино | 2027-2030 |
| Теплоснабжение |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Кокошино | 2030 |
| 6 | Модернизация котлов и котельного оборудования в с. Кокошино | 2031 |
| Газоснабжение |  |  |
| 7 | Газификация в с. Кокошино | 2030-2035 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 4.2-Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

|  | Показатель | Ед. изм. | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 54 | 54 | 54 | 68 | 68 | 68 | 68 | 79 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 49 | 49 | 49 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения, всего по муниципальному образованию | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 59 |
| 2.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 3 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Недостаточное бюджетное финансирование приводит к недостаточному техническому обслуживанию и низкому объему выполняемых ремонтных работ и как следствие приводит к большому физическому износу объектов коммунальной инфраструктуры, к высокой аварийности и увеличению непроизводственных потерь.

В настоящее время для Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области проведен анализ планируемых расходов в системах коммунальной инфраструктуры для системы водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

В настоящий момент централизованная система водоотведения и газоснабжения в сельсовете отсутствует. Организация водоотведения в перспективе развития поселения не планируется на расчетный срок.

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов.

Таблица 5.1 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Устройство зон санитарной охраны в с. КокошинорСтроительствоС | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Кокошино | 1600,0 |  |  |  | 1600,0 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Кокошино | 700,0 |  |  | 300,0 |  |  | 400,0 |
|  | Итого: | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1600,0 | 600,0 | 400,0 |

Таблица 5.2 – Инвестиционные проекты по теплоснабжению   Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Кокошино | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |
| 2 | Модернизация котлов и котельного оборудования в с. Кокошино | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  | Итого: | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 |

Таблица 5.3 – Инвестиционные проекты по газоснабжению   Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Газификация в с. Кокошино | 330000,0 |  |  |  |  |  | 330000,0 |
|  | Итого: | 330000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330000,0 |

Таблица 5.4 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 2900,0 |
| Районный бюджет |  |  | 300,0 | 1600,0 | 600,0 | 400,0 | 2900,0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  | 1600,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 985,0 | 985,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | 615,0 | 615,0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  | 330000,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 330000,0 | 330000,0 |

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктур.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.

При определении перспектив развития сельского поселения, прежде всего, стоит задача улучшения качества жизни населения. Этого можно добиться за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории. В целом в сельсовете повышается доступность жилья за счет снижения цен на домовладения для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельсовета

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

-техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

-финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

-организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Расчет значений целевых показателей разработан на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области и приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1-расчет значений целевых показателей

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |

Таблица 2.2 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - улучшит социально-бытовые условия для населения поселения по водоснабжению; |
| 2 | Теплоснабжение | -повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих; -сокращение расхода электроэнергии на 10%; -обеспечение бесперебойного оказания услуг теплоснабжения. |
| 3 | Газоснабжение | - повышение доступности централизованного газоснабжения |

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

На территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области централизованное теплоснабжение осуществляется на территории с. Кокошино.

Теплоснабжение потребителей, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения осуществляется за счет печного отопления (дрова).

Тепловые сети с. Кокошино Чулымского района Новосибирской области предназначены для обеспечения отоплением объектов социально-культурного назначения.

Объектами водоснабжения являются:  скважина с насосами ЭЦВ 6-10-80, модульная станция водоподготовки.

Водопроводные сети  общей протяженностью 2550 м.

Проектные параметры объекта (производительность)- 10 куб.м/час.

Фактические параметры объекта (производительность)-0,77 куб.м/час.

На территории населенного пункта предусмотрены зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

Экспертным заключением по результатам лабораторных исследований установлено, что микробиологические показатели питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». Нормативы качества и безопасности воды, в связи с превышением исследованных органолептических показателей мутности в 9,3 раза (норматив, не более 1,5 мг/л), цветности в 1,8 раза (норматив, не более 20С), исследованного ПДК железа в 8,5 раза (норматив -0,3 мг/л)

Фактический износ водозаборной скважины 6%.

Фактический износ водопроводных сетей 49%.

Таблица 3.1-Характеристика скважин

| № п./п. | Наименование | Место Расположения | Глубина заложения, м | Год ввода | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина водозаборная №3-319 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Кокошино, ул. Гагарина, д. 70 | 245 | 2019 | ЭЦВ 6-10-80 |

Таблица 3.2-Характеристика водопроводных сетей

| № п./п. | Наименование | Место Расположения | Протяженность, м | Год ввода | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети №1 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Кокошино | 3450 | 1976 | Металл (сталь, чугун и т.д.) |
| 2 | Водопроводные сети №2 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Кокошино | 2550 | 2008 | Пластик (полиматериалы и т.д.) |

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1.	Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2.	Несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3.	Износ водопроводных сетей, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть.

4.	Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

-устройство зон санитарной охраны в с. Кокошино;

-капитальный ремонт водонапорной башни в с. Кокошино;

-капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Кокошино.

3.2. Теплоснабжение

Краткая характеристика и климатические условия:

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Кокошинский сельсовет Чулымского района Новосибирской области расположен в лесостепной зоне (подзоло-дернисто-луговая). Климат резко-континентальный с продолжительной зимой и жарким, но кратковременным летом.

Продолжительность вегетационного периода 150-160 дней. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%. Территория Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области подвержена действию периодических засух и суховеев. Весенне-летние засухи повторяются через 3-4 года. Промерзание почв на открытых гривах начинается уже в октябре, в ноябре оно распространяется на приболотный пояс, низинные и верховые болота. Глубина промерзания на гривах достигает 185 см, в приболотном поясе – 130 см, в низинных болотах до – 100 см. Весной раньше всего прогреваются гривы, понижения, поверхность которых защищена слоем торфа, прогревается медленнее, к концу мая оттаивает только верхний полумертвый слой.

Характеристика состояния

Источником теплоснабжения является угольная котельная по адресу: Новосибирская  область,  Чулымский район,  с. Кокошино.

Котельная обеспечивает тепловой энергией общественные и жилые  здания                 с. Кокошино Чулымского района Новосибирской области. Котельная оборудованная водогрейными котлами. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными, с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой схеме двухтрубная.

Котельная в с. Кокошино Чулымского района Новосибирской области, построена в 2008 году. В 2020г. были установлены 2 водогрейных твердотопливных котла марки  КВр-0,6КБ.

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления с. Кокошино Чулымского района Новосибирской области.

В котельной установлены приборы учета электрической и тепловой энергии.

Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды.

Общая протяженность тепловых сетей, на данный период времени, составляет 1895м. (в двухтрубном исчислении), максимальный  диаметр 76мм.  Способ прокладки - надземная на низких опором (в связи с высоким уровнем грунтовых вод).

В 2008 году производилась замена тепловых сетей, способ прокладки – надземная на низких опорах (вследствие высокого уровня грунтовых вод),  материал теплосети – сталь, теплоизолирующий материал - скорлупа.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учёт потребления тепла у потребителей  тепловой энергии учёт отсутствует.

Обслуживание котельной на данный период осуществляет МУП «Коммунальщик».

Таблица  3.3- Температурный график отпуска теплоты от котельной

| Температура наружного воздуха tн, °С | Температура подающего трубопровода t 01, °С | Температура обратного трубопровода t 02, °С |
| --- | --- | --- |
| +10 | 26,6 | 24,5 |
| +9 | 27,6 | 25,3 |
| +8 | 28,7 | 26,1 |
| +7 | 29,8 | 26,9 |
| +6 | 30,8 | 27,7 |
| +5 | 31,9 | 28,5 |
| +4 | 33,0 | 29,3 |
| +3 | 34,1 | 30,1 |
| +2 | 35,1 | 30,9 |
| +1 | 36,2 | 31,7 |
| 0 | 37,3 | 32,5 |
| -1 | 38,3 | 33,3 |
| -2 | 39,4 | 34,1 |
| -3 | 40,5 | 34,9 |
| -4 | 41,5 | 35,8 |
| -5 | 42,6 | 36,6 |
| -6 | 43,7 | 37,4 |
| -7 | 44,8 | 38,2 |
| -8 | 45,8 | 39,0 |
| -9 | 46,9 | 39,8 |
| -10 | 48,0 | 40,6 |
| -11 | 49,0 | 41,4 |
| -12 | 50,1 | 42,2 |
| -13 | 51,2 | 43,0 |
| -14 | 52,2 | 43,8 |
| -15 | 53,3 | 44,6 |
| -16 | 54,4 | 45,4 |
| -17 | 55,5 | 46,2 |
| -18 | 56,5 | 47,1 |
| -19 | 57,6 | 47,9 |
| -20 | 58,7 | 48,7 |
| -21 | 59,7 | 49,5 |
| -22 | 60,8 | 50,3 |
| -23 | 61,9 | 51,1 |
| -24 | 62,9 | 51,9 |
| -25 | 64,0 | 52,7 |
| -26 | 65,1 | 53,5 |
| -27 | 66,2 | 54,3 |
| -28 | 67,2 | 55,1 |
| -29 | 68,3 | 55,9 |
| -30 | 69,4 | 56,7 |
| -31 | 70,4 | 57,5 |
| -32 | 71,5 | 58,4 |
| -33 | 72,6 | 59,2 |
| -34 | 73,6 | 60,0 |
| -35 | 74,7 | 60,8 |
| -36 | 75.8 | 61,6 |
| -37 | 76,9 | 62,4 |
| -38 | 77,9 | 63,2 |

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

-капитальный ремонт тепловых сетей в с. Кокошино;

-модернизация котлов и котельного оборудования в с. Кокошино.

3.3 Газоснабжение

В Кокошинском сельсовете Чулымского района Новосибирской области  газоснабжение осуществляется сжиженным природным газом.

В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 30 марта 2022 г. № 144-п на территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области предусмотрены мероприятия в области газификации.

Модернизация системы газоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

-газификация в с. Кокошино.

Предполагается, что за счет сетевого газа будет осуществляться отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения с. Кокошино. Также газ будет использоваться для нужд пищеприготовления.

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- В области энергосбережения: -модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- В области качества поставляемого ресурса:

- замена изношенных сетей;

- замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

- Подключение новых абонентов

- установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета и иных средств.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1- Обоснование целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей |  |  | Ед. изм. |  |  | 2025 г. |  | 2026 г. | 2027 г. |  | 2028 г. | 2029 г. |  |  | 2030-2035 г. |  |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) |  |  | ед./км |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
|  | Износ тепловых сетей |  |  | % |  |  | 10,6 |  | 10 | 10 |  | 10 | <10 |  | <3 |  |  |  | Капитальный ремонт и замена сетей теплоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  | Км |  |  | 0,20 |  | 0,189 | 0,18 |  | 0,18 | 0,18 |  | 0,056 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг |  |  | ед. |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |  |
|  |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) |  |  | ед./км |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |  |
|  | Износ водопроводных сетей |  |  | % |  |  | 49 |  | 49 | 49 |  | 49 | <35 | <10 |  |  |  | Износ сетей водоснабжения будет уменьшаться за счет реализации мероприятий по капитальному ремонут сетей водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды |  |  | ед. |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |  |
| 3. |  |  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Износ сетей газоснабжения |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Газоснабжение отсутствует |  |  |
| 3.1.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  | км |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Количество жалоб абонентов на качество услуг |  |  | Ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по системе газоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение населения централизованным газоснабжением;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе газоснабжения.

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В программах Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области  не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области  не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Сроки реализации программы 2025-2035 гг. Финансирование программы осуществляется за счет областного бюджета, местного бюджета и иных средств.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Данная оценка приведена в разделе 9.

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Доступность коммунальных услуг для населения

Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы производился на основе прогноза спроса на коммунальные ресурсы.

Максимально допустимые расходы на оплату коммунальных услуг для потребителей Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области с 01.07.2024 года на 1 человека составляют 2592,06 руб./мес., с учетом регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:

16% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина до двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области;

22% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина свыше двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области.

На территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области максимальный тариф на теплоснабжение для населения 3034,74руб./Гкал, норматив потребления услуги теплоснабжения на 1 человека в месяц (0,623 Гкал/м2).

На территории Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области максимальный тариф на холодное водоснабжение для населения 32,57 руб./м3, норматив потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (1,619 м3/чел.).

Тарифы на 2024 год (с 01.07.2024-31.12.2024 гг.) действуют на основании:

- теплоснабжение: приказ департамента ценового и тарифного регулирования Новосибирской области  №   № 432-ТЭ/НПА  от 5 декабря 2023 года.

- водоснабжение: приказ департамента по тарифам Новосибирской области»  №429-В/НПА  от  5 декабря 2023 года.

Таблица 9.1 Результаты расходов на коммунальные услуги

|  | Наименование критерия доступности | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |

Таблица 9.2 – Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 32,57 | 33,87 | 35,22 | 36,63 | 38,10 | 39,62 | 41,21 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 3034,7 | 3156 | 3282,3 | 3413,6 | 3550,1 | 3692,1 | 3839,8 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 2,93 | 3,04 | 3,16 | 3,29 | 3,43 | 3,56 | 3,70 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 86,61 | 90,07 | 93,67 | 97,42 | 101,32 | 105,37 | 109,58 |
| Наименование ресурса | Ед. измерения | Прогноз |  |  |  |  |
|  |  | 2031 г. | 2032г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 42,85 | 44,57 | 46,35 | 48,21 | 50,14 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 3993,4 | 4153,1 | 4319,3 | 4492,09 | 4671,7 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 3,85 | 4,01 | 4,17 | 4,33 | 4,51 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 113,97 | 118,53 | 123,27 | 128,20 | 133,33 |

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в сельском поселении  равен 2000 рублей.

Данные о количестве семей, получающих субсидии отсутствуют. В связи с этим не возможно определить расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг.

11. Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется управление строительства, жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства, развития транспортной инфраструктуры администрации Чулымского района.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.