Приложение № 10

к решению  Совета депутатов

Чулымского района от_________№___

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Ужанихинского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области

на период 2025-2035 гг.

Оглавление

Введение	3

2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области	6

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения	6

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения	7

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения	7

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения	7

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения	7

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов	8

3. Перспективы развития сельского поселения  и прогноз	8

спроса на коммунальные услуги	8

3.1. Общие положения	8

3.2. Динамика численности населения	8

3.3.  План прогнозируемой застройки и прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы	9

3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы	10

4. Перечень мероприятий и целевых показателей	11

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры	11

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	13

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой	14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ	17

1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	17

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения	17

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры	18

3.1. Водоснабжение	18

3.2. Теплоснабжение	22

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	25

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры	26

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	28

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	28

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	28

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	29

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг	31

11. Управление программой	31

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

- постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Генеральный план Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов Чулымского района от 11.07.2023 №23/201.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета  Чулымского

муниципального района Новосибирской области

на 2025 - 2035 г.г.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025-2035г.г. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - Администрация Чулымского района |
| Соисполнители программы | -отсутствуют |
| Цель Программы | - обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области; - повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - повышение энергоэффективности систем водоснабжения и теплоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; - снижение износа коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | -комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; -строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и теплоснабжения. |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2025–2035гг: первый этап – с 2025 года по 2029 год (ежегодно); второй этап – с 2030 года по 2035 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на 2025-2035 годы составляют – 29990,0 тыс. руб., в том числе: -областной бюджет – 19995,5 тыс. руб; -районный бюджет – 8914,5 тыс. руб; - внебюджетные средства – 1080,0тыс.руб.. В том числе: Водоснабжение – 23440,0 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет – 17730,0 тыс. руб. - районный бюджет –4630,0 тыс. руб. - внебюджетные средства – 1080,0тыс.руб.; Теплоснабжение – 6550,0 тыс. руб., в том числе: -областной бюджет – 2265,5 тыс. руб. -районный бюджет-4284,5 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; -обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности. |

2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области

Население и организации муниципального образования обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением.

Таблица 2.1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Россети Новосибирск | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП «Коммунальщик» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП «Коммунальщик» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и вывоз ТКО | МУП «САХ» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения в населенных пунктах с одним подъемом, очистка не производится. Схема водоснабжения в населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. Всего в Ужанихинском сельсовете Чулымского района Новосибирской области насчитывается 2 водозаборные скважины питьевого назначения: с. Ужаниха  - 1 скважина; в  п. Михайловский – 1 скважина. Так же для повышения надежности работы сетей установлены водонапорные башни.

Эксплуатирующей организацией является МУП «Коммунальщик».

Во всех населённых пунктах противопожарный водопровод отсутствует, имеются краны для забора воды для тушения пожара.

п. Михайловский

Централизованное водоснабжение обеспечивается из подземного  водозабора (скважины), оборудованной  погружным насосом.

В схему системы водоснабжения включена  водонапорная башня, емкостью 15м3. Водопроводные сети  общей протяженностью 1850 м.

с.  Ужаниха

Централизованное водоснабжение обеспечивается из подземного  водозабора (скважины), оборудованной погружным насосом.

Водопроводная сеть протяженностью 3062 м.

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

Водоотведение жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся в специально отведенное место. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Теплоснабжение Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области осуществляют две котельные, в с.Ужаниха установленная тепловая мощность котельной 2,4 Гкал/час и в п.Михайловский  установленная тепловая мощность котельной – 1,2 Гкал/ч.

Протяженность тепловых сетей составляет 2,8км.

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

На территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области расположена ПС 35 кВ Ужаниха с трансформаторами 35/10 кВ мощностью 2х2,5 МВА.

По данным на 01.07.2024 г. объем свободной для технологического присоединения к электрическим сетям мощности по ПС 35 кВ Ужаниха составляет 1,56 МВт.

Территорию Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области пересекают трассы ЛЭП:

- ВЛ 35 кВ 3597 Ужаниха – Воздвиженская;

- ВЛ 35 кВ 3598 Ужаниха – Воздвиженская;

- ВЛ 35 кВ 3593 Чикман – Ужаниха;

- ВЛ 35 кВ 3599 Ужаниха – Базово.

Электроснабжение потребителей населенных пунктов Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области осуществляется от ТП-10/0,4 кВ, запитанных по сети ВЛ-10 кВ:

- с. Ужаниха – ТП-10/0,4 кВ - 26 шт., ВЛ 10 кВ от Л-1, Л-2, Л-3, Л-8 от ПС 35 кВ Ужаниха;

- п. Михайловский – ТП-10/0,4 кВ – 10 шт., ВЛ 10 кВ Л-5, Л-6, от ПС 35 кВ Ужаниха;

- п. Александровский – ТП-10/0,4 кВ – 4 шт., ВЛ 10 кВ Л-2 от РП-Михайловка (ЦП ПС 35 кВ Ужаниха);

- п. Синельниково – ТП-10/0,4 кВ – 2 шт., ВЛ 10 кВ Л-4 от ПС 35 кВ Ужаниха;

- п. Малая Ужаниха – ТП-10/0,4 кВ 1 шт., ВЛ 10 кВ Л-3 от ПС 35 кВ Ужаниха.

Протяженность воздушных распределительных линий ВЛ-10 кВ – 98,19 км.

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

В настоящее время в Ужанихинском сельсовете Чулымского района Новосибирской области население использует только сжиженный газ. Доставка сжиженного газа потребителям осуществляется в баллонах и используется для приготовления пищи и горячей воды.

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТКО. Сбор ТКО от жилищного фонда и организаций сельсовета на территории населенных пунктов осуществляется контейнерным способом в Ужанихинском сельсовете Чулымского района Новосибирской области.

3. Перспективы развития сельского поселения  и прогноз

спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения

Ужанихинский сельсовет Чулымского района Новосибирской области расположен на территории Чулымского района Новосибирской области. В состав Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области входит пять населенных пунктов:

- село Ужаниха;

- поселок Михайловский;

- поселок Александровский;

- поселок Малая Ужаниха;

- поселок Синельниково.

Численность населения Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области по состоянию на 01.01.2024 составляет 1027 человек.

Административным центром Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области является с. Ужаниха.

Общая площадь Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области сельсовета составляет 72 195,9 Га, в том числе площадь населенных пунктов:

- село Ужаниха – 563,78 Га (существующая граница н.п.);

- поселок Михайловский – 185,46 Га (планируемая граница н.п.);

- поселок Александровский – 63,53 Га (планируемая граница н.п.);

- поселок Малая Ужаниха – 41,91 Га (планируемая граница н.п.);

- поселок Синельниково – 54,58 Га (существующая граница н.п.).

3.2. Динамика численности населения

Численность населения  Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 1027 человек.

Таблица 3.1 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2019/2024 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2024 г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| с. Ужаниха | 1058 | 765 | -293 | -27,6 |
| п. Александровский | 37 | 2 | -35 | -94,5 |
| п. Малая Ужаниха | 5 | 7 | 2 | 40 |
| п.Михайловский | 344 | 238 | -106 | -30,8 |
| п.Синельниково | 26 | 15 | -11 | -42,3 |
| Итого: | 1470 | 1027 | -443 | -30,1 |

В течение 2019 - 2024 годов численность населения Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области уменьшилась. На 01.01.2024 года наблюдается снижение численности населения на 30, 1% по сравнению с 2019 годом.

Усугубляет ситуацию миграционный отток постоянно проживающего
населения. Данные процессы негативно влияют на снижение трудового
потенциала территории, снижение потребительского потенциала и на процессы
территориального развития и пространственного освоения.

Таблица 3.2 Прогноз численности населения

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2024 год) | Первая очередь (2029 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 1027 | 928 | 866 |
| в т.ч. |  |  |  |
| -трудоспособного возраста | 551 | 490 | 449 |
| -младше трудоспособного возраста | 230 | 208 | 199 |
| -пенсионного возраста | 246 | 230 | 218 |

На расчетный срок планируется также уменьшение численности
населения не смотря на реализацию программ направленных на улучшение
жилищных условий, а также разработку эффективной региональной
миграционной и демографической политики.

3.3.  План прогнозируемой застройки и прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Основная часть территории населенного пункта поселения — зона жилой застройки. Тип застройки — индивидуальные и многоквартирные  жилые дома. Жилищный фонд поселения в целом в настоящее время составляет 37,9 тыс. м2 общей площади.

Таблица 3.3 - Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства

| Показатель | Ед. измер. | 2024 год | 2035 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв.м | 37,9 | 37,9 |
| В том числе |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.кв.м | 19,3 | 19,3 |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв.м | 18,6 | 18,6 |

Предполагается освоение свободных площадок населенных пунктов в пределах зон застройки индивидуальными жилыми домами, по мере необходимости (спроса населения).

3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, а так же, реализация Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволят снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено повышением уровня благоустройства населения, ростом сельскохозяйственного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы приведены в таблице 3.4 с разбивкой по годам, видам коммунальных ресурсов и потребителям.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

Таблица 3.4 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | На 01.01.2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2028 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 13,08 | 13,02 | 12,92 | 12,84 | 12,69 |  | 12,63 | 12,48 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 6,36 | 6,28 | 6,18 | 6,10 | 5,95 |  | 5,89 | 5,74 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |  | 2,64 | 2,64 |
| Другим водопроводам | тыс. м³ | 4,08 | 4,09 | 4,09 | 4,10 | 4,10 |  | 4,10 | 4,10 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,006 | 3,006 | 3,006 | 3,006 |  | 3,006 | 3,006 | 3,006 |
| Опущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 |  | 2,171 | 2,171 | 2,171 |
| В т.ч. населению | тыс. Гкал | 0,1583 | 3,006 | 3,006 | 3,006 |  | 3,006 | 3,006 | 3,006 |
| В т.ч. бюджетной сфере | тыс. Гкал | 1,6275 | 1,6275 | 1,6275 | 1,6275 |  | 1,6275 | 1,6275 | 1,6275 |
| В т.ч. прочие потребители | тыс. Гкал | 0,3849 | 0,3849 | 0,3849 | 0,3849 |  | 0,3849 | 0,3849 | 0,3849 |
| Динамика изменения объема выроботки тепловой энергии (по отношению к факту 2024 г.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по электроснабжению, водоотведению, газоснабжению, утилизации (захоронению) ТБО в Ужанихинском сельсовете Чулымского района Новосибирской  области на 2025 – 2035 гг. отсутствуют.

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Таблица 4.1 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации на водоснабжение в с. Ужаниха | 2026 |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на водоснабжение в п. Михайловский | 2026 |
| 3 | Устройство зон санитарной охраны в с.Ужаниха | 2030 |
| 4 | Устройство зон санитарной охраны в пос.Михайловский | 2030 |
| 5 | Установка частотных регуляторов в с.Ужаниха | 2033 |
| 6 | Установка частотных регуляторов в пос.Михайловский | 2033 |
| 7 | Строительство станции водоподготовки в с.Ужаниха | 2028 |
| 8 | Строительство станции водоподготовки в пос. Михайловский | 2028 |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Ужаниха | 2028 |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Михайловский | 2029 |
| Теплоснабжение |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт теплотрассы с.Ужаниха | 2028 |
| 12 | Капитальный ремонт теплотрассы пос. Михайловский | 2029 |
| 13 | Капитальный ремонт здания котельной с.Ужаниха | 2026 |
| 14 | Капитальный ремонт здания котельной пос. Михайловский | 2032 |
| 15 | Модернизация котлов и котельного оборудования, с.Ужаниха | 2030 |
| 16 | Модернизация котлов и котельного оборудования п. Михайловский | 2027 |
| 17 | Замены дымовой трубы в с. Ужаниха | 2028 |

Ожидаемый эффект заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 4.2-Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

|  | Показатель | Ед. изм. | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 68 | 77 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 43,3 | 43,3 | 38 | 38 | 38 | 38 | 20 | 5 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения, всего по муниципальному образованию | % | 35 | 35 | 38 | 40 | 45 | 45 | 45 | 60 |
| 2.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 60 | 60 | 55 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Недостаточное бюджетное финансирование приводит к недостаточному техническому обслуживанию и низкому объему выполняемых ремонтных работ и как следствие приводит к большому физическому износу объектов коммунальной инфраструктуры, к высокой аварийности и увеличению непроизводственных потерь.

В настоящее время для Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области проведен анализ планируемых расходов в системах коммунальной инфраструктуры для системы водоснабжения и теплоснабжения.

В настоящий момент централизованная система водоотведения и газоснабжения в сельсовете отсутствует. Их организация в перспективе развития поселения не планируется на расчетный срок.

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов.

Таблица 5.1 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации на водоснабжение в с. Ужаниха | 980,0 |  | 980,0 |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на водоснабжение в п. Михайловский | 980,0 |  | 980,0 |  |  |  |  |
| 3 | Устройство зон санитарной охраны в с.Ужаниха | 540,0 |  |  |  |  |  | 540,0 |
| 4 | Устройство зон санитарной охраны в пос.Михайловский | 540,0 |  |  |  |  |  | 540,0 |
| 5 | Установка частотных регуляторов в с.Ужаниха | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |
| 6 | Установка частотных регуляторов в пос.Михайловский | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |
| 7 | Строительство станции водоподготовки в с.Ужаниха | 9000,0 |  |  |  | 9000,0 |  |  |
| 8 | Строительство станции водоподготовки в пос. Михайловский | 9000,0 |  |  |  | 9000,0 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Ужаниха | 700,0 |  |  |  | 400,0 |  | 300,0 |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Михайловский | 700,0 |  |  |  |  | 400,0 | 300,0 |
|  | Итого: | 23440,0 | 0,0 | 1960,0 | 0,0 | 18400,0 | 400,0 | 2680,0 |

Таблица 5.2 – Инвестиционные проекты по теплоснабжению   Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 11 | Капитальный ремонт теплотрассы с.Ужаниха | 800,0 |  |  |  | 500,0 |  | 300,0 |
| 12 | Капитальный ремонт теплотрассы пос. Михайловский | 850,0 |  |  |  |  | 550,0 | 300,0 |
| 13 | Капитальный ремонт здания котельной с.Ужаниха | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт здания котельной пос. Михайловский | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |
| 15 | Модернизация котлов и котельного оборудования, с.Ужаниха | 1400,0 |  |  |  |  |  | 1400,0 |
| 16 | Модернизация котлов и котельного оборудования п. Михайловский | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |
| 17 | Замена дымовой трубы в с. Ужаниха | 1600,0 |  |  |  | 1600,0 |  |  |
|  | Итого: | 6550,0 |  | 400,0 | 900,0 | 2100,0 | 550,0 | 2600,0 |

Таблица 5.3 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 23440,0 |
| Областной бюджет |  |  |  | 17730,0 |  |  | 17730,0 |
| Районный бюджет |  | 1960,0 |  | 670,0 | 400,0 | 1600,0 | 4630,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 1080,0 | 1080,0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  | 6550,0 |
| Областной бюджет |  |  | 900,0 |  |  | 1365,5 | 2265,5 |
| Районный бюджет |  | 400,0 |  | 2100,0 | 550,0 | 1234,5 | 4284,5 |

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.

При определении перспектив развития сельского поселения, прежде всего, стоит задача улучшения качества жизни населения. Этого можно добиться за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории. В целом в сельском поселении повышается доступность жилья за счет снижения цен на домовладения для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

-техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

-финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

-организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Расчет значений целевых показателей разработан на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области и приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1-Целевые показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |

Таблица 2.2 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - улучшит социально-бытовые условия для населения поселения по водоснабжению; |
| 2 | Теплоснабжение | -повышение надежности и эффективности теплоснабжения и снижение затрат; - улучшение экологической обстановки; |

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения в населенных пунктах с одним подъемом, очистка не производится. Схема водоснабжения в населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. Всего в Ужанихинском сельсовете Чулымского района Новосибирской области насчитывается 2 водозаборные скважины питьевого назначения: с. Ужаниха  - 1 скважина; в  п. Михайловский – 1 скважина. Так же для повышения надежности работы сетей установлены водонапорные башни.

Во всех населённых пунктах противопожарный водопровод отсутствует, имеются краны для забора воды для тушения пожара.

п. Михайловский

Централизованное водоснабжение обеспечивается из подземного  водозабора (скважины), оборудованной  погружным насосом.

В схему системы водоснабжения включена  водонапорная башня, емкостью 15м3. Водопроводные сети  общей протяженностью 1850 м.

Удельный расход э/энергии в технологическом процессе подготовки либо транспортировки воды - 1,77кВт*ч./м.куб.

Проектные параметры объекта (производительность)- 10 куб.м/час.

Фактические параметры объекта (производительность)-0,80 куб.м/час.

Таблица 3.1-Характеристика скважин

| № п./п. | Наименование | Место Расположения | Глубина заложения, м | Год ввода | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина водозаборная | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Михайловский | 120 | 1977 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |

Таблица 3.2-Характеристика водопроводных сетей

| № п./п. | Наименование | Место Расположения | Протяженность, км | Год ввода | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети квартальные | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Михайловский | 2,52 | 2018 | Пластик (полиматериалы и т.д.) |
| 2 | Водопроводные сети | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Михайловский | 1,85 | 1981 | Металл (сталь, чугун и т.д.) |
| 3 | Водопроводные сети ул. Старая Михайловка | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Михайловский, ул. Старая Михайловка, д. б/н | 2,38 | 2018 | Пластик (полиматериалы и т.д.) |

На территории населенного пункта предусмотрены зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

с.  Ужаниха

Водопроводная сеть протяженностью 3062 м.

Водоснабжение в населенном пункте осуществляется путем отбора воды из подземных источников – одной скважины,  с  погружными  насосами типа ЭЦВ. Водопроводная сеть протяженностью 3062 м.

Удельный расход э/энергии в технологическом процессе подготовки либо транспортировки воды – 2,15 кВт*ч./м.куб.

Проектные параметры объекта (производительность)- 10 куб.м/час.

Фактические параметры объекта (производительность)-1,01 куб.м/час.

Характеристика скважины представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -Характеристика скважин

| № п./п. | Наименование | Место расположения | Глубина заложения, м | Год ввода | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина водозаборная №6184 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Ужаниха | 115 | 2012 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |

Таблица 3.4-Характеристика водопроводных сетей

| № п./п | Наименование | Место расположения | Протяженность, км | Год ввода | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети №3 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Ужаниха | 0,69 | 2018 | Пластик (полиматериалы и т.д.) |
| 2 | Водопроводные сети №2 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Ужаниха | 3,06 | 2018 | Пластик (полиматериалы и т.д.) |
| 3 | Водопроводные сети №1 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Ужаниха | 2,31 | 1963 | Металл (сталь, чугун и т.д.) |

Водопроводная сеть выполнена из стальных и полиэтиленовых трубопроводов.

На территории населенного пункта предусмотрены зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

Инженерно-технический анализ

В Ужанихинском сельсовете Чулымского района Новосибирской области существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод в водонапорные башни.

2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели. Скважины с глубинным насосом с подъемом воды в водонапорную башню.

По данным лабораторным испытаниям, проведенным в 2023 году, качество питьевой воды, подаваемое абонентам с использованием центральной системы водоснабжения на территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области не соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в связи с превышением органолептического показателя мутности и ПДК железа.

Критерии анализа системы водоснабжения:

-установка водоочистки;

-эффективность очистки;

-аварийность сетей водоснабжения.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 43,3%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (10%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Характеристика водопроводной сети Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

Надежность системы водоснабжения Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области характеризуется как удовлетворительная.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

Организационный анализ

МУП «Коммунальщик» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, котельных.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество,

стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1.	Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2.	Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3.	Износ водопроводных сетей, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть.

4.	Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5.	Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

-надежность;

-качество, экологическая безопасность;

-стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-перебои в водоснабжении (часы, дни);

-частота отказов в услуге водоснабжения;

-давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

-состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

-давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

-расход холодной воды (потери и утечки).

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

-строительства станции водоподготовки;

-капитальный ремонт сетей водоснабжения, имеющих большой износ;

-установка частотных регуляторов на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии;

-устройство  зон санитарной охраны для контроля качества воды в источнике, а также охраны объекта.

3.2. Теплоснабжение

Краткая характеристика и климатические условия Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области:

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климат резко-континентальный с продолжительной зимой и жарким, но кратковременным летом. Продолжительность вегетационного периода 150-160 дней. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%. Территория Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области подвержена действию периодических засух и суховеев. Весенне-летние засухи повторяются через 3-4 года. Промерзание почв на открытых гривах начинается уже в октябре, в ноябре оно распространяется на приболотный пояс, низинные и верховые болота. Глубина промерзания на гривах достигает 185 см, в приболотном поясе – 130 см, в низинных болотах до – 100 см. Весной раньше всего прогреваются гривы, понижения, поверхность которых защищена слоем торфа, прогревается медленнее, к концу мая оттаивает только верхний полумертвый слой.

На  территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области функционирует 2 котельные в селе Ужаниха и в пос. Михайловский.

В селе Ужаниха источником теплоснабжения является угольная котельная, построенная в 1972 году, в 2022 году произведена замена котлов.

Обслуживание котельной на данный период осуществляет МУП «Коммунальщик».

Котельная обеспечивает тепловой энергией жилую застройку и  общественные здания с. Ужаниха Чулымского района Новосибирской области. Котельная оборудована водогрейными котлами, температурный график сети – 75-65 ОС. Тепловые сети от имеющейся котельной предусмотрены двухтрубными с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой схеме двухтрубная.

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления с. Ужаниха Чулымского района Новосибирской области. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.

Общая протяжённость тепловых сетей в с. Ужаниха Чулымского района Новосибирской области, на данный период времени, в двухтрубном  исполнении составляет 2000 м, год ввода в эксплуатацию 1972 г. Сети с большим процентом износа составляют 1200 м. В 2018году было заменено 136 м тепловых сетей. Прокладка тепловых сетей - подземная канальная, а также надземная на низких опорах.  Максимальный диаметр трубопроводов 219 мм, средний  диаметр теплосети составляет 100 мм.

В пос. Михайловский Чулымского района Новосибирской области источником теплоснабжения является угольная котельная, построенная в 1972 году. В 2013 году произведен капитальный ремонт здания котельной с заменой твердотопливных котлов на котлы марки КВЖт-0,6 «Узор» (установленная тепловая мощность котлов 0,6 МВт).

Обслуживание котельной в п. Михайловский Чулымского района Новосибирской области осуществляет МУП «Коммунальщик».

Котельная обеспечивает тепловой энергией жилой дом и  общественные здания п. Михайловский Чулымского района Новосибирской области. Котельная оборудована водогрейными котлами, температурный график сети – 75-65 ОС. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой схеме двухтрубная.

Котельная работает на твердом топливе, резервное топливо не предусматривается.

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления п. Михайловский Чулымского района Новосибирской области. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.

Общая протяжённость тепловых сетей в пос. Михайловский Чулымского района Новосибирской области, на данный период времени,  в двухтрубном  исполнении составляет 800 м, год ввода в эксплуатацию 1972 г. Средний износ системы теплоснабжения составляет более 60%. Тепловые сети проложены надземно на низких опорах.

Производительность котельных на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в таблице 3.5

Таблица 3.5-Производительность котельных

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Ужаниха |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час | 2,4 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,81 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 1,59 |
| пос. Михайловский |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час | 1,2 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час | 0,3 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 0,9 |

##### Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Степень износа основных фондов:

котельное оборудование 30%;

сети теплоснабжения - 60%;

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,00 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,1 ед./км.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

-капитальный ремонт теплотрасс;

-капитальный ремонт здания котельной;

-модернизация котлов и котельного оборудования;

-замена дымовой трубы.

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- В области энергосбережения:

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- В области качества поставляемого ресурса:

- замена изношенных сетей;

- замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

- Подключение новых абонентов

- установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется за счет бюджета (областного, районного) и внебюджетных средств.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1- Обоснование целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей |  |  | Ед. изм. |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2035 г. |  |  |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) |  |  | ед./км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
|  | Износ тепловых сетей |  |  | % |  |  | 60 | 55 | 40 | 30 | <20 |  |  | <5 |  | Капитальный ремонт и замена сетей теплоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  | Км |  |  | 1,2 | 1,54 | 1,12 | 0,84 | 0,56 |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг |  |  | ед. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) |  |  | ед./км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |  |
|  | Износ водопроводных сетей |  |  | % |  |  | 43,3 | 38 | 38 | 38 | <38 |  | <10 |  | Износ сетей водоснабжения будет уменьшаться за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды |  |  | ед. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |  |

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В программах Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области  не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика.

Сроки реализации программы 2025-2035 гг. Финансирование программы осуществляется за счет бюджета (районного и областного) и внебюджета.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Данная оценка приведена в разделе 9.

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Доступность коммунальных услуг для населения

Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы производился на основе прогноза спроса на коммунальные ресурсы.

Максимально допустимые расходы на оплату коммунальных услуг для потребителей Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области с 01.07.2024 года на 1 человека составляют 3181,65 руб./мес., с учетом регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:

16% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина до двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области;

22% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина свыше двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения

При установленном на территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области максимальном тарифе на теплоснабжение для населения 3034,74руб./Гкал, нормативе потребления услуги теплоснабжения на 1 человека в месяц (0,440 Гкал/м2), а также установленном с 01.07.2024 года региональном стандарте стоимости ЖКУ Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на одиноко проживающего гражданина – доля платы за услуги теплоснабжения в стандарте стоимости ЖКУ составляет 69,3 %.

Доступность для потребителей услуг холодного водоснабжения

При установленном на территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области максимальном тарифе на холодное водоснабжение для населения 32,57 руб./м3, нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (0,872м3/чел.), а также установленном с 01.07.2024 года региональном стандарте стоимости ЖКУ Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на одиноко проживающего гражданина – доля платы за услуги холодного водоснабжения в стандарте стоимости ЖКУ составляет 5,0 %.

Таблица 9.1 – Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 32,57 | 33,87 | 35,22 | 36,63 | 38,10 | 39,62 | 41,21 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 3034,7 | 3156 | 3282,3 | 3413,6 | 3550,1 | 3692,1 | 3839,8 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 2,93 | 3,04 | 3,16 | 3,29 | 3,43 | 3,56 | 3,70 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 86,61 | 90,07 | 93,67 | 97,42 | 101,32 | 105,37 | 109,58 |
| Наименование ресурса | Ед. измерения | Прогноз |  |  |  |  |
|  |  | 2031 г. | 2032г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 42,85 | 44,57 | 46,35 | 48,21 | 50,14 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 3993,4 | 4153,1 | 4319,3 | 4492,09 | 4671,7 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 3,85 | 4,01 | 4,17 | 4,33 | 4,51 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 113,97 | 118,53 | 123,27 | 128,20 | 133,33 |

Тарифы на 2024 год (с 01.07.2024-31.12.2024 гг.) действуют на основании:

- теплоснабжение: приказ департамента ценового и тарифного регулирования Новосибирской области  №   № 432-ТЭ/НПА  от 5 декабря 2023 года.

- водоснабжение: приказ департамента по тарифам Новосибирской области»  №429-В/НПА  от  5 декабря 2023 года.

Таблица 9.2  Результаты расходов на коммунальные услуги

|  | Наименование критерия доступности | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в сельском поселении  равен 2000 рублей.

Данные о количестве семей, получающих субсидии отсутствуют. В связи с этим не возможно определить расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг.

11. Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

-система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

-система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

-порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется управление строительства, жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства, развития транспортной инфраструктуры администрации Чулымского района.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.