Приложение № 11

к решению  Совета депутатов

Чулымского района от_________№___

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Чикманского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области

на период 2025-2035 гг.

Оглавление

Введение	3

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чикманского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 год	4

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Чикманского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области	6

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения	6

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения	6

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения	6

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения	7

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения	7

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов	7

3. Перспективы развития сельского поселения  и прогноз	8

спроса на коммунальные услуги	8

3.1. Общие положения	8

3.2. Динамика и прогноз численности населения	8

3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство	10

3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы	10

4. Перечень мероприятий и целевых показателей	11

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры	11

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	12

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой	13

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ	15

1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	15

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения	15

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры	16

3.1. Водоснабжение	16

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	18

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры	18

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	20

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	20

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	21

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг	23

11. Управление программой	23

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Чикманского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чикманского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

- постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

- Генеральный план Чикманского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов Чулымского района от 27.02.2024№31/24.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чикманского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области на период с 2025 по 2035 год

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025-2035г.г. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - Администрация Чулымского района |
| Соисполнители программы | - отсутствуют |
| Цель Программы | -обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; -обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; -повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области; - повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - повышение энергоэффективности систем водоснабжения и теплоснабжения снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; - снижение износа коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | -комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; -совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; -капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водоснабжения. |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2025–2035гг: первый этап – с 2025 года по 2029год (ежегодно); второй этап – с 2030 года по 2035 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2025-2035 годы составляют – 13800,0 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет – 9850,0 тыс. руб; - районный бюджет – 3950,0 тыс. руб; В том числе: Водоснабжение – 13800,0 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет – 3950,0 тыс. руб. - областной бюджет – 9850,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Чикманского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области

Население и организации муниципального образования обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, электроснабжением, сбор и вывоз ТКО.

Таблица 2.1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Россети Новосибирск | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП «Коммунальщик» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и вывоз ТКО | МУП «САХ» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

На данный момент в Чикманском сельсовете Чулымского района Новосибирской области охвачено централизованной системой водоснабжения порядка 80% населения.

Водоснабжение в населенном пункте осуществляется путем отбора воды из подземных источников – одной скважины с дебетом воды 15 куб.м/час, с погружными насосами типа ЭЦВ. Две водозаборные скважины резервные. Работы по очистке воды ведутся модульной станцией водоочистки производительностью 1куб.м/час.

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

В населенных пунктах Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области системы и сети водоотведения отсутствуют. Население использует локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.

Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз специализированным транспортными средствами на полигоны ТКО.

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Теплоснабжение на территории Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области осуществляется индивидуальными источниками тепла.

Основным топливом являются дрова, уголь.

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области обеспечивает Россети Новосибирск.

На территории Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области расположен центр питания ПС 35 кВ Чикман, входящий в зону эксплуатационной ответственности Россети Новосибирск.

В границах рассматриваемой территории отсутствуют центры питания 110 кВ.

На сопредельных территориях расположены следующие подстанции:

- ПС 35 кВ Ужаниха с трансформаторами мощностью 2x25 МВА (АО «РЭС»), объем свободной мощности для технологического присоединения составляет (01.07.2024) - 1,56 МВт;

- ПС 35 кВ Б-Никольск с трансформаторами мощностью 1x1,6 и 1x2,5 МВА, объем свободной мощности для технологического присоединения составляет (01.07.2024) - 1,25;

- ТПС 110 кВ Дупленская (ОАО «РЖД»);

- ТПС 110 кВ Иткуль (ОАО «РЖД»).

Территорию Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области пересекают следующие линии электропередачи:

- ВЛ 35 кВ Чикман - Ужаниха (Л3593);

- ВЛ 35 кВ Чикман - Б-Никольск (Л3592);

- ВЛ 35 кВ Дупленская - Чикман (Л3586).

Электроснабжение потребителей Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области осуществляется по сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10 кВ:

- п. Снежинский от ВЛ-10 кВ лЗ от ПС 35 кВ Чикман;

- с. Чикман от ВЛ-10 кВ (лЗ, л4, л5, л6) от ПС 35 кВ Чикман;

- п. Боготольский от ВЛ-10 кВ л7 от ПС 35 кВ Чикман.

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 30 марта 2022 г. № 144-п на территории Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области не предусмотрены мероприятия в области газификации.

На момент разработки генерального плана газоснабжение на территории поселения отсутствует.

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТКО. Сбор ТКО от жилищного фонда и организаций сельсовета на территории населенных пунктов осуществляется контейнерным способом в Чикманском сельсовете Чулымского района Новосибирской области.

3. Перспективы развития сельского поселения  и прогноз

спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения

Границы Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Проектируемая территория расположена на юге Чулымского района.

Удалённость от районного центра г.Чулыма 50 км, от областного центра г.Новосибирска 180 км.

Основной меридиональной планировочной ось поселения является автомобильная дорога регионального значения а/д 50 ОП РЗ 50К-30 103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское - Чулым (в гр. района, обеспечивающая связь с районным центром г. Чулымом и Ордынским районом.

Территория Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области граничит:

-на севере, северо-западе – с Иткульским сельсоветом Чулымского района Новосибирской области;

-на востоке, северо-востоке – с Осиновским сельсоветом Чулымского района Новосибирской области;

-на юге – с Большеникольским сельсоветом Чулымского района Новосибирской области, Базовским сельсоветом Чулымского района Новосибирской области;

-на западе – с Ужанихинским сельсоветом Чулымского района Новосибирской области.

Общая площадь территории Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на момент разработки проекта, составляет 38812,53 га.

На территории Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области расположены 3 населенных пункта – поселок Боготольский, поселок Снежинский, село Чикман.

Административным центром Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области является с. Чикман.

3.2. Динамика и прогноз численности населения

Динамика изменения численности населения Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области за последние 5 лет проанализирована в таблице 3.1 (по данным Федеральной службы государственной статистики).

Таблица 3.1-Динамика изменения численности населения Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, чел (данные на начало года)

| Показатели | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 475 | 465 | 450 | 483 | 475 |

Из таблицы 3.1 следует, что с 2020 г. по 2024 г. численность населения Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области не изменилась.

Рисунок 3.1 -Динамика изменения численности населения Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области
(2020-2024 гг., данные на начало года)

Показатели естественного воспроизводства населения Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2- Динамика показателей естественного воспроизводства населения Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, чел.

| Показатели | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 2 | 7 | 4 | 5 | – |
| Число умерших, чел. | 7 | 6 | 9 | 9 | – |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -5 | 1 | -5 | -4 | – |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 4,3 | 15,3 | 8,1 | 10.4 | – |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 14,9 | 13,1 | 18,3 | 18.8 | – |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -10,6 | 2,2 | -10,2 | -8.4 | – |

На территории Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости.

На расчетный срок планируется также уменьшение численности
населения не смотря на реализацию программ направленных на улучшение
жилищных условий, а также разработку эффективной региональной
миграционной и демографической политики.

3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство

Общая площадь жилищного фонда Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на начало 2024 года составляет 10,90 тыс. кв.м. Численность населения на территории сельсовета составляет на начало 2024 года 475 человека. Согласно Постановлению Правительства Новосибирской области от 12 августа 2015 г. N 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области» расчетные показатели жилищной обеспеченности составляют 24 кв.м на 1 человека. Средняя жилищная обеспеченность составляет 22,94 кв.м/чел, что незначительно ниже нормативного. Размещение новых объектов жилищного строительства генеральным планом не предусмотрено, ввиду тенденций к сокращению численности населения.

3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, а так же, реализация Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволят снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено повышением уровня благоустройства населения, ростом сельскохозяйственного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы приведены в таблице 3.3 с разбивкой по годам, видам коммунальных ресурсов и потребителям.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

Таблица 3.3 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | На 01.01.2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 36,4 | 36,10 | 35,96 | 35,89 | 35,78 | 35,71 | 35,10 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по электроснабжению, теплоснабжению, водоотведению, газоснабжению, утилизации (захоронению) ТБО в Чикманском сельсовете Чулымского района Новосибирской  области на 2025 – 2035 гг. отсутствуют.

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на период 2025-2035 гг. являются:

1. Обеспечение населения Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством, соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

2. Рациональное использование водных ресурсов.

3. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Услуга «Водоснабжение» должна быть предоставлена всем жителям Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение» в жилых домах может быть установлен дополнительный фильтр.

Таблица 4.1 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации на водоснабжение в с. Чикман | 2031 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины в с. Чикман | 2032 |
| 3 | Устройство зон санитарной охраны в с. ЧикманрСтроительствоС | 2029 |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Чикман | 2026 2028 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 4.2-Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

|  | Показатель | Ед. изм. | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 65 | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Недостаточное бюджетное финансирование приводит к недостаточному техническому обслуживанию и низкому объему выполняемых ремонтных работ и как следствие приводит к большому физическому износу объектов коммунальной инфраструктуры, к высокой аварийности и увеличению непроизводственных потерь.

В настоящее время для Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области проведен анализ планируемых расходов в системах коммунальной инфраструктуры для системы водоснабжения.

В настоящий момент централизованная система водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения в сельсовете отсутствует. Их организация в перспективе развития поселения не планируется на расчетный срок.

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов.

Таблица 5.1 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2025 – 2035 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации на водоснабжение в с. Чикман | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2000,0 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины в с. Чикман | 10000,0 |  |  |  |  |  | 10000,0 |
| 3 | Устройство зон санитарной охраны в с. ЧикманрСтроительствоС | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Чикман | 1200,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  |  |
|  | Итого: | 13800,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 12000,0 |

Таблица 5.2 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 13800,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 9850,0 | 9850,0 |
| Районный бюджет |  | 600,0 |  | 600,0 | 600,0 | 2150,0 | 3950,0 |

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктур.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.

При определении перспектив развития сельского поселения, прежде всего, стоит задача улучшения качества жизни населения. Этого можно добиться за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории. В целом в сельском поселении повышается доступность жилья за счет снижения цен на домовладения для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

-техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

-финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

-организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются и периодически пересматриваются и актуализируются. Расчет значений целевых показателей разработан на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области и приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1-расчет значений целевых показателей

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |

Таблица 2.2 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - улучшит социально-бытовые условия для населения поселения по водоснабжению; |

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

На данный момент в Чикманском сельсовете Чулымского района Новосибирской области охвачено централизованной системой водоснабжения порядка 80% населения.

Водоснабжение в населенном пункте осуществляется путем отбора воды из подземных источников – одной скважины с дебетом воды 15 куб.м/час, с погружными насосами типа ЭЦВ. Две водозаборные скважины резервные. Работы по очистке воды ведутся модульной станцией водоочистки производительностью 1куб.м/час.

Характеристика скважины представлена в таблице 3.1

Таблица 3.1-Характеристика скважин

| № п/п | Наименование | Место расположения | Глубина заложения, м | Год ввода | Оборудование | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина со станцией водоподготовки | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Чикман, ул. Новая, д. б/н | 250 | 2018 | ЭЦВ 6-16-75 | 58 |
| 2 | Водозаборная скважина №15055 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Чикман, ул. Больничная, д. б/н | 250 | 1977 | резерв | 30 |
| 3 | Водозаборная скважина №50-87 | обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, с. Чикман, ул. Дорожная, д. б/н | 106 | 1991 | резерв | 30 |

Существующая скважина на территории села в удовлетворительном состоянии.

В качестве источника водоснабжения населенного пункта используется 1 скважина. Забор воды осуществляется насосами марки ЭЦВ.

Водопроводная сеть выполнена из стальных и полиэтиленовых трубопроводов. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 6800 м.

На территории Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области  качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1.	Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

2.	Износ водопроводных сетей, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- устройство зон санитарной охраны для контроля качества воды в источнике, а также охраны объекта;

-капитальный ремонт водопроводных сетей;

-строительство водозаборной скважины.

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- В области энергосбережения:

-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- В области качества поставляемого ресурса:

- замена изношенных сетей;

- замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

- Подключение новых абонентов

- установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1- Обоснование целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей |  |  | Ед. изм. |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  | 2030-2035 г. |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) |  |  | ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |  |
|  | Износ водопроводных сетей |  |  | % |  | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |  | Износ сетей водоснабжения будет уменьшаться за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения |  |
|  |  |  |  |  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды |  |  | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |  |

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В программах Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области  не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области  не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Сроки реализации программы 2025-2035 гг. Финансирование программы осуществляется за счет областного и районного бюджета.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Данная оценка приведена в разделе 9.

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Доступность коммунальных услуг для населения

Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы производился на основе прогноза спроса на коммунальные ресурсы.

Максимально допустимые расходы на оплату коммунальных услуг для потребителей Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области с 01.07.2024 года на 1 человека составляют 2844,04 руб./мес., с учетом регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:

16% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина до двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области;

22% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина свыше двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области.

На территории Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области максимальный тариф на холодное водоснабжение для населения 38,06 руб./м3.

Тарифы на 2024 год (с 01.07.2024-31.12.2024 гг.) действуют на основании:

- водоснабжение: приказ департамента по тарифам Новосибирской области»  №429-В/НПА  от  5 декабря 2023 года.

Таблица 9.1  Результаты расходов на коммунальные услуги

|  | Наименование критерия доступности | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |

Таблица 9.2 – Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 38,06 | 39,58 | 41,16 | 42,81 | 44,52 | 46,30 | 48,15 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 2,93 | 3,04 | 3,16 | 3,29 | 3,43 | 3,56 | 3,70 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 86,61 | 90,07 | 93,67 | 97,42 | 101,32 | 105,37 | 109,58 |
| Наименование ресурса | Ед. измерения | Прогноз |  |  |  |  |
|  |  | 2031 г. | 2032г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 50,08 | 52,08 | 54,17 | 56,33 | 58,59 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 3,85 | 4,01 | 4,17 | 4,33 | 4,51 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 113,97 | 118,53 | 123,27 | 128,20 | 133,33 |

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в сельском поселении  равен 2000 рублей.

Данные о количестве семей, получающих субсидии отсутствуют. В связи с этим невозможно определить расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг.

11. Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется управление строительства, жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства, развития транспортной инфраструктуры администрации Чулымского района.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.